漳州动车站出租车专用车道改造工程劳务分包

比

选

文

件

比 选 人：福建瑞谦建设工程有限公司

2024年7月

漳州动车站出租车专用车道改造工程劳务分包单位

比选公告

漳州动车站出租车专用车道改造工程，现该项目的劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

- 1.项目名称：漳州动车站出租车专用车道改造工程劳务分包

2.建设地点：漳州动车站

3.建设规模及建设内容：主要改造车道约230米，车道宽约6米，包含土建工程、安装工程、市政工程、园林工程等。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：45日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括道路工程、交通工程、拆除工程、东停车场改造、绿化种植等，具体详见比选文件附表。

二、资格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价1065000元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币2000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取

凡有意参加本次比选者，请于2024年7月15日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2024年7月15日9:00（北京时间）。

八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973

比选人：福建瑞谦建设工程有限公司

日期：2024年 7月10日

第一章 比选须知

一、项目概况

- 1.项目名称：漳州动车站出租车专用车道改造工程劳务分包

2.建设地点：漳州动车站

3.建设规模及建设内容：主要改造车道约230米，车道宽约6米，包含土建工程、安装工程、市政工程、园林工程等。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：45日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括道路工程、交通工程、拆除工程、东停车场改造、绿化种植等，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选

三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。

④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2024年7月15日8时45分至9时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。

五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

本次比选为工程劳务作业发包，主要包括道路工程、交通工程、拆除工程、东停车场改造、绿化种植等，具体详本章附表。

- 2.工作时间要求:45日历天。

3.技术服务质量要求：

- 中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

六、服务费用及合同款支付

- 1.本项目劳务分包费用最高限价1065000元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

- 合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

- 2.合同款支付：

- ①中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按合同价的85%拨付进度款。

- ②待工程结算后，竣工资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。

- ③待缺陷责任期（2年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。

七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币2000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还

不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的；

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；

⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的中介机构少于三家的，按以下规定实行：

如果资格审查只有两家合格，比选方式则采用竞价方式，较低价者中选(报价应符合比选文件的相关规定)，若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人；如只有一家，则进行谈判后确定。

4.比选时间、地点：2024年7月15日9时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。

九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

比选人：福建瑞谦建设工程有限公司

日期：2024年7月10日

附表：

工程劳务分包清单汇总

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 沥青混凝土 | 1.40mm厚AC10细粒式沥青 | m2 | 1910.85 |
| 2 | 沥青混凝土 | 1.60mm厚AC16中粒式沥青 | m2 | 1910.85 |
| 3 | 粘层 | 沥青路面 1.石油沥青粘层 | m2 | 1910.85 |
| 4 | 封层 | 沥青路面 1.石油沥青下封层 | m2 | 1910.85 |
| 5 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.5%水泥稳定层 (摊铺机摊铺 厚度20cm) | m2 | 1860.29 |
| 6 | 碎石 | 沥青路面 1.400厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m2 | 2087.82 |
| 7 | 石材楼地面 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗 岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 486.29 |
| 8 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1200X150X200厚芝麻黑花 岗岩平道牙 2.30厚1:3干硬性砂浆 3.C20混凝土 | m | 505.64 |
| 9 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.花坛路沿石（利旧） 2.30厚1:3水泥砂浆坐浆 3.C20混凝土 | m | 101.6 |
| 10 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1200X150X300厚芝麻黑花 岗岩高道牙（利旧） 2.30厚1:3干硬性砂浆 3.C20混凝土 | m | 58.28 |
| 11 | 树池砌筑 | 种植池 1.100厚花岗岩压顶（利旧） 2.M7.5水泥砂浆砌MU10标砖 3.700x400x30厚芝麻白花岗 岩火烧面，20厚1:2.5水泥砂 浆粘接层 4.垫层 (150mm厚级配碎石) 5.垫层 (100mm厚C20混凝土) | 个 | 1 |
| 12 | 金属扶手、栏杆、 栏板 | 不锈钢栏杆PB6型，高 1100mm，详图集15J403-1- D19页 1.栏杆利旧 2.E22-M5预埋件 | m | 32 |
| 13 | 金属扶手、栏杆、 栏板 | 不锈钢栏杆PB6型，高 1100mm，详图集15J403-1- D19页 3.φ60*3钢管扶手、φ 60*4钢管立柱、40*30*2钢管 、φ20*1钢管 4.E22-M5预埋件 | m | 108.3 |
| 14 | 金属（塑钢）门 | 1.3.5m宽不锈钢栏杆PB6型 推拉门，预留消防车使用 | 樘 | 1 |
| 15 | 金属（塑钢）门 | 1.2m宽1.1高围栏推拉门， 预留消防车使用 | 樘 | 1 |
| 16 | 金属扶手、栏杆、 栏板 | 成品高围栏，H=1800mm 1.立柱：80x80x2厚镀锌钢管，深灰色 2.横竖杆：40x40x1.2厚镀 锌钢管，深灰色 | m | 49.8 |
| 17 | 金属扶手、栏杆、 栏板 | 成品高围栏，H=1100mm 1.立柱：80x80x2厚镀锌钢管，深灰色 2.横竖杆：40x40x1.2厚镀锌钢管，深灰色 | m | 719.6 |
| 18 | 预埋铁件 | 1.10厚1520x2000钢板 | t | 0.477 |
| 19 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 406 |
| 20 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 406 |
| 21 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.沥青混凝土摊铺机 2.履带式单斗挖掘机进出场费 3.履带式推土机进出场费 4.压路机进出场费 | 项 | 1 |
| 交通工程 |  |  |  |  |
| 1 | 横道线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.形式:6000*400mm白色实 线，间距600mm | m2 | 33.6 |
| 2 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:150宽白色实线 | m2 | 94.54 |
| 3 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:150宽白色虚线 | m2 | 24.9 |
| 4 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.形式:5.5*2.5m，6*2.5m150宽白色车位标线 | m2 | 46.04 |
| 5 | 地面字清除 | 1.地面字“出租车”清除 | 个 | 3 |
| 6 | 标记 | “出租车” 1.地面字重新书写 | 个 | 3 |
| 7 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:左转掉头箭头 | 个 | 2 |
| 8 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:直行箭头 | 个 | 16 |
| 9 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:直行左转弯箭头 | 个 | 2 |
| 10 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:左转箭头、右转箭头 | 个 | 19 |
| 11 | 标记 | 车位喷涂 1.喷橙色漆车位编号（黑体） | 个 | 169 |
| 12 | 标记 | 停车位编号01-08 1.文字、图形标记 (热熔漆) | 个 | 8 |
| 13 | 标杆 | 1.φ80x5厚镀锌钢管 2.200长200宽5厚热镀锌钢板，M16膨胀螺丝固定,@175 3.C25混凝土基础 4.基础土方挖、运及回填 | 根 | 9 |
| 14 | 标志板 | 礼让行人、减速慢行， 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |
| 15 | 标志板 | A区、B区、C区、D区、E区 ，700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 5 |
| 16 | 标志板 | 出口①，出口②，700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 2 |
| 17 | 标志板 | 出口、禁止逆行， △485， 700mm*355mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |
| 18 | 标志板 | 出租车车道、 500mm*300mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |
| 19 | 标志板 | 出租车上车点（前方100m、 排队处），500mm*1000mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 3 |
| 20 | 标志板 | 公交车候车区、出租车候车区，500mm*1000mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |
| 21 | 竖式标箱 | 立式灯箱 1.φ80x5厚镀锌钢管标志杆 2.200长200宽5厚热镀锌钢板 3.发光字(双面) 4.2厚不锈钢板、深灰色烤漆 5.1厚透光亚克力板 6.400长400宽500厚C25混凝土 7.基础土方挖、运及回填 | 个 | 5 |
| 22 | 竖式标箱 | 挂式灯箱 1.φ80x5厚镀锌钢管标志杆 2.200长200宽5厚热镀锌钢板 3.发光字(双面) 4.2厚不锈钢板、深灰色烤漆 5.1厚透光亚克力板 | 个 | 9 |
| 23 | 警示柱 | 成品加厚PU橡胶反光防撞警示柱 1.管径φ100mm，高度1.2m,壁厚2mm | 根 | 5 |
| 24 | 防撞筒(墩) | 1.成品花岗岩挡车石 | 墩 | 10 |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋混凝土框架结 构楼房爆破拆除 | 1.拆除建筑：长7m宽5米高4.5米，钢筋混凝土框架结构 2.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 35 |
| 2 | 砖（石）砌体拆除 | 拆除2.8m方形树池 1.拆除整毛石 (浆砌) 2.拆除混凝土垫层 3.挖掘机挖石碴 (装车) 4.自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距5km) | 个 | 3 |
| 3 | 砖（石）砌体拆除 | 拆除花坛路沿石 1.拆除花坛路沿石（磨光面633块石、素混凝土） 2.拆除物清理及外运，运距10km | m3 | 83.35 |
| 4 | 砖（石）砌体拆除 | 保护性拆除花坛路沿石（利旧） 1.拆除花坛路沿石（磨光面633块石、素混凝土） 2.拆除物清理及外运，运距10km | m | 101.65 |
| 5 | 平面块料拆除 | 破除石材铺装 1.35厚花岗岩铺装 2.30厚1:2水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.150厚碎石灌砂 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 1274 |
| 6 | 平面块料拆除 | 停车位破除 1.80厚"8"字形红色嵌草砖 2.30厚粗砂垫层 3.200厚C20无砂大孔混凝土 垫层 4.300厚级配碎石垫层 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 113 |
| 7 | 墙柱面龙骨及饰面 拆除 | 1.拆除新旧廊架连接处铝格 栅包边 2.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 68.6 |
| 8 | 栏杆拆除 | 1.拆除1.05m高不锈钢栏杆组合 2.拆除物清理及外运，运距10km | 组 | 1 |
| 9 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除站内不锈钢栏杆 2.拆除物清理及外运，运距10km | m | 47 |
| 10 | 栏杆、栏板拆除 | 1.切除铁栏杆且搬到交通执法人员指定地点堆放 | m | 66 |
| 11 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.保护性挖除1200X150X300厚芝麻黑花岗岩高道牙（利旧） 2.拆除混凝土基座 3.拆除物清理及外运，运距10km | m | 58.28 |
| 12 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.挖除1200X150X300厚芝麻 黑花岗岩高道牙 2.拆除混凝土基座 3.拆除物清理及外运，运距10km | m | 13.12 |
| 13 | 清除标线 | 1.网约车停车场标线清洗 | m2 | 344.04 |
| 14 | 招牌、灯箱拆除 | 1.站内移6个集装箱（ 3000*6000*3000）至出站口高 架桥下 | 个 | 6 |
| 15 | 招牌、灯箱拆除 | 1.广告牌移位至出站口高架 桥下 | 个 | 1 |
| 16 | 检查井井盖更换 | 1.拆除轻型更换成80厚Φ 700重型铸铁井盖 | 座 | 9 |
| 17 | 检查井井盖更换 | 1.拆除轻型更换成60厚 940x1180水泥重型井盖 | 座 | 2 |
| 站内灯箱 |  |  |  |  |
| 1 | 灯箱 | 吊挂灯箱，4500mm*1000mm 1.50x50x3厚镀锌圆管，面 饰哑光黑色烤漆； 50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光 黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案 内容丝印 4.250x250x2厚烤漆装饰盖 ，200x200x8厚钢板法兰盘（ M12膨胀螺栓固定） | 个 | 3 |
| 2 | 灯箱 | 吊挂灯箱，4500mm*800mm 1.50x50x3厚镀锌圆管，面 饰哑光黑色烤漆； 50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光 黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案 内容丝印 4.250x250x2厚烤漆装饰盖 ，200x200x8厚钢板法兰盘， M12膨胀螺栓固定 | 个 | 11 |
| 3 | 灯箱 | 立柱灯箱，1000mm*2000mm 1.50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光 黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案 内容丝印 4.200x200x8厚钢板法兰盘 ，M12膨胀螺栓固定 | 个 | 8 |
| 4 | 灯箱 | 立柱灯箱，1000mm*1500mm 1.50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案内容丝印 4.200x200x8厚钢板法兰盘，M12膨胀螺栓固定 | 个 | 1 |
| 5 | 灯箱 | 立柱灯箱C1，1800mm*2500mm 1.50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案内容丝印 4.200x200x8厚钢板法兰盘，M12膨胀螺栓固定 | 个 | 1 |
| 6 | 竖式标箱 | 立柱标识牌15 1.φ80x5厚镀锌钢管标志杆 2.200长200宽5厚热镀锌钢板 3.标志板（2mm铝合金底板、蓝色反光膜、“应急停车位、禁止占用”等） 4.400长400宽500厚C25混凝土 5.基础土方挖、运及回填 | 个 | 1 |
| 7 | 标记 | 地面标识1、2 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 5 |
| 8 | 标记 | 地面标识3、4 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 2 |
| 9 | 标记 | 地面标识5 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 1 |
| 10 | 标记 | 地面标识6、9 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 2 |
| 11 | 标记 | 地面标识7、8 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 2 |
| 12 | 标线 | 1.150宽3mm厚热熔标线 | m2 | 11.03 |
| 东停车场改造 |  |  |  |  |
| 1 | 沥青混凝土 | 1.40mm厚AC10细粒式沥青 | m2 | 33 |
| 2 | 沥青混凝土 | 1.60mm厚AC16中粒式沥青 | m2 | 33 |
| 3 | 粘层 | 1.沥青路面 2.石油沥青粘层 | m2 | 33 |
| 4 | 封层 | 1.沥青路面 2.石油沥青下封层 | m2 | 33 |
| 5 | 水泥稳定碎(砾)石 | 沥青路面 1.200厚5%水泥稳定基层 | m2 | 33 |
| 6 | 碎石 | 沥青路面 1.400厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m2 | 33 |
| 7 | 金属扶手、栏杆、 栏板 | 成品高围栏，H=1100mm 1.立柱：80x80x2厚镀锌钢管，深灰色 2.横竖杆：40x40x1.2厚镀锌钢管，深灰色 | m | 210 |
| 8 | 标杆 | 1.φ80x5厚镀锌钢管 2.200长200宽5厚热镀锌钢板，M16膨胀螺丝固定,@175 3.C25混凝土基础 4.基础土方挖、运及回填 | 根 | 3 |
| 9 | 标志板 | 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 3 |
| 10 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.13m右转箭头 | 个 | 2 |
| 11 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*0.69m直行箭头 | 个 | 9 |
| 12 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.69m掉头箭头 | 个 | 2 |
| 13 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.13m左转箭头 | 个 | 2 |
| 14 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.36m直行左转箭头 | 个 | 2 |
| 15 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.36m直行右转箭头 | 个 | 1 |
| 16 | 横道线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.形式:3000*400mm、 4300*400mm、7000*400mm白色斑马线 | m2 | 39.88 |
| 17 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:450宽导流中线 | m2 | 27.45 |
| 18 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:150宽导流边线 | m2 | 10.95 |
| 19 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:150宽虚线 | m2 | 2.4 |
| 20 | 标线 | 1.白色车位标线 | m2 | 176.82 |
| 21 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.形式:130宽黄色标线间隔500 | m2 | 7.08 |
| 22 | 标记 | “内部车”地面字书写 1.文字、图形标记 (热熔漆) | 个 | 3 |
| 23 | 标记 | “网约车”地面字书写 1.文字、图形标记 (热熔漆) | 个 | 3 |
| 24 | 标记 | “地下停车场”地面字书写 1.文字、图形标记 (热熔漆) | 个 | 5 |
| 25 | 平面块料拆除 | 停车位破除 1.80厚"8"字形红色嵌草砖 2.30厚粗砂垫层 3.200厚C20无砂大孔混凝土垫层 4.300厚级配碎石垫层 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 33 |
| 26 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.挖除1200X150X300厚芝麻黑花岗岩高道牙 2.拆除物清理及外运，运距10km | m | 6 |
| 27 | 清除标线 | 1.东停车场标线清洗 | m2 | 116.25 |
| 28 | 移除树木 | 1.树木移除，胸径φ30mm，高度1000mm | 株 | 1 |
| 01出租车候车廊架 |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 68.89 |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计图 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 42.97 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 19.5 |
| 4 | 垫层 | 1.300厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m3 | 13.18 |
| 5 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.87 |
| 6 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.58 |
| 7 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.3 |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.185 |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 (直径10mm) | t | 0.655 |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12m) | t | 0.068 |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.153 |
| 12 | 预埋铁件 | 预埋铁件安装 1.钢材种类:PL-400*400*20 | t | 1.306 |
| 13 | 螺栓 | 1.Ф18锚栓 | 个 | 208 |
| 14 | 石材楼地面 | 1.400x400x35厚芝麻黑花岗岩提示盲道砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 78.08 |
| 15 | 石材楼地面 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 229.68 |
| 16 | 石材楼地面 | 1.1200x150x35厚芝麻白654花岗岩荔枝面收边 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 14.66 |
| 17 | 金属扶手、栏杆、 栏板 | 1.不锈钢栏杆PB6型，高1100mm，详图集15J403-1-D19页 2.预留可开启门一扇： 1200mm*1100mm 3.φ60*3钢管扶手、φ60*4钢管立柱、40*30*2钢管、φ20*1钢管 4.E22-M5预埋件 | m | 95.23 |
| 18 | 玻璃雨篷 | 1.8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃 2.1.2厚凹凸格栅铝板、1.2厚铝合金包边条 3.50x50x2厚方钢 4.200x200x8x12厚H型钢，面饰灰色氟碳漆 5.200x100x7x11厚H型钢，面饰灰色氟碳漆 | m2 | 293.1 |
| 19 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 28.6 |
| 20 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:矩形 3.止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 39 |
| 02出租车、网约车通道连廊 |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 30.34 |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计图 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 13.9 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 14.36 |
| 4 | 垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m3 | 2.94 |
| 5 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.64 |
| 6 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.24 |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.128 |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 (直径≤10mm) | t | 0.415 |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12m) | t | 0.05 |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.107 |
| 11 | 预埋铁件 | 预埋铁件安装 1.钢材种类:PL-400*400*20 | t | 1.178 |
| 12 | 螺栓 | 1.Ф18锚栓 | 个 | 120 |
| 13 | 金属扶手、栏杆、 栏板 | 1.不锈钢栏杆PB6型，高 1100mm，详图集15J403-1-D19页 2.预留可开启门一扇： 1200mm*1100mm 3.φ60*3钢管扶手、φ60*4钢管立柱、40*30*2钢管、φ20*1钢管 4.E22-M5预埋件 | m | 11.3 |
| 14 | 玻璃雨篷 | 出租车通道连廊 1.8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃（深灰色）、10厚阳光板 2.300x300x12厚镀锌方钢立柱，面饰灰色氟碳漆 3.400x200x8x13热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 4.300x150x6.5x9热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 5.100x100x5厚镀锌方管、 80x80x4厚镀锌方管，面饰灰色氟碳漆 | m2 | 189.92 |
| 15 | 玻璃雨篷 | 网约车通道连廊 1.8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃（深灰色）、10厚阳光板 2.300x300x12厚镀锌方钢立柱，面饰灰色氟碳漆 3.400x200x8x13热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 4.300x150x6.5x9热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 5.500x200x10x16热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 6.100x100x5厚镀锌方管、80x80x4厚镀锌方管，面饰灰色氟碳漆 | m2 | 130.15 |
| 16 | 标线 | 1.500高防撞反光贴 | m2 | 9 |
| 17 | 拆除路面 | 破除原有沥青路面 1.40mm厚AC10细粒式沥青 2.60mm厚AC16中粒式沥青 3.200厚5%水泥稳定基层 4.400厚级配碎石垫层 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 43.35 |
| 18 | 沥青混凝土 | 1.40mm厚AC10细粒式沥青 | m2 | 43.35 |
| 19 | 沥青混凝土 | 1.60mm厚AC16中粒式沥青 | m2 | 43.35 |
| 20 | 粘层 | 沥青路面 1.石油沥青粘层 | m2 | 43.35 |
| 21 | 封层 | 1.沥青路面 2.石油沥青下封层 | m2 | 43.35 |
| 22 | 水泥稳定碎(砾)石 | 沥青路面 1.200厚5%水泥稳定基层 | m2 | 43.35 |
| 23 | 碎石 | 沥青路面 1.400厚级配碎石垫层 | m2 | 43.35 |
| 24 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 28.8 |
| 25 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:矩形 3.止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 21.6 |
| 26 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务高度:5.2m以内 | m2 | 273.74 |
| 03出租车候车廊架雨棚 |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 11.58 |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计图 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 9.07 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 1.15 |
| 4 | 垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m3 | 0.73 |
| 5 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.46 |
| 6 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.32 |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.011 |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) | t | 0.097 |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.039 |
| 10 | 预埋铁件 | 预埋铁件安装 1.10厚300x300热轧钢板 | t | 0.042 |
| 11 | 螺栓 | 1.Ф18锚栓 | 个 | 24 |
| 12 | 标线 | 1.500高防撞反光贴 | m2 | 1.8 |
| 13 | 玻璃雨篷 | 出租车候车廊架雨棚 1.6+1.52PVB+6 钢化夹胶玻璃 2.150*150*3厚不锈钢圆管 3.50*50*3厚不锈钢管 | m2 | 55.83 |
| 14 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 6.48 |
| 15 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:矩形 3.止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 4.32 |
| 南环城路改造 |  |  |  |  |
| 1 | 招牌、灯箱拆除 | 1.南环城路移除花箱（规格:0.7m*0.7m*0.75m），迁移至一公里外的三岔路口摆放 | 个 | 252 |
| 2 | 清除标线 | 1.南环城路道路标线清洗 | m2 | 222.92 |
| 3 | 人行道块料铺设 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实≥93% | m2 | 38.48 |
| 4 | 防撞筒(墩) | 1.成品花岗岩挡车石 | 个 | 83 |
| 5 | 警示柱 | 成品反光防撞警示柱 1.规格：管径φ114mm，高度1.2m,壁厚5mm冷轧钢管 | 根 | 76 |
| 6 | 隔离护栏 | 万能滑动门，长3700mm，高 300mm 1.5厚φ100镀锌钢管 2.白色漆、红色漆 | 个 | 2 |
| 7 | 标线 | 人行道标线 1.3mm厚白色标线漆 | m2 | 118.8 |
| 8 | 标线 | 减速标线 1.黄色标线漆（15mm热熔标线、7mm热熔标线） | m2 | 197.88 |
| 9 | 标线 | 150宽白色虚线 1.3mm厚白色标线漆 | m2 | 24.3 |
| 10 | 标线 | 1.150mm宽3mm厚热熔标线 | m2 | 23.28 |
| 11 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:直行、掉头箭头 | 个 | 8 |
| 12 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:直行箭头 | 个 | 6 |
| 13 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:右行箭头 | 个 | 5 |
| 14 | 标记 | 1.2000x3000x3厚热熔字 | 个 | 40 |
| 15 | 标杆 | 1.φ80x5厚镀锌钢管 2.200长200宽5厚热镀锌钢板，M16膨胀螺丝固定,@175 3.C25混凝土基础 | 根 | 22 |
| 16 | 标志板 | 环岛行驶标识牌(双面)，φ400mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |
| 17 | 标志板 | 全路段禁停、违停抓拍， 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 10 |
| 18 | 标志板 | 礼让行人、减速慢行， 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 8 |
| 19 | 标志板 | 前方100米、掉头， 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 2 |
| 20 | 标志板 | 厦漳同城大道、网约车车场、出租车公交车、漳州站进站口，900mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |
| 21 | 标志板 | 禁止掉头，φ400mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 8 |
| 22 | 标志板 | 请提前选好车道， 3400mm*2100mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |
| 园林建筑 |  |  |  |  |
| 1 | 清除地被植物 | 1.清理地被、清理灌木 | m2 | 1571.9 |
| 2 | 挖一般土方 | 清理土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 546.38 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 546.38 |
| 绿化种植 |  |  |  |  |
| 1 | 栽植乔木 | 1.移植三角梅柱 2.胸径/地径18-24cm，高度 350-450cm，冠幅200-230cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 3 |
| 2 | 栽植乔木 | 1.移植凤凰木 2.胸径/地径22-25cm，高度 700-780cm，冠幅500-550cm， 土球150*120cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 10 |
| 3 | 栽植乔木 | 1.移植蓝花楹 2.胸径/地径18-20cm，高度 600-650cm，冠幅400-450cm， 土球120*100cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 2 |
| 4 | 栽植乔木 | 1.移植紫花风铃木 2.胸径/地径15-18cm，高度 550-600cm，冠幅300-350cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 2 |
| 5 | 栽植乔木 | 1.移植黄花槐 2.胸径/地径10-12cm，高度 350-400cm，冠幅250-300cm， 土球80*60cm 3.养护期6个月 4.基肥：50kg/株 | 株 | 2 |
| 6 | 栽植乔木 | 1.移植火焰木 2.胸径/地径22-25cm，高度 700-750cm，冠幅500-550cm， 土球160*130cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 2 |
| 7 | 栽植乔木 | 1.移植假苹婆 2.胸径/地径32-36cm，高度 1000-1300cm，冠幅500- 550cm，土球180*150cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 1 |
| 8 | 栽植乔木 | 1.移植香樟 2.胸径/地径50-54cm，高度 950-1500cm，冠幅400- 900cm，土球280*250cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 1 |
| 9 | 栽植乔木 | 1.移植锦叶榄仁 2.胸径/地径8-12cm，高度 600-800cm，冠幅200-300cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 1 |
| 10 | 栽植乔木 | 1.移植小叶榕 2.胸径/地径8-12cm，高度 600-650cm，冠幅350-400cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 2 |
| 11 | 栽植灌木 | 1.移植多色三角梅 2.胸径/地径8-10cm，高度 150-180cm，冠幅120-150cm， 土球60*40cm 3.养护期6个月 4.基肥：50kg/株 | 株 | 2 |
| 12 | 栽植灌木 | 1.移植紫色三角梅球 2.胸径/地径6-8cm，高度 130-150cm，冠幅120-150cm， 土球60*40cm 3.养护期6个月 4.基肥：50kg/株 | 株 | 2 |
| 13 | 栽植乔木 | 1.移植麻楝，迁至出租车道 绿地移植 2.胸径/地径22-25cm，高度 700-750cm，冠幅500-550cm， 土球150*120cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 2 |
| 14 | 栽植灌木 | 1.移植三角梅，迁至出租车 道绿地移植 2.胸径/地径18-24cm，高度 350-450cm，冠幅200-230cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 2 |
| 15 | 栽植乔木 | 1.移植秋枫，迁至出租车道绿地移植 2.胸径/地径18-20cm，高度 600-650cm，冠幅400-450cm， 土球120*100cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 1 |
| 16 | 铺种草皮 | 1.马尼拉草卷，满铺 2.基肥：10KG/㎡ 3.养护期6个月 | m2 | 541.5 |
| 17 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地 | m2 | 601.28 |
| 18 | 种植土回(换)填 | 1.回填种植土 | m3 | 180.38 |
| 19 | 树木支撑架 | 1.四柱钢管支撑 | 株 | 35 |
| 出租车专用道现状拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 复合管 | 1.拆除钢丝网骨架复合管DN100 | m | 6.04 |
| 2 | 镀锌钢管 | 1.拆除镀锌钢管 DN100 | m | 5.72 |
| 3 | 塑料管 | 1.拆除U-PVC给水管 DN50 | m | 9.89 |
| 4 | 塑料管 | 1.拆除波纹管 DN100 | m | 10.78 |
| 5 | 复合管 | 1.钢丝网骨架复合管 DN100 | m | 4 |
| 6 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管敷设 埋地敷设 DN100 | m | 5.72 |
| 7 | 塑料管 | 1.U-PVC给水管 DN50 | m | 9.89 |
| 8 | 塑料管 | 1.塑料管敷设 波纹电线管敷设 DN100 | m | 10.78 |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 12.6 |
| 10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 11.97 |
| 11 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 10.01 |
| 出租车专用道灯具及管线拆除及修复工程 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.拆除钢管 埋地敷设 SC20 | m | 1758.43 |
| 2 | 配管 | 1.拆除钢管 埋地敷设 SC32 | m | 300.41 |
| 3 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 WZBN-YJV- 3×2.5 | m | 1758.45 |
| 4 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 WZBN-YJV- 3×4 | m | 43.94 |
| 5 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 WZBN-YJV- 5×10 | m | 310.21 |
| 6 | 一般路灯 | 1.拆除庭院灯 | 套 | 20 |
| 7 | 工厂灯 | 1.拆除投光灯 | 套 | 10 |
| 8 | 普通灯具 | 1.拆除石头花池壁灯 | 套 | 57 |
| 9 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC20 | m | 1274.51 |
| 10 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC25 | m | 371.82 |
| 11 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC32 | m | 535.46 |
| 12 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV-3×2.5 | m | 1052.27 |
| 13 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV-3×4 | m | 254.08 |
| 14 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV-5×10 | m | 548.87 |
| 15 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV22-3×4 | m | 318.91 |
| 16 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WZBN-YJV22-3×4 | 个 | 2 |
| 17 | 一般路灯 | 1.庭院灯 2.C20庭院灯基础 3.非泵送调整费 4.庭院灯螺栓 5.腊克线 | 套 | 6 |
| 18 | 一般路灯 | 1.庭院灯（利旧） 2.C20庭院灯基础 3.非泵送调整费 4.庭院灯螺栓 5.腊克线 | 套 | 2 |
| 19 | 工厂灯 | 1.投光灯(利旧) | 套 | 10 |
| 20 | 普通灯具 | 1.石头花池壁灯(利旧) | 套 | 24 |
| 21 | 砌筑井 | 1.电缆手孔井400×400×400 2.C25混凝土底板 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.400×400铸铁井盖 | 座 | 10 |
| 22 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 172.6 |
| 23 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 172.6 |
| 24 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 163.97 |
| 25 | 平面块料拆除 | 破除石材铺装 1.35厚花岗岩铺装 2.30厚1:2水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.150厚碎石灌砂 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 32.46 |
| 26 | 石材楼地面 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 32.46 |
| 出租车专用道照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC25 | m | 60.75 |
| 2 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 JDG20 | m | 80.11 |
| 3 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配JDG20 | m | 83.21 |
| 4 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构明配JDG20 | m | 96.95 |
| 5 | 配管 | 1.金属软管敷设 内径≤20mm | m | 16 |
| 6 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB-YJY-3×4 | m | 69.94 |
| 7 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WDZB-YJY-3×4 | 个 | 1 |
| 8 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 535.68 |
| 9 | 普通灯具 | 1.φ300吸顶灯AC220V LED 24W 暖白光 IP65 | 套 | 32 |
| 10 | 接线盒 | 1.钢质灯头盒 | 个 | 32 |
| 11 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁 构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁 构件安装 | kg | 12.02 |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 28.2 |
| 13 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 28.2 |
| 14 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 26.79 |
| 出租车专用道给水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.PPR给水塑料管(热熔连接) DN40 2.管道消毒、冲洗 公称直 径 40mm以内 | m | 112.66 |
| 2 | 塑料管 | 1.PPR给水塑料管(热熔连接) DN32 2.管道消毒、冲洗 公称直 径 32mm以内 | m | 28.28 |
| 3 | 塑料管 | 1.PPR给水塑料管(热熔连接) DN25 2.管道消毒、冲洗 公称直 径 25mm以内 3.排水渠(管)道垫层 砂 | m | 102.22 |
| 4 | 水表 | 1.水表组 DN40(含1个水表 DN40，1个截止阀 DN40) | 组 | 1 |
| 5 | 螺纹阀门 | 1.铜球阀 DN25 | 个 | 6 |
| 6 | 螺纹阀门 | 1.取水口 DN25 | 个 | 6 |
| 7 | 塑料检查井 | 1.塑料阀门井 D150 | 座 | 6 |
| 8 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 60.16 |
| 9 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 58.7 |
| 10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 57.15 |
| 出租车专用道雨水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.HDPE双壁波纹管(柔性连 接)DN300 | m | 143.83 |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 82.56 |
| 3 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 70.38 |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 78.43 |
| 5 | 砌筑井 | 平蓖式雨水口 ，详图集 05S518-6/59 1.C15混凝土基础 2.C15细石混凝土底板 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.雨水井(铸铁平箅)750mm*450mm 6.安全防坠网 | 座 | 19 |
| 站内指示灯线路系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷 设 埋地敷设 PC50 | m | 185 |
| 2 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷 设 砖、混凝土结构明配 PC20 2.超高>=5m | m | 2688.22 |
| 3 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷 设 砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 88.9 |
| 4 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB- YJV-5×16 | m | 185 |
| 5 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WDZB-YJV-5×16 | 个 | 2 |
| 6 | 配线 | 1.管内穿线 ZR-RVV-3×2.5 2.超高>=5m | m | 2688.22 |
| 7 | 配线 | 1.管内穿线 ZR-RVV-3×2.5 | m | 123.9 |
| 8 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁 构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁 构件安装 3.超高>=5m | kg | 333.34 |
| 9 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁 构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁 构件安装 | kg | 11.02 |
| 10 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL | 台 | 1 |
| 11 | 打洞(孔) | 1.金刚取孔 DN75 | 个 | 4 |
| 站内照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PC20 2.超高>=5m | m | 1782.62 |
| 2 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 59.5 |
| 3 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷设 埋地敷设 PC50 | m | 185 |
| 4 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB- YJV-5×16 | m | 185 |
| 5 | 配管 | 1.金属软管 φ20 | m | 41 |
| 6 | 配线 | 1.管内穿线 ZR-RVV-3×2.5 2.超高>=5m | m | 1782.62 |
| 7 | 配线 | 1.管内穿线 ZR-RVV-3×2.5 | m | 108 |
| 8 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装 3.超高>=5m | kg | 221.37 |
| 9 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁 构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁 构件安装 | kg | 7.38 |
| 10 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL2 | 台 | 1 |
| 11 | 工厂灯 | 1.φ500 工矿吊杆灯 2.超高 | 套 | 82 |
| 12 | 接线盒 | 1.钢质接线盒 2.超高 | 个 | 81 |
| 13 | 接线盒 | 1.钢质灯头盒 2.超高 | 个 | 82 |
| 网约车通道指示牌电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 100.18 |
| 2 | 配管 | 1.金属软管 φ20 | m | 90 |
| 3 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV-3×2.5 | m | 201.69 |
| 4 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WZBN-YJV-3×2.5 | 个 | 6 |
| 5 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 16.4 |
| 6 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 16.4 |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 15.58 |
| 8 | 平面块料拆除 | 破除石材铺装 1.35厚花岗岩铺装 2.30厚1:2水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.150厚碎石灌砂 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 46.79 |
| 9 | 石材楼地面 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 46.79 |
| 网约车通道灯具及管线拆除及修复工程 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.拆除钢管 埋地敷设 SC25 | m | 48.63 |
| 2 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 WZBN-YJV-3×2.5 | m | 48.63 |
| 3 | 塑料管 | 1.拆除PP-R给水管 DN25 | m | 69.5 |
| 4 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC25 | m | 48.63 |
| 5 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN-YJV-3×2.5 | m | 48.63 |
| 6 | 塑料管 | 1.PP-R给水管 DN25 | m | 69.5 |
| 7 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 23.63 |
| 8 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 23.63 |
| 9 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 22.45 |
| 东停车场道闸系统 |  |  |  |  |
| 1 | 停车场管理设备 | 1.电动车道闸一体机 2.配套管线 | 台 | 2 |
| 2 | 停车场管理设备 | 1.车位显示屏 2.配套管线 | 台 | 2 |

备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。

第二章  比选申请书

比选申请文件格式

漳州动车站出租车专用车道改造工程劳务分包

比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注：

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加漳州动车站出租车专用车道改造工程劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：

身份证号码：

比选申请人：        (盖单位公章)

法定代表人：       （签字或盖章）

委托代理人：             （签字）

日      期：     年    月    日

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

- 三、比选申请人组织结构

| 企业登记信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |  |
| 机构电话（手机） |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任 |  |  |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |

注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

五、报价和服务承诺函

致：福建瑞谦建设工程有限公司

我司愿意参加漳州动车站出租车专用车道改造工程劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥           元），具体报价如下：

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程 |  |  |  |  |  |  | 劳务分包费用最高限价1065000元（含税3%） |
| 1 | 沥青混凝土 | 1.40mm厚AC10细粒式沥青 | m2 | 1910.85 |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土 | 1.60mm厚AC16中粒式沥青 | m2 | 1910.85 |  |  |  |
| 3 | 粘层 | 沥青路面 1.石油沥青粘层 | m2 | 1910.85 |  |  |  |
| 4 | 封层 | 沥青路面 1.石油沥青下封层 | m2 | 1910.85 |  |  |  |
| 5 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.5%水泥稳定层 (摊铺机摊铺厚度20cm) | m2 | 1860.29 |  |  |  |
| 6 | 碎石 | 沥青路面 1.400厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m2 | 2087.82 |  |  |  |
| 7 | 石材楼地面 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗 岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 486.29 |  |  |  |
| 8 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1200X150X200厚芝麻黑花 岗岩平道牙 2.30厚1:3干硬性砂浆 3.C20混凝土 | m | 505.64 |  |  |  |
| 9 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.花坛路沿石（利旧） 2.30厚1:3水泥砂浆坐浆 3.C20混凝土 | m | 101.6 |  |  |  |
| 10 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1200X150X300厚芝麻黑花岗岩高道牙（利旧） 2.30厚1:3干硬性砂浆 3.C20混凝土 | m | 58.28 |  |  |  |
| 11 | 树池砌筑 | 种植池 1.100厚花岗岩压顶（利旧） 2.M7.5水泥砂浆砌MU10标砖 3.700x400x30厚芝麻白花岗 岩火烧面，20厚1:2.5水泥砂 浆粘接层 4.垫层 (150mm厚级配碎石) 5.垫层 (100mm厚C20混凝土) | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢栏杆PB6型，高 1100mm，详图集15J403-1- D19页 1.栏杆利旧 2.E22-M5预埋件 | m | 32 |  |  |  |
| 13 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢栏杆PB6型，高 1100mm，详图集15J403-1- D19页 3.φ60*3钢管扶手、φ 60*4钢管立柱、40*30*2钢管 、φ20*1钢管 4.E22-M5预埋件 | m | 108.3 |  |  |  |
| 14 | 金属（塑钢）门 | 1.3.5m宽不锈钢栏杆PB6型 推拉门，预留消防车使用 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 15 | 金属（塑钢）门 | 1.2m宽1.1高围栏推拉门， 预留消防车使用 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 16 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 成品高围栏，H=1800mm 1.立柱：80x80x2厚镀锌钢管，深灰色 2.横竖杆：40x40x1.2厚镀 锌钢管，深灰色 | m | 49.8 |  |  |  |
| 17 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 成品高围栏，H=1100mm 1.立柱：80x80x2厚镀锌钢管，深灰色 2.横竖杆：40x40x1.2厚镀锌钢管，深灰色 | m | 719.6 |  |  |  |
| 18 | 预埋铁件 | 1.10厚1520x2000钢板 | t | 0.477 |  |  |  |
| 19 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 406 |  |  |  |
| 20 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 406 |  |  |  |
| 21 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.沥青混凝土摊铺机 2.履带式单斗挖掘机进出场费 3.履带式推土机进出场费 4.压路机进出场费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 交通工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 横道线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.形式:6000*400mm白色实 线，间距600mm | m2 | 33.6 |  |  |  |
| 2 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:150宽白色实线 | m2 | 94.54 |  |  |  |
| 3 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:150宽白色虚线 | m2 | 24.9 |  |  |  |
| 4 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.形式:5.5*2.5m，6*2.5m150宽白色车位标线 | m2 | 46.04 |  |  |  |
| 5 | 地面字清除 | 1.地面字“出租车”清除 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 标记 | “出租车” 1.地面字重新书写 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:左转掉头箭头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:直行箭头 | 个 | 16 |  |  |  |
| 9 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:直行左转弯箭头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:左转箭头、右转箭头 | 个 | 19 |  |  |  |
| 11 | 标记 | 车位喷涂 1.喷橙色漆车位编号（黑体） | 个 | 169 |  |  |  |
| 12 | 标记 | 停车位编号01-08 1.文字、图形标记 (热熔漆) | 个 | 8 |  |  |  |
| 13 | 标杆 | 1.φ80x5厚镀锌钢管 2.200长200宽5厚热镀锌钢板，M16膨胀螺丝固定,@175 3.C25混凝土基础 4.基础土方挖、运及回填 | 根 | 9 |  |  |  |
| 14 | 标志板 | 礼让行人、减速慢行， 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |  |
| 15 | 标志板 | A区、B区、C区、D区、E区 ，700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 5 |  |  |  |
| 16 | 标志板 | 出口①，出口②，700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 2 |  |  |  |
| 17 | 标志板 | 出口、禁止逆行， △485， 700mm*355mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |  |
| 18 | 标志板 | 出租车车道、 500mm*300mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |  |
| 19 | 标志板 | 出租车上车点（前方100m、 排队处），500mm*1000mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 3 |  |  |  |
| 20 | 标志板 | 公交车候车区、出租车候车区，500mm*1000mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |  |
| 21 | 竖式标箱 | 立式灯箱 1.φ80x5厚镀锌钢管标志杆 2.200长200宽5厚热镀锌钢板 3.发光字(双面) 4.2厚不锈钢板、深灰色烤漆 5.1厚透光亚克力板 6.400长400宽500厚C25混凝土 7.基础土方挖、运及回填 | 个 | 5 |  |  |  |
| 22 | 竖式标箱 | 挂式灯箱 1.φ80x5厚镀锌钢管标志杆 2.200长200宽5厚热镀锌钢板 3.发光字(双面) 4.2厚不锈钢板、深灰色烤漆 5.1厚透光亚克力板 | 个 | 9 |  |  |  |
| 23 | 警示柱 | 成品加厚PU橡胶反光防撞警示柱 1.管径φ100mm，高度1.2m,壁厚2mm | 根 | 5 |  |  |  |
| 24 | 防撞筒(墩) | 1.成品花岗岩挡车石 | 墩 | 10 |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋混凝土框架结 构楼房爆破拆除 | 1.拆除建筑：长7m宽5米高4.5米，钢筋混凝土框架结构 2.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 35 |  |  |  |
| 2 | 砖（石）砌体拆除 | 拆除2.8m方形树池 1.拆除整毛石 (浆砌) 2.拆除混凝土垫层 3.挖掘机挖石碴 (装车) 4.自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距5km) | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 砖（石）砌体拆除 | 拆除花坛路沿石 1.拆除花坛路沿石（磨光面633块石、素混凝土） 2.拆除物清理及外运，运距10km | m3 | 83.35 |  |  |  |
| 4 | 砖（石）砌体拆除 | 保护性拆除花坛路沿石（利旧） 1.拆除花坛路沿石（磨光面633块石、素混凝土） 2.拆除物清理及外运，运距10km | m | 101.65 |  |  |  |
| 5 | 平面块料拆除 | 破除石材铺装 1.35厚花岗岩铺装 2.30厚1:2水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.150厚碎石灌砂 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 1274 |  |  |  |
| 6 | 平面块料拆除 | 停车位破除 1.80厚"8"字形红色嵌草砖 2.30厚粗砂垫层 3.200厚C20无砂大孔混凝土 垫层 4.300厚级配碎石垫层 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 113 |  |  |  |
| 7 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除新旧廊架连接处铝格 栅包边 2.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 68.6 |  |  |  |
| 8 | 栏杆拆除 | 1.拆除1.05m高不锈钢栏杆组合 2.拆除物清理及外运，运距10km | 组 | 1 |  |  |  |
| 9 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除站内不锈钢栏杆 2.拆除物清理及外运，运距10km | m | 47 |  |  |  |
| 10 | 栏杆、栏板拆除 | 1.切除铁栏杆且搬到交通执法人员指定地点堆放 | m | 66 |  |  |  |
| 11 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.保护性挖除1200X150X300厚芝麻黑花岗岩高道牙（利旧） 2.拆除混凝土基座 3.拆除物清理及外运，运距10km | m | 58.28 |  |  |  |
| 12 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.挖除1200X150X300厚芝麻 黑花岗岩高道牙 2.拆除混凝土基座 3.拆除物清理及外运，运距10km | m | 13.12 |  |  |  |
| 13 | 清除标线 | 1.网约车停车场标线清洗 | m2 | 344.04 |  |  |  |
| 14 | 招牌、灯箱拆除 | 1.站内移6个集装箱（ 3000*6000*3000）至出站口高 架桥下 | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 | 招牌、灯箱拆除 | 1.广告牌移位至出站口高架 桥下 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 检查井井盖更换 | 1.拆除轻型更换成80厚Φ 700重型铸铁井盖 | 座 | 9 |  |  |  |
| 17 | 检查井井盖更换 | 1.拆除轻型更换成60厚 940x1180水泥重型井盖 | 座 | 2 |  |  |  |
| 站内灯箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯箱 | 吊挂灯箱，4500mm*1000mm 1.50x50x3厚镀锌圆管，面 饰哑光黑色烤漆； 50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光 黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案 内容丝印 4.250x250x2厚烤漆装饰盖 ，200x200x8厚钢板法兰盘（ M12膨胀螺栓固定） | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 灯箱 | 吊挂灯箱，4500mm*800mm 1.50x50x3厚镀锌圆管，面 饰哑光黑色烤漆； 50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光 黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案 内容丝印 4.250x250x2厚烤漆装饰盖 ，200x200x8厚钢板法兰盘， M12膨胀螺栓固定 | 个 | 11 |  |  |  |
| 3 | 灯箱 | 立柱灯箱，1000mm*2000mm 1.50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光 黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案 内容丝印 4.200x200x8厚钢板法兰盘 ，M12膨胀螺栓固定 | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 | 灯箱 | 立柱灯箱，1000mm*1500mm 1.50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案内容丝印 4.200x200x8厚钢板法兰盘，M12膨胀螺栓固定 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 灯箱 | 立柱灯箱C1，1800mm*2500mm 1.50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案内容丝印 4.200x200x8厚钢板法兰盘，M12膨胀螺栓固定 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 竖式标箱 | 立柱标识牌15 1.φ80x5厚镀锌钢管标志杆 2.200长200宽5厚热镀锌钢板 3.标志板（2mm铝合金底板、蓝色反光膜、“应急停车位、禁止占用”等） 4.400长400宽500厚C25混凝土 5.基础土方挖、运及回填 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 标记 | 地面标识1、2 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 5 |  |  |  |
| 8 | 标记 | 地面标识3、4 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 标记 | 地面标识5 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 标记 | 地面标识6、9 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 标记 | 地面标识7、8 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 标线 | 1.150宽3mm厚热熔标线 | m2 | 11.03 |  |  |  |
| 东停车场改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥青混凝土 | 1.40mm厚AC10细粒式沥青 | m2 | 33 |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土 | 1.60mm厚AC16中粒式沥青 | m2 | 33 |  |  |  |
| 3 | 粘层 | 1.沥青路面 2.石油沥青粘层 | m2 | 33 |  |  |  |
| 4 | 封层 | 1.沥青路面 2.石油沥青下封层 | m2 | 33 |  |  |  |
| 5 | 水泥稳定碎(砾)石 | 沥青路面 1.200厚5%水泥稳定基层 | m2 | 33 |  |  |  |
| 6 | 碎石 | 沥青路面 1.400厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m2 | 33 |  |  |  |
| 7 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 成品高围栏，H=1100mm 1.立柱：80x80x2厚镀锌钢管，深灰色 2.横竖杆：40x40x1.2厚镀锌钢管，深灰色 | m | 210 |  |  |  |
| 8 | 标杆 | 1.φ80x5厚镀锌钢管 2.200长200宽5厚热镀锌钢板，M16膨胀螺丝固定,@175 3.C25混凝土基础 4.基础土方挖、运及回填 | 根 | 3 |  |  |  |
| 9 | 标志板 | 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 3 |  |  |  |
| 10 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.13m右转箭头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*0.69m直行箭头 | 个 | 9 |  |  |  |
| 12 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.69m掉头箭头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.13m左转箭头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.36m直行左转箭头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.36m直行右转箭头 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 横道线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.形式:3000*400mm、 4300*400mm、7000*400mm白色斑马线 | m2 | 39.88 |  |  |  |
| 17 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:450宽导流中线 | m2 | 27.45 |  |  |  |
| 18 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:150宽导流边线 | m2 | 10.95 |  |  |  |
| 19 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:150宽虚线 | m2 | 2.4 |  |  |  |
| 20 | 标线 | 1.白色车位标线 | m2 | 176.82 |  |  |  |
| 21 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.形式:130宽黄色标线间隔500 | m2 | 7.08 |  |  |  |
| 22 | 标记 | “内部车”地面字书写 1.文字、图形标记 (热熔漆) | 个 | 3 |  |  |  |
| 23 | 标记 | “网约车”地面字书写 1.文字、图形标记 (热熔漆) | 个 | 3 |  |  |  |
| 24 | 标记 | “地下停车场”地面字书写 1.文字、图形标记 (热熔漆) | 个 | 5 |  |  |  |
| 25 | 平面块料拆除 | 停车位破除 1.80厚"8"字形红色嵌草砖 2.30厚粗砂垫层 3.200厚C20无砂大孔混凝土垫层 4.300厚级配碎石垫层 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 33 |  |  |  |
| 26 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.挖除1200X150X300厚芝麻黑花岗岩高道牙 2.拆除物清理及外运，运距10km | m | 6 |  |  |  |
| 27 | 清除标线 | 1.东停车场标线清洗 | m2 | 116.25 |  |  |  |
| 28 | 移除树木 | 1.树木移除，胸径φ30mm，高度1000mm | 株 | 1 |  |  |  |
| 01出租车候车廊架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 68.89 |  |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计图 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 42.97 |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 19.5 |  |  |  |
| 4 | 垫层 | 1.300厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m3 | 13.18 |  |  |  |
| 5 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.87 |  |  |  |
| 6 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.58 |  |  |  |
| 7 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.3 |  |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.185 |  |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 (直径10mm) | t | 0.655 |  |  |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12m) | t | 0.068 |  |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.153 |  |  |  |
| 12 | 预埋铁件 | 预埋铁件安装 1.钢材种类:PL-400*400*20 | t | 1.306 |  |  |  |
| 13 | 螺栓 | 1.Ф18锚栓 | 个 | 208 |  |  |  |
| 14 | 石材楼地面 | 1.400x400x35厚芝麻黑花岗岩提示盲道砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 78.08 |  |  |  |
| 15 | 石材楼地面 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 229.68 |  |  |  |
| 16 | 石材楼地面 | 1.1200x150x35厚芝麻白654花岗岩荔枝面收边 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 14.66 |  |  |  |
| 17 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆PB6型，高1100mm，详图集15J403-1-D19页 2.预留可开启门一扇： 1200mm*1100mm 3.φ60*3钢管扶手、φ60*4钢管立柱、40*30*2钢管、φ20*1钢管 4.E22-M5预埋件 | m | 95.23 |  |  |  |
| 18 | 玻璃雨篷 | 1.8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃 2.1.2厚凹凸格栅铝板、1.2厚铝合金包边条 3.50x50x2厚方钢 4.200x200x8x12厚H型钢，面饰灰色氟碳漆 5.200x100x7x11厚H型钢，面饰灰色氟碳漆 | m2 | 293.1 |  |  |  |
| 19 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 28.6 |  |  |  |
| 20 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:矩形 3.止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 39 |  |  |  |
| 02出租车、网约车通道连廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 30.34 |  |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计图 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 13.9 |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 14.36 |  |  |  |
| 4 | 垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m3 | 2.94 |  |  |  |
| 5 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.64 |  |  |  |
| 6 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.24 |  |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.128 |  |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 (直径≤10mm) | t | 0.415 |  |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12m) | t | 0.05 |  |  |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.107 |  |  |  |
| 11 | 预埋铁件 | 预埋铁件安装 1.钢材种类:PL-400*400*20 | t | 1.178 |  |  |  |
| 12 | 螺栓 | 1.Ф18锚栓 | 个 | 120 |  |  |  |
| 13 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆PB6型，高 1100mm，详图集15J403-1-D19页 2.预留可开启门一扇： 1200mm*1100mm 3.φ60*3钢管扶手、φ60*4钢管立柱、40*30*2钢管、φ20*1钢管 4.E22-M5预埋件 | m | 11.3 |  |  |  |
| 14 | 玻璃雨篷 | 出租车通道连廊 1.8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃（深灰色）、10厚阳光板 2.300x300x12厚镀锌方钢立柱，面饰灰色氟碳漆 3.400x200x8x13热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 4.300x150x6.5x9热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 5.100x100x5厚镀锌方管、 80x80x4厚镀锌方管，面饰灰色氟碳漆 | m2 | 189.92 |  |  |  |
| 15 | 玻璃雨篷 | 网约车通道连廊 1.8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃（深灰色）、10厚阳光板 2.300x300x12厚镀锌方钢立柱，面饰灰色氟碳漆 3.400x200x8x13热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 4.300x150x6.5x9热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 5.500x200x10x16热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 6.100x100x5厚镀锌方管、80x80x4厚镀锌方管，面饰灰色氟碳漆 | m2 | 130.15 |  |  |  |
| 16 | 标线 | 1.500高防撞反光贴 | m2 | 9 |  |  |  |
| 17 | 拆除路面 | 破除原有沥青路面 1.40mm厚AC10细粒式沥青 2.60mm厚AC16中粒式沥青 3.200厚5%水泥稳定基层 4.400厚级配碎石垫层 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 43.35 |  |  |  |
| 18 | 沥青混凝土 | 1.40mm厚AC10细粒式沥青 | m2 | 43.35 |  |  |  |
| 19 | 沥青混凝土 | 1.60mm厚AC16中粒式沥青 | m2 | 43.35 |  |  |  |
| 20 | 粘层 | 沥青路面 1.石油沥青粘层 | m2 | 43.35 |  |  |  |
| 21 | 封层 | 1.沥青路面 2.石油沥青下封层 | m2 | 43.35 |  |  |  |
| 22 | 水泥稳定碎(砾)石 | 沥青路面 1.200厚5%水泥稳定基层 | m2 | 43.35 |  |  |  |
| 23 | 碎石 | 沥青路面 1.400厚级配碎石垫层 | m2 | 43.35 |  |  |  |
| 24 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 28.8 |  |  |  |
| 25 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:矩形 3.止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 21.6 |  |  |  |
| 26 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务高度:5.2m以内 | m2 | 273.74 |  |  |  |
| 03出租车候车廊架雨棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 11.58 |  |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计图 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 9.07 |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 1.15 |  |  |  |
| 4 | 垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m3 | 0.73 |  |  |  |
| 5 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.46 |  |  |  |
| 6 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.32 |  |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.011 |  |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) | t | 0.097 |  |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.039 |  |  |  |
| 10 | 预埋铁件 | 预埋铁件安装 1.10厚300x300热轧钢板 | t | 0.042 |  |  |  |
| 11 | 螺栓 | 1.Ф18锚栓 | 个 | 24 |  |  |  |
| 12 | 标线 | 1.500高防撞反光贴 | m2 | 1.8 |  |  |  |
| 13 | 玻璃雨篷 | 出租车候车廊架雨棚 1.6+1.52PVB+6 钢化夹胶玻璃 2.150*150*3厚不锈钢圆管 3.50*50*3厚不锈钢管 | m2 | 55.83 |  |  |  |
| 14 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 6.48 |  |  |  |
| 15 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:矩形 3.止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 4.32 |  |  |  |
| 南环城路改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 招牌、灯箱拆除 | 1.南环城路移除花箱（规格:0.7m*0.7m*0.75m），迁移至一公里外的三岔路口摆放 | 个 | 252 |  |  |  |
| 2 | 清除标线 | 1.南环城路道路标线清洗 | m2 | 222.92 |  |  |  |
| 3 | 人行道块料铺设 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实≥93% | m2 | 38.48 |  |  |  |
| 4 | 防撞筒(墩) | 1.成品花岗岩挡车石 | 个 | 83 |  |  |  |
| 5 | 警示柱 | 成品反光防撞警示柱 1.规格：管径φ114mm，高度1.2m,壁厚5mm冷轧钢管 | 根 | 76 |  |  |  |
| 6 | 隔离护栏 | 万能滑动门，长3700mm，高 300mm 1.5厚φ100镀锌钢管 2.白色漆、红色漆 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 标线 | 人行道标线 1.3mm厚白色标线漆 | m2 | 118.8 |  |  |  |
| 8 | 标线 | 减速标线 1.黄色标线漆（15mm热熔标线、7mm热熔标线） | m2 | 197.88 |  |  |  |
| 9 | 标线 | 150宽白色虚线 1.3mm厚白色标线漆 | m2 | 24.3 |  |  |  |
| 10 | 标线 | 1.150mm宽3mm厚热熔标线 | m2 | 23.28 |  |  |  |
| 11 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:直行、掉头箭头 | 个 | 8 |  |  |  |
| 12 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:直行箭头 | 个 | 6 |  |  |  |
| 13 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:右行箭头 | 个 | 5 |  |  |  |
| 14 | 标记 | 1.2000x3000x3厚热熔字 | 个 | 40 |  |  |  |
| 15 | 标杆 | 1.φ80x5厚镀锌钢管 2.200长200宽5厚热镀锌钢板，M16膨胀螺丝固定,@175 3.C25混凝土基础 | 根 | 22 |  |  |  |
| 16 | 标志板 | 环岛行驶标识牌(双面)，φ400mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |  |
| 17 | 标志板 | 全路段禁停、违停抓拍， 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 10 |  |  |  |
| 18 | 标志板 | 礼让行人、减速慢行， 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 8 |  |  |  |
| 19 | 标志板 | 前方100米、掉头， 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 2 |  |  |  |
| 20 | 标志板 | 厦漳同城大道、网约车车场、出租车公交车、漳州站进站口，900mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |  |
| 21 | 标志板 | 禁止掉头，φ400mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 8 |  |  |  |
| 22 | 标志板 | 请提前选好车道， 3400mm*2100mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |  |
| 园林建筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清除地被植物 | 1.清理地被、清理灌木 | m2 | 1571.9 |  |  |  |
| 2 | 挖一般土方 | 清理土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 546.38 |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 546.38 |  |  |  |
| 绿化种植 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植乔木 | 1.移植三角梅柱 2.胸径/地径18-24cm，高度 350-450cm，冠幅200-230cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 3 |  |  |  |
| 2 | 栽植乔木 | 1.移植凤凰木 2.胸径/地径22-25cm，高度 700-780cm，冠幅500-550cm， 土球150*120cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 10 |  |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 1.移植蓝花楹 2.胸径/地径18-20cm，高度 600-650cm，冠幅400-450cm， 土球120*100cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 2 |  |  |  |
| 4 | 栽植乔木 | 1.移植紫花风铃木 2.胸径/地径15-18cm，高度 550-600cm，冠幅300-350cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 2 |  |  |  |
| 5 | 栽植乔木 | 1.移植黄花槐 2.胸径/地径10-12cm，高度 350-400cm，冠幅250-300cm， 土球80*60cm 3.养护期6个月 4.基肥：50kg/株 | 株 | 2 |  |  |  |
| 6 | 栽植乔木 | 1.移植火焰木 2.胸径/地径22-25cm，高度 700-750cm，冠幅500-550cm， 土球160*130cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 2 |  |  |  |
| 7 | 栽植乔木 | 1.移植假苹婆 2.胸径/地径32-36cm，高度 1000-1300cm，冠幅500- 550cm，土球180*150cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 1 |  |  |  |
| 8 | 栽植乔木 | 1.移植香樟 2.胸径/地径50-54cm，高度 950-1500cm，冠幅400- 900cm，土球280*250cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 1 |  |  |  |
| 9 | 栽植乔木 | 1.移植锦叶榄仁 2.胸径/地径8-12cm，高度 600-800cm，冠幅200-300cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 1 |  |  |  |
| 10 | 栽植乔木 | 1.移植小叶榕 2.胸径/地径8-12cm，高度 600-650cm，冠幅350-400cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 2 |  |  |  |
| 11 | 栽植灌木 | 1.移植多色三角梅 2.胸径/地径8-10cm，高度 150-180cm，冠幅120-150cm， 土球60*40cm 3.养护期6个月 4.基肥：50kg/株 | 株 | 2 |  |  |  |
| 12 | 栽植灌木 | 1.移植紫色三角梅球 2.胸径/地径6-8cm，高度 130-150cm，冠幅120-150cm， 土球60*40cm 3.养护期6个月 4.基肥：50kg/株 | 株 | 2 |  |  |  |
| 13 | 栽植乔木 | 1.移植麻楝，迁至出租车道 绿地移植 2.胸径/地径22-25cm，高度 700-750cm，冠幅500-550cm， 土球150*120cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 2 |  |  |  |
| 14 | 栽植灌木 | 1.移植三角梅，迁至出租车 道绿地移植 2.胸径/地径18-24cm，高度 350-450cm，冠幅200-230cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 2 |  |  |  |
| 15 | 栽植乔木 | 1.移植秋枫，迁至出租车道绿地移植 2.胸径/地径18-20cm，高度 600-650cm，冠幅400-450cm， 土球120*100cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 1 |  |  |  |
| 16 | 铺种草皮 | 1.马尼拉草卷，满铺 2.基肥：10KG/㎡ 3.养护期6个月 | m2 | 541.5 |  |  |  |
| 17 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地 | m2 | 601.28 |  |  |  |
| 18 | 种植土回(换)填 | 1.回填种植土 | m3 | 180.38 |  |  |  |
| 19 | 树木支撑架 | 1.四柱钢管支撑 | 株 | 35 |  |  |  |
| 出租车专用道现状拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 复合管 | 1.拆除钢丝网骨架复合管DN100 | m | 6.04 |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | 1.拆除镀锌钢管 DN100 | m | 5.72 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.拆除U-PVC给水管 DN50 | m | 9.89 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.拆除波纹管 DN100 | m | 10.78 |  |  |  |
| 5 | 复合管 | 1.钢丝网骨架复合管 DN100 | m | 4 |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管敷设 埋地敷设 DN100 | m | 5.72 |  |  |  |
| 7 | 塑料管 | 1.U-PVC给水管 DN50 | m | 9.89 |  |  |  |
| 8 | 塑料管 | 1.塑料管敷设 波纹电线管敷设 DN100 | m | 10.78 |  |  |  |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 12.6 |  |  |  |
| 10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 11.97 |  |  |  |
| 11 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 10.01 |  |  |  |
| 出租车专用道灯具及管线拆除及修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.拆除钢管 埋地敷设 SC20 | m | 1758.43 |  |  |  |
| 2 | 配管 | 1.拆除钢管 埋地敷设 SC32 | m | 300.41 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 WZBN-YJV- 3×2.5 | m | 1758.45 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 WZBN-YJV- 3×4 | m | 43.94 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 WZBN-YJV- 5×10 | m | 310.21 |  |  |  |
| 6 | 一般路灯 | 1.拆除庭院灯 | 套 | 20 |  |  |  |
| 7 | 工厂灯 | 1.拆除投光灯 | 套 | 10 |  |  |  |
| 8 | 普通灯具 | 1.拆除石头花池壁灯 | 套 | 57 |  |  |  |
| 9 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC20 | m | 1274.51 |  |  |  |
| 10 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC25 | m | 371.82 |  |  |  |
| 11 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC32 | m | 535.46 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV-3×2.5 | m | 1052.27 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV-3×4 | m | 254.08 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV-5×10 | m | 548.87 |  |  |  |
| 15 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV22-3×4 | m | 318.91 |  |  |  |
| 16 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WZBN-YJV22-3×4 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 一般路灯 | 1.庭院灯 2.C20庭院灯基础 3.非泵送调整费 4.庭院灯螺栓 5.腊克线 | 套 | 6 |  |  |  |
| 18 | 一般路灯 | 1.庭院灯（利旧） 2.C20庭院灯基础 3.非泵送调整费 4.庭院灯螺栓 5.腊克线 | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 工厂灯 | 1.投光灯(利旧) | 套 | 10 |  |  |  |
| 20 | 普通灯具 | 1.石头花池壁灯(利旧) | 套 | 24 |  |  |  |
| 21 | 砌筑井 | 1.电缆手孔井400×400×400 2.C25混凝土底板 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.400×400铸铁井盖 | 座 | 10 |  |  |  |
| 22 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 172.6 |  |  |  |
| 23 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 172.6 |  |  |  |
| 24 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 163.97 |  |  |  |
| 25 | 平面块料拆除 | 破除石材铺装 1.35厚花岗岩铺装 2.30厚1:2水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.150厚碎石灌砂 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 32.46 |  |  |  |
| 26 | 石材楼地面 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 32.46 |  |  |  |
| 出租车专用道照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC25 | m | 60.75 |  |  |  |
| 2 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 JDG20 | m | 80.11 |  |  |  |
| 3 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配JDG20 | m | 83.21 |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构明配JDG20 | m | 96.95 |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1.金属软管敷设 内径≤20mm | m | 16 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB-YJY-3×4 | m | 69.94 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WDZB-YJY-3×4 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 535.68 |  |  |  |
| 9 | 普通灯具 | 1.φ300吸顶灯AC220V LED 24W 暖白光 IP65 | 套 | 32 |  |  |  |
| 10 | 接线盒 | 1.钢质灯头盒 | 个 | 32 |  |  |  |
| 11 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁 构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁 构件安装 | kg | 12.02 |  |  |  |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 28.2 |  |  |  |
| 13 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 28.2 |  |  |  |
| 14 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 26.79 |  |  |  |
| 出租车专用道给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.PPR给水塑料管(热熔连接) DN40 2.管道消毒、冲洗 公称直 径 40mm以内 | m | 112.66 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.PPR给水塑料管(热熔连接) DN32 2.管道消毒、冲洗 公称直 径 32mm以内 | m | 28.28 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.PPR给水塑料管(热熔连接) DN25 2.管道消毒、冲洗 公称直 径 25mm以内 3.排水渠(管)道垫层 砂 | m | 102.22 |  |  |  |
| 4 | 水表 | 1.水表组 DN40(含1个水表 DN40，1个截止阀 DN40) | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 螺纹阀门 | 1.铜球阀 DN25 | 个 | 6 |  |  |  |
| 6 | 螺纹阀门 | 1.取水口 DN25 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 塑料检查井 | 1.塑料阀门井 D150 | 座 | 6 |  |  |  |
| 8 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 60.16 |  |  |  |
| 9 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 58.7 |  |  |  |
| 10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 57.15 |  |  |  |
| 出租车专用道雨水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.HDPE双壁波纹管(柔性连 接)DN300 | m | 143.83 |  |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 82.56 |  |  |  |
| 3 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 70.38 |  |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 78.43 |  |  |  |
| 5 | 砌筑井 | 平蓖式雨水口 ，详图集 05S518-6/59 1.C15混凝土基础 2.C15细石混凝土底板 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.雨水井(铸铁平箅)750mm*450mm 6.安全防坠网 | 座 | 19 |  |  |  |
| 站内指示灯线路系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷 设 埋地敷设 PC50 | m | 185 |  |  |  |
| 2 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷 设 砖、混凝土结构明配 PC20 2.超高>=5m | m | 2688.22 |  |  |  |
| 3 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷 设 砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 88.9 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB- YJV-5×16 | m | 185 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WDZB-YJV-5×16 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 配线 | 1.管内穿线 ZR-RVV-3×2.5 2.超高>=5m | m | 2688.22 |  |  |  |
| 7 | 配线 | 1.管内穿线 ZR-RVV-3×2.5 | m | 123.9 |  |  |  |
| 8 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁 构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁 构件安装 3.超高>=5m | kg | 333.34 |  |  |  |
| 9 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁 构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁 构件安装 | kg | 11.02 |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 打洞(孔) | 1.金刚取孔 DN75 | 个 | 4 |  |  |  |
| 站内照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PC20 2.超高>=5m | m | 1782.62 |  |  |  |
| 2 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 59.5 |  |  |  |
| 3 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷设 埋地敷设 PC50 | m | 185 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB- YJV-5×16 | m | 185 |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1.金属软管 φ20 | m | 41 |  |  |  |
| 6 | 配线 | 1.管内穿线 ZR-RVV-3×2.5 2.超高>=5m | m | 1782.62 |  |  |  |
| 7 | 配线 | 1.管内穿线 ZR-RVV-3×2.5 | m | 108 |  |  |  |
| 8 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装 3.超高>=5m | kg | 221.37 |  |  |  |
| 9 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁 构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁 构件安装 | kg | 7.38 |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 工厂灯 | 1.φ500 工矿吊杆灯 2.超高 | 套 | 82 |  |  |  |
| 12 | 接线盒 | 1.钢质接线盒 2.超高 | 个 | 81 |  |  |  |
| 13 | 接线盒 | 1.钢质灯头盒 2.超高 | 个 | 82 |  |  |  |
| 网约车通道指示牌电源系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 100.18 |  |  |  |
| 2 | 配管 | 1.金属软管 φ20 | m | 90 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV-3×2.5 | m | 201.69 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WZBN-YJV-3×2.5 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 16.4 |  |  |  |
| 6 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 16.4 |  |  |  |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 15.58 |  |  |  |
| 8 | 平面块料拆除 | 破除石材铺装 1.35厚花岗岩铺装 2.30厚1:2水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.150厚碎石灌砂 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 46.79 |  |  |  |
| 9 | 石材楼地面 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 46.79 |  |  |  |
| 网约车通道灯具及管线拆除及修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.拆除钢管 埋地敷设 SC25 | m | 48.63 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 WZBN-YJV-3×2.5 | m | 48.63 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.拆除PP-R给水管 DN25 | m | 69.5 |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC25 | m | 48.63 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN-YJV-3×2.5 | m | 48.63 |  |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1.PP-R给水管 DN25 | m | 69.5 |  |  |  |
| 7 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 23.63 |  |  |  |
| 8 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 23.63 |  |  |  |
| 9 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 22.45 |  |  |  |
| 东停车场道闸系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场管理设备 | 1.电动车道闸一体机 2.配套管线 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 停车场管理设备 | 1.车位显示屏 2.配套管线 | 台 | 2 |  |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |  |

双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

我司承诺服务期限为：合同工期为45日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！

比选申请人：              （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：

传      真：

年    月    日

- 注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

- 2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

- 3.比选申请人对单价进行填报并计算总价，统一保留两位小数。不按此规定计算合价的，做废选处理。

- 4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。

六、比选申请人认为必须提供的其他资料

比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。

第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：福建瑞谦建设工程有限公司  （以下简称甲方）

劳务作业承包人：                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

- 项目概况

- 1.1项目名称：漳州动车站出租车专用车道改造工程劳务分包

- 1.2 建设地点：漳州动车站

1.3建设规模及建设内容：主要改造车道约230米，车道宽约6米，包含土建工程、安装工程、市政工程、园林工程等。具体内容以施工图为准。

第二条  承包范围及内容

2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，主要包括道路工程、交通工程、拆除工程、东停车场改造、绿化种植等,具体详合同附件。

2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。

第三条  工期要求

3.1总工期45日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付

5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。

以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

（1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且乙方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按合同价的85%拨付进度款；

（2）待工程结算后，竣工资料完整归档，经甲方核实无误后，甲方自收到乙方开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)；

（3）待缺陷责任期（2年）满后并经甲方验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。

第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：         证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。

（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 2年 。

第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；

（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方3万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责；

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付2000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；

（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。

第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十三条  合同生效

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:

蔡坑工业园2号7#楼

电    话:0596-6628973               电    话:

开户银行：

账    号：

签订日期：2024年   月   日

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥青混凝土 | 1.40mm厚AC10细粒式沥青 | m2 | 1910.85 |  |  |
| 2 | 沥青混凝土 | 1.60mm厚AC16中粒式沥青 | m2 | 1910.85 |  |  |
| 3 | 粘层 | 沥青路面 1.石油沥青粘层 | m2 | 1910.85 |  |  |
| 4 | 封层 | 沥青路面 1.石油沥青下封层 | m2 | 1910.85 |  |  |
| 5 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.5%水泥稳定层 (摊铺机摊铺厚度20cm) | m2 | 1860.29 |  |  |
| 6 | 碎石 | 沥青路面 1.400厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m2 | 2087.82 |  |  |
| 7 | 石材楼地面 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗 岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 486.29 |  |  |
| 8 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1200X150X200厚芝麻黑花 岗岩平道牙 2.30厚1:3干硬性砂浆 3.C20混凝土 | m | 505.64 |  |  |
| 9 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.花坛路沿石（利旧） 2.30厚1:3水泥砂浆坐浆 3.C20混凝土 | m | 101.6 |  |  |
| 10 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1200X150X300厚芝麻黑花岗岩高道牙（利旧） 2.30厚1:3干硬性砂浆 3.C20混凝土 | m | 58.28 |  |  |
| 11 | 树池砌筑 | 种植池 1.100厚花岗岩压顶（利旧） 2.M7.5水泥砂浆砌MU10标砖 3.700x400x30厚芝麻白花岗 岩火烧面，20厚1:2.5水泥砂 浆粘接层 4.垫层 (150mm厚级配碎石) 5.垫层 (100mm厚C20混凝土) | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢栏杆PB6型，高 1100mm，详图集15J403-1- D19页 1.栏杆利旧 2.E22-M5预埋件 | m | 32 |  |  |
| 13 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢栏杆PB6型，高 1100mm，详图集15J403-1- D19页 3.φ60*3钢管扶手、φ 60*4钢管立柱、40*30*2钢管 、φ20*1钢管 4.E22-M5预埋件 | m | 108.3 |  |  |
| 14 | 金属（塑钢）门 | 1.3.5m宽不锈钢栏杆PB6型 推拉门，预留消防车使用 | 樘 | 1 |  |  |
| 15 | 金属（塑钢）门 | 1.2m宽1.1高围栏推拉门， 预留消防车使用 | 樘 | 1 |  |  |
| 16 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 成品高围栏，H=1800mm 1.立柱：80x80x2厚镀锌钢管，深灰色 2.横竖杆：40x40x1.2厚镀 锌钢管，深灰色 | m | 49.8 |  |  |
| 17 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 成品高围栏，H=1100mm 1.立柱：80x80x2厚镀锌钢管，深灰色 2.横竖杆：40x40x1.2厚镀锌钢管，深灰色 | m | 719.6 |  |  |
| 18 | 预埋铁件 | 1.10厚1520x2000钢板 | t | 0.477 |  |  |
| 19 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 406 |  |  |
| 20 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 406 |  |  |
| 21 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.沥青混凝土摊铺机 2.履带式单斗挖掘机进出场费 3.履带式推土机进出场费 4.压路机进出场费 | 项 | 1 |  |  |
| 交通工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 横道线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.形式:6000*400mm白色实 线，间距600mm | m2 | 33.6 |  |  |
| 2 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:150宽白色实线 | m2 | 94.54 |  |  |
| 3 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:150宽白色虚线 | m2 | 24.9 |  |  |
| 4 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.形式:5.5*2.5m，6*2.5m150宽白色车位标线 | m2 | 46.04 |  |  |
| 5 | 地面字清除 | 1.地面字“出租车”清除 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 标记 | “出租车” 1.地面字重新书写 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:左转掉头箭头 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:直行箭头 | 个 | 16 |  |  |
| 9 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:直行左转弯箭头 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:左转箭头、右转箭头 | 个 | 19 |  |  |
| 11 | 标记 | 车位喷涂 1.喷橙色漆车位编号（黑体） | 个 | 169 |  |  |
| 12 | 标记 | 停车位编号01-08 1.文字、图形标记 (热熔漆) | 个 | 8 |  |  |
| 13 | 标杆 | 1.φ80x5厚镀锌钢管 2.200长200宽5厚热镀锌钢板，M16膨胀螺丝固定,@175 3.C25混凝土基础 4.基础土方挖、运及回填 | 根 | 9 |  |  |
| 14 | 标志板 | 礼让行人、减速慢行， 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |
| 15 | 标志板 | A区、B区、C区、D区、E区 ，700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 5 |  |  |
| 16 | 标志板 | 出口①，出口②，700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 2 |  |  |
| 17 | 标志板 | 出口、禁止逆行， △485， 700mm*355mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |
| 18 | 标志板 | 出租车车道、 500mm*300mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |
| 19 | 标志板 | 出租车上车点（前方100m、 排队处），500mm*1000mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 3 |  |  |
| 20 | 标志板 | 公交车候车区、出租车候车区，500mm*1000mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |
| 21 | 竖式标箱 | 立式灯箱 1.φ80x5厚镀锌钢管标志杆 2.200长200宽5厚热镀锌钢板 3.发光字(双面) 4.2厚不锈钢板、深灰色烤漆 5.1厚透光亚克力板 6.400长400宽500厚C25混凝土 7.基础土方挖、运及回填 | 个 | 5 |  |  |
| 22 | 竖式标箱 | 挂式灯箱 1.φ80x5厚镀锌钢管标志杆 2.200长200宽5厚热镀锌钢板 3.发光字(双面) 4.2厚不锈钢板、深灰色烤漆 5.1厚透光亚克力板 | 个 | 9 |  |  |
| 23 | 警示柱 | 成品加厚PU橡胶反光防撞警示柱 1.管径φ100mm，高度1.2m,壁厚2mm | 根 | 5 |  |  |
| 24 | 防撞筒(墩) | 1.成品花岗岩挡车石 | 墩 | 10 |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋混凝土框架结 构楼房爆破拆除 | 1.拆除建筑：长7m宽5米高4.5米，钢筋混凝土框架结构 2.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 35 |  |  |
| 2 | 砖（石）砌体拆除 | 拆除2.8m方形树池 1.拆除整毛石 (浆砌) 2.拆除混凝土垫层 3.挖掘机挖石碴 (装车) 4.自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距5km) | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 砖（石）砌体拆除 | 拆除花坛路沿石 1.拆除花坛路沿石（磨光面633块石、素混凝土） 2.拆除物清理及外运，运距10km | m3 | 83.35 |  |  |
| 4 | 砖（石）砌体拆除 | 保护性拆除花坛路沿石（利旧） 1.拆除花坛路沿石（磨光面633块石、素混凝土） 2.拆除物清理及外运，运距10km | m | 101.65 |  |  |
| 5 | 平面块料拆除 | 破除石材铺装 1.35厚花岗岩铺装 2.30厚1:2水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.150厚碎石灌砂 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 1274 |  |  |
| 6 | 平面块料拆除 | 停车位破除 1.80厚"8"字形红色嵌草砖 2.30厚粗砂垫层 3.200厚C20无砂大孔混凝土 垫层 4.300厚级配碎石垫层 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 113 |  |  |
| 7 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除新旧廊架连接处铝格 栅包边 2.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 68.6 |  |  |
| 8 | 栏杆拆除 | 1.拆除1.05m高不锈钢栏杆组合 2.拆除物清理及外运，运距10km | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除站内不锈钢栏杆 2.拆除物清理及外运，运距10km | m | 47 |  |  |
| 10 | 栏杆、栏板拆除 | 1.切除铁栏杆且搬到交通执法人员指定地点堆放 | m | 66 |  |  |
| 11 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.保护性挖除1200X150X300厚芝麻黑花岗岩高道牙（利旧） 2.拆除混凝土基座 3.拆除物清理及外运，运距10km | m | 58.28 |  |  |
| 12 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.挖除1200X150X300厚芝麻 黑花岗岩高道牙 2.拆除混凝土基座 3.拆除物清理及外运，运距10km | m | 13.12 |  |  |
| 13 | 清除标线 | 1.网约车停车场标线清洗 | m2 | 344.04 |  |  |
| 14 | 招牌、灯箱拆除 | 1.站内移6个集装箱（ 3000*6000*3000）至出站口高 架桥下 | 个 | 6 |  |  |
| 15 | 招牌、灯箱拆除 | 1.广告牌移位至出站口高架 桥下 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 检查井井盖更换 | 1.拆除轻型更换成80厚Φ 700重型铸铁井盖 | 座 | 9 |  |  |
| 17 | 检查井井盖更换 | 1.拆除轻型更换成60厚 940x1180水泥重型井盖 | 座 | 2 |  |  |
| 站内灯箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯箱 | 吊挂灯箱，4500mm*1000mm 1.50x50x3厚镀锌圆管，面 饰哑光黑色烤漆； 50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光 黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案 内容丝印 4.250x250x2厚烤漆装饰盖 ，200x200x8厚钢板法兰盘（ M12膨胀螺栓固定） | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 灯箱 | 吊挂灯箱，4500mm*800mm 1.50x50x3厚镀锌圆管，面 饰哑光黑色烤漆； 50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光 黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案 内容丝印 4.250x250x2厚烤漆装饰盖 ，200x200x8厚钢板法兰盘， M12膨胀螺栓固定 | 个 | 11 |  |  |
| 3 | 灯箱 | 立柱灯箱，1000mm*2000mm 1.50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光 黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案 内容丝印 4.200x200x8厚钢板法兰盘 ，M12膨胀螺栓固定 | 个 | 8 |  |  |
| 4 | 灯箱 | 立柱灯箱，1000mm*1500mm 1.50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案内容丝印 4.200x200x8厚钢板法兰盘，M12膨胀螺栓固定 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 灯箱 | 立柱灯箱C1，1800mm*2500mm 1.50*30*1.5厚镀锌方管 2.2厚镀锌钢板，面饰哑光黑色烤漆，文字激光镂空 3.4厚亚克力透光板，图案内容丝印 4.200x200x8厚钢板法兰盘，M12膨胀螺栓固定 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 竖式标箱 | 立柱标识牌15 1.φ80x5厚镀锌钢管标志杆 2.200长200宽5厚热镀锌钢板 3.标志板（2mm铝合金底板、蓝色反光膜、“应急停车位、禁止占用”等） 4.400长400宽500厚C25混凝土 5.基础土方挖、运及回填 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 标记 | 地面标识1、2 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 标记 | 地面标识3、4 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 标记 | 地面标识5 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 标记 | 地面标识6、9 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 标记 | 地面标识7、8 1.PVC材质1.0mm背胶车贴，数码打印，斜纹防滑处理 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 标线 | 1.150宽3mm厚热熔标线 | m2 | 11.03 |  |  |
| 东停车场改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥青混凝土 | 1.40mm厚AC10细粒式沥青 | m2 | 33 |  |  |
| 2 | 沥青混凝土 | 1.60mm厚AC16中粒式沥青 | m2 | 33 |  |  |
| 3 | 粘层 | 1.沥青路面 2.石油沥青粘层 | m2 | 33 |  |  |
| 4 | 封层 | 1.沥青路面 2.石油沥青下封层 | m2 | 33 |  |  |
| 5 | 水泥稳定碎(砾)石 | 沥青路面 1.200厚5%水泥稳定基层 | m2 | 33 |  |  |
| 6 | 碎石 | 沥青路面 1.400厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m2 | 33 |  |  |
| 7 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 成品高围栏，H=1100mm 1.立柱：80x80x2厚镀锌钢管，深灰色 2.横竖杆：40x40x1.2厚镀锌钢管，深灰色 | m | 210 |  |  |
| 8 | 标杆 | 1.φ80x5厚镀锌钢管 2.200长200宽5厚热镀锌钢板，M16膨胀螺丝固定,@175 3.C25混凝土基础 4.基础土方挖、运及回填 | 根 | 3 |  |  |
| 9 | 标志板 | 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 3 |  |  |
| 10 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.13m右转箭头 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*0.69m直行箭头 | 个 | 9 |  |  |
| 12 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.69m掉头箭头 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.13m左转箭头 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.36m直行左转箭头 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.规格:4.5*1.36m直行右转箭头 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 横道线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.形式:3000*400mm、 4300*400mm、7000*400mm白色斑马线 | m2 | 39.88 |  |  |
| 17 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:450宽导流中线 | m2 | 27.45 |  |  |
| 18 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:150宽导流边线 | m2 | 10.95 |  |  |
| 19 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.线型:150宽虚线 | m2 | 2.4 |  |  |
| 20 | 标线 | 1.白色车位标线 | m2 | 176.82 |  |  |
| 21 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.形式:130宽黄色标线间隔500 | m2 | 7.08 |  |  |
| 22 | 标记 | “内部车”地面字书写 1.文字、图形标记 (热熔漆) | 个 | 3 |  |  |
| 23 | 标记 | “网约车”地面字书写 1.文字、图形标记 (热熔漆) | 个 | 3 |  |  |
| 24 | 标记 | “地下停车场”地面字书写 1.文字、图形标记 (热熔漆) | 个 | 5 |  |  |
| 25 | 平面块料拆除 | 停车位破除 1.80厚"8"字形红色嵌草砖 2.30厚粗砂垫层 3.200厚C20无砂大孔混凝土垫层 4.300厚级配碎石垫层 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 33 |  |  |
| 26 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.挖除1200X150X300厚芝麻黑花岗岩高道牙 2.拆除物清理及外运，运距10km | m | 6 |  |  |
| 27 | 清除标线 | 1.东停车场标线清洗 | m2 | 116.25 |  |  |
| 28 | 移除树木 | 1.树木移除，胸径φ30mm，高度1000mm | 株 | 1 |  |  |
| 01出租车候车廊架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 68.89 |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计图 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 42.97 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 19.5 |  |  |
| 4 | 垫层 | 1.300厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m3 | 13.18 |  |  |
| 5 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.87 |  |  |
| 6 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.58 |  |  |
| 7 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.3 |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.185 |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 (直径10mm) | t | 0.655 |  |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12m) | t | 0.068 |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.153 |  |  |
| 12 | 预埋铁件 | 预埋铁件安装 1.钢材种类:PL-400*400*20 | t | 1.306 |  |  |
| 13 | 螺栓 | 1.Ф18锚栓 | 个 | 208 |  |  |
| 14 | 石材楼地面 | 1.400x400x35厚芝麻黑花岗岩提示盲道砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 78.08 |  |  |
| 15 | 石材楼地面 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 229.68 |  |  |
| 16 | 石材楼地面 | 1.1200x150x35厚芝麻白654花岗岩荔枝面收边 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 14.66 |  |  |
| 17 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆PB6型，高1100mm，详图集15J403-1-D19页 2.预留可开启门一扇： 1200mm*1100mm 3.φ60*3钢管扶手、φ60*4钢管立柱、40*30*2钢管、φ20*1钢管 4.E22-M5预埋件 | m | 95.23 |  |  |
| 18 | 玻璃雨篷 | 1.8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃 2.1.2厚凹凸格栅铝板、1.2厚铝合金包边条 3.50x50x2厚方钢 4.200x200x8x12厚H型钢，面饰灰色氟碳漆 5.200x100x7x11厚H型钢，面饰灰色氟碳漆 | m2 | 293.1 |  |  |
| 19 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 28.6 |  |  |
| 20 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:矩形 3.止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 39 |  |  |
| 02出租车、网约车通道连廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 30.34 |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计图 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 13.9 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 14.36 |  |  |
| 4 | 垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m3 | 2.94 |  |  |
| 5 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.64 |  |  |
| 6 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.24 |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.128 |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 (直径≤10mm) | t | 0.415 |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12m) | t | 0.05 |  |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.107 |  |  |
| 11 | 预埋铁件 | 预埋铁件安装 1.钢材种类:PL-400*400*20 | t | 1.178 |  |  |
| 12 | 螺栓 | 1.Ф18锚栓 | 个 | 120 |  |  |
| 13 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆PB6型，高 1100mm，详图集15J403-1-D19页 2.预留可开启门一扇： 1200mm*1100mm 3.φ60*3钢管扶手、φ60*4钢管立柱、40*30*2钢管、φ20*1钢管 4.E22-M5预埋件 | m | 11.3 |  |  |
| 14 | 玻璃雨篷 | 出租车通道连廊 1.8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃（深灰色）、10厚阳光板 2.300x300x12厚镀锌方钢立柱，面饰灰色氟碳漆 3.400x200x8x13热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 4.300x150x6.5x9热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 5.100x100x5厚镀锌方管、 80x80x4厚镀锌方管，面饰灰色氟碳漆 | m2 | 189.92 |  |  |
| 15 | 玻璃雨篷 | 网约车通道连廊 1.8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃（深灰色）、10厚阳光板 2.300x300x12厚镀锌方钢立柱，面饰灰色氟碳漆 3.400x200x8x13热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 4.300x150x6.5x9热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 5.500x200x10x16热轧H型钢，面饰灰色氟碳漆 6.100x100x5厚镀锌方管、80x80x4厚镀锌方管，面饰灰色氟碳漆 | m2 | 130.15 |  |  |
| 16 | 标线 | 1.500高防撞反光贴 | m2 | 9 |  |  |
| 17 | 拆除路面 | 破除原有沥青路面 1.40mm厚AC10细粒式沥青 2.60mm厚AC16中粒式沥青 3.200厚5%水泥稳定基层 4.400厚级配碎石垫层 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 43.35 |  |  |
| 18 | 沥青混凝土 | 1.40mm厚AC10细粒式沥青 | m2 | 43.35 |  |  |
| 19 | 沥青混凝土 | 1.60mm厚AC16中粒式沥青 | m2 | 43.35 |  |  |
| 20 | 粘层 | 沥青路面 1.石油沥青粘层 | m2 | 43.35 |  |  |
| 21 | 封层 | 1.沥青路面 2.石油沥青下封层 | m2 | 43.35 |  |  |
| 22 | 水泥稳定碎(砾)石 | 沥青路面 1.200厚5%水泥稳定基层 | m2 | 43.35 |  |  |
| 23 | 碎石 | 沥青路面 1.400厚级配碎石垫层 | m2 | 43.35 |  |  |
| 24 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 28.8 |  |  |
| 25 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:矩形 3.止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 21.6 |  |  |
| 26 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务高度:5.2m以内 | m2 | 273.74 |  |  |
| 03出租车候车廊架雨棚 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 11.58 |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计图 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 9.07 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 1.15 |  |  |
| 4 | 垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.素土夯实≥93% | m3 | 0.73 |  |  |
| 5 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.46 |  |  |
| 6 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.32 |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.011 |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) | t | 0.097 |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.039 |  |  |
| 10 | 预埋铁件 | 预埋铁件安装 1.10厚300x300热轧钢板 | t | 0.042 |  |  |
| 11 | 螺栓 | 1.Ф18锚栓 | 个 | 24 |  |  |
| 12 | 标线 | 1.500高防撞反光贴 | m2 | 1.8 |  |  |
| 13 | 玻璃雨篷 | 出租车候车廊架雨棚 1.6+1.52PVB+6 钢化夹胶玻璃 2.150*150*3厚不锈钢圆管 3.50*50*3厚不锈钢管 | m2 | 55.83 |  |  |
| 14 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 6.48 |  |  |
| 15 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:矩形 3.止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 4.32 |  |  |
| 南环城路改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 招牌、灯箱拆除 | 1.南环城路移除花箱（规格:0.7m*0.7m*0.75m），迁移至一公里外的三岔路口摆放 | 个 | 252 |  |  |
| 2 | 清除标线 | 1.南环城路道路标线清洗 | m2 | 222.92 |  |  |
| 3 | 人行道块料铺设 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实≥93% | m2 | 38.48 |  |  |
| 4 | 防撞筒(墩) | 1.成品花岗岩挡车石 | 个 | 83 |  |  |
| 5 | 警示柱 | 成品反光防撞警示柱 1.规格：管径φ114mm，高度1.2m,壁厚5mm冷轧钢管 | 根 | 76 |  |  |
| 6 | 隔离护栏 | 万能滑动门，长3700mm，高 300mm 1.5厚φ100镀锌钢管 2.白色漆、红色漆 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 标线 | 人行道标线 1.3mm厚白色标线漆 | m2 | 118.8 |  |  |
| 8 | 标线 | 减速标线 1.黄色标线漆（15mm热熔标线、7mm热熔标线） | m2 | 197.88 |  |  |
| 9 | 标线 | 150宽白色虚线 1.3mm厚白色标线漆 | m2 | 24.3 |  |  |
| 10 | 标线 | 1.150mm宽3mm厚热熔标线 | m2 | 23.28 |  |  |
| 11 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:直行、掉头箭头 | 个 | 8 |  |  |
| 12 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:直行箭头 | 个 | 6 |  |  |
| 13 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:右行箭头 | 个 | 5 |  |  |
| 14 | 标记 | 1.2000x3000x3厚热熔字 | 个 | 40 |  |  |
| 15 | 标杆 | 1.φ80x5厚镀锌钢管 2.200长200宽5厚热镀锌钢板，M16膨胀螺丝固定,@175 3.C25混凝土基础 | 根 | 22 |  |  |
| 16 | 标志板 | 环岛行驶标识牌(双面)，φ400mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |
| 17 | 标志板 | 全路段禁停、违停抓拍， 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 10 |  |  |
| 18 | 标志板 | 礼让行人、减速慢行， 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 8 |  |  |
| 19 | 标志板 | 前方100米、掉头， 700mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 2 |  |  |
| 20 | 标志板 | 厦漳同城大道、网约车车场、出租车公交车、漳州站进站口，900mm*1200mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |
| 21 | 标志板 | 禁止掉头，φ400mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 8 |  |  |
| 22 | 标志板 | 请提前选好车道， 3400mm*2100mm 1.2mm铝合金底板 2.蓝色反光膜 | 块 | 1 |  |  |
| 园林建筑 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清除地被植物 | 1.清理地被、清理灌木 | m2 | 1571.9 |  |  |
| 2 | 挖一般土方 | 清理土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 546.38 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 546.38 |  |  |
| 绿化种植 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植乔木 | 1.移植三角梅柱 2.胸径/地径18-24cm，高度 350-450cm，冠幅200-230cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 3 |  |  |
| 2 | 栽植乔木 | 1.移植凤凰木 2.胸径/地径22-25cm，高度 700-780cm，冠幅500-550cm， 土球150*120cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 10 |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 1.移植蓝花楹 2.胸径/地径18-20cm，高度 600-650cm，冠幅400-450cm， 土球120*100cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 2 |  |  |
| 4 | 栽植乔木 | 1.移植紫花风铃木 2.胸径/地径15-18cm，高度 550-600cm，冠幅300-350cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 2 |  |  |
| 5 | 栽植乔木 | 1.移植黄花槐 2.胸径/地径10-12cm，高度 350-400cm，冠幅250-300cm， 土球80*60cm 3.养护期6个月 4.基肥：50kg/株 | 株 | 2 |  |  |
| 6 | 栽植乔木 | 1.移植火焰木 2.胸径/地径22-25cm，高度 700-750cm，冠幅500-550cm， 土球160*130cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 2 |  |  |
| 7 | 栽植乔木 | 1.移植假苹婆 2.胸径/地径32-36cm，高度 1000-1300cm，冠幅500- 550cm，土球180*150cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 1 |  |  |
| 8 | 栽植乔木 | 1.移植香樟 2.胸径/地径50-54cm，高度 950-1500cm，冠幅400- 900cm，土球280*250cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 1 |  |  |
| 9 | 栽植乔木 | 1.移植锦叶榄仁 2.胸径/地径8-12cm，高度 600-800cm，冠幅200-300cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 1 |  |  |
| 10 | 栽植乔木 | 1.移植小叶榕 2.胸径/地径8-12cm，高度 600-650cm，冠幅350-400cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 2 |  |  |
| 11 | 栽植灌木 | 1.移植多色三角梅 2.胸径/地径8-10cm，高度 150-180cm，冠幅120-150cm， 土球60*40cm 3.养护期6个月 4.基肥：50kg/株 | 株 | 2 |  |  |
| 12 | 栽植灌木 | 1.移植紫色三角梅球 2.胸径/地径6-8cm，高度 130-150cm，冠幅120-150cm， 土球60*40cm 3.养护期6个月 4.基肥：50kg/株 | 株 | 2 |  |  |
| 13 | 栽植乔木 | 1.移植麻楝，迁至出租车道 绿地移植 2.胸径/地径22-25cm，高度 700-750cm，冠幅500-550cm， 土球150*120cm 3.养护期6个月 4.基肥：100kg/株 | 株 | 2 |  |  |
| 14 | 栽植灌木 | 1.移植三角梅，迁至出租车 道绿地移植 2.胸径/地径18-24cm，高度 350-450cm，冠幅200-230cm， 土球100*80cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 2 |  |  |
| 15 | 栽植乔木 | 1.移植秋枫，迁至出租车道绿地移植 2.胸径/地径18-20cm，高度 600-650cm，冠幅400-450cm， 土球120*100cm 3.养护期6个月 4.基肥：75kg/株 | 株 | 1 |  |  |
| 16 | 铺种草皮 | 1.马尼拉草卷，满铺 2.基肥：10KG/㎡ 3.养护期6个月 | m2 | 541.5 |  |  |
| 17 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地 | m2 | 601.28 |  |  |
| 18 | 种植土回(换)填 | 1.回填种植土 | m3 | 180.38 |  |  |
| 19 | 树木支撑架 | 1.四柱钢管支撑 | 株 | 35 |  |  |
| 出租车专用道现状拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 复合管 | 1.拆除钢丝网骨架复合管DN100 | m | 6.04 |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | 1.拆除镀锌钢管 DN100 | m | 5.72 |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.拆除U-PVC给水管 DN50 | m | 9.89 |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.拆除波纹管 DN100 | m | 10.78 |  |  |
| 5 | 复合管 | 1.钢丝网骨架复合管 DN100 | m | 4 |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管敷设 埋地敷设 DN100 | m | 5.72 |  |  |
| 7 | 塑料管 | 1.U-PVC给水管 DN50 | m | 9.89 |  |  |
| 8 | 塑料管 | 1.塑料管敷设 波纹电线管敷设 DN100 | m | 10.78 |  |  |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 12.6 |  |  |
| 10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 11.97 |  |  |
| 11 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 10.01 |  |  |
| 出租车专用道灯具及管线拆除及修复工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.拆除钢管 埋地敷设 SC20 | m | 1758.43 |  |  |
| 2 | 配管 | 1.拆除钢管 埋地敷设 SC32 | m | 300.41 |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 WZBN-YJV- 3×2.5 | m | 1758.45 |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 WZBN-YJV- 3×4 | m | 43.94 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 WZBN-YJV- 5×10 | m | 310.21 |  |  |
| 6 | 一般路灯 | 1.拆除庭院灯 | 套 | 20 |  |  |
| 7 | 工厂灯 | 1.拆除投光灯 | 套 | 10 |  |  |
| 8 | 普通灯具 | 1.拆除石头花池壁灯 | 套 | 57 |  |  |
| 9 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC20 | m | 1274.51 |  |  |
| 10 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC25 | m | 371.82 |  |  |
| 11 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC32 | m | 535.46 |  |  |
| 12 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV-3×2.5 | m | 1052.27 |  |  |
| 13 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV-3×4 | m | 254.08 |  |  |
| 14 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV-5×10 | m | 548.87 |  |  |
| 15 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV22-3×4 | m | 318.91 |  |  |
| 16 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WZBN-YJV22-3×4 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 一般路灯 | 1.庭院灯 2.C20庭院灯基础 3.非泵送调整费 4.庭院灯螺栓 5.腊克线 | 套 | 6 |  |  |
| 18 | 一般路灯 | 1.庭院灯（利旧） 2.C20庭院灯基础 3.非泵送调整费 4.庭院灯螺栓 5.腊克线 | 套 | 2 |  |  |
| 19 | 工厂灯 | 1.投光灯(利旧) | 套 | 10 |  |  |
| 20 | 普通灯具 | 1.石头花池壁灯(利旧) | 套 | 24 |  |  |
| 21 | 砌筑井 | 1.电缆手孔井400×400×400 2.C25混凝土底板 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.400×400铸铁井盖 | 座 | 10 |  |  |
| 22 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 172.6 |  |  |
| 23 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 172.6 |  |  |
| 24 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 163.97 |  |  |
| 25 | 平面块料拆除 | 破除石材铺装 1.35厚花岗岩铺装 2.30厚1:2水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.150厚碎石灌砂 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 32.46 |  |  |
| 26 | 石材楼地面 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 32.46 |  |  |
| 出租车专用道照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC25 | m | 60.75 |  |  |
| 2 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 JDG20 | m | 80.11 |  |  |
| 3 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配JDG20 | m | 83.21 |  |  |
| 4 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构明配JDG20 | m | 96.95 |  |  |
| 5 | 配管 | 1.金属软管敷设 内径≤20mm | m | 16 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB-YJY-3×4 | m | 69.94 |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WDZB-YJY-3×4 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 535.68 |  |  |
| 9 | 普通灯具 | 1.φ300吸顶灯AC220V LED 24W 暖白光 IP65 | 套 | 32 |  |  |
| 10 | 接线盒 | 1.钢质灯头盒 | 个 | 32 |  |  |
| 11 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁 构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁 构件安装 | kg | 12.02 |  |  |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 28.2 |  |  |
| 13 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 28.2 |  |  |
| 14 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 26.79 |  |  |
| 出租车专用道给水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.PPR给水塑料管(热熔连接) DN40 2.管道消毒、冲洗 公称直 径 40mm以内 | m | 112.66 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.PPR给水塑料管(热熔连接) DN32 2.管道消毒、冲洗 公称直 径 32mm以内 | m | 28.28 |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.PPR给水塑料管(热熔连接) DN25 2.管道消毒、冲洗 公称直 径 25mm以内 3.排水渠(管)道垫层 砂 | m | 102.22 |  |  |
| 4 | 水表 | 1.水表组 DN40(含1个水表 DN40，1个截止阀 DN40) | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 螺纹阀门 | 1.铜球阀 DN25 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 螺纹阀门 | 1.取水口 DN25 | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 塑料检查井 | 1.塑料阀门井 D150 | 座 | 6 |  |  |
| 8 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 60.16 |  |  |
| 9 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 58.7 |  |  |
| 10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 57.15 |  |  |
| 出租车专用道雨水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.HDPE双壁波纹管(柔性连 接)DN300 | m | 143.83 |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 82.56 |  |  |
| 3 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 70.38 |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 78.43 |  |  |
| 5 | 砌筑井 | 平蓖式雨水口 ，详图集 05S518-6/59 1.C15混凝土基础 2.C15细石混凝土底板 3.砖砌井壁 (矩形) 4.砖墙 (抹灰 井内侧) 5.雨水井(铸铁平箅)750mm*450mm 6.安全防坠网 | 座 | 19 |  |  |
| 站内指示灯线路系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷 设 埋地敷设 PC50 | m | 185 |  |  |
| 2 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷 设 砖、混凝土结构明配 PC20 2.超高>=5m | m | 2688.22 |  |  |
| 3 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷 设 砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 88.9 |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB- YJV-5×16 | m | 185 |  |  |
| 5 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WDZB-YJV-5×16 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 配线 | 1.管内穿线 ZR-RVV-3×2.5 2.超高>=5m | m | 2688.22 |  |  |
| 7 | 配线 | 1.管内穿线 ZR-RVV-3×2.5 | m | 123.9 |  |  |
| 8 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁 构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁 构件安装 3.超高>=5m | kg | 333.34 |  |  |
| 9 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁 构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁 构件安装 | kg | 11.02 |  |  |
| 10 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 打洞(孔) | 1.金刚取孔 DN75 | 个 | 4 |  |  |
| 站内照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PC20 2.超高>=5m | m | 1782.62 |  |  |
| 2 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 59.5 |  |  |
| 3 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷设 埋地敷设 PC50 | m | 185 |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB- YJV-5×16 | m | 185 |  |  |
| 5 | 配管 | 1.金属软管 φ20 | m | 41 |  |  |
| 6 | 配线 | 1.管内穿线 ZR-RVV-3×2.5 2.超高>=5m | m | 1782.62 |  |  |
| 7 | 配线 | 1.管内穿线 ZR-RVV-3×2.5 | m | 108 |  |  |
| 8 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装 3.超高>=5m | kg | 221.37 |  |  |
| 9 | 铁构件 | 1.铁构件制作与安装 一般铁 构件制作 2.铁构件制作与安装 一般铁 构件安装 | kg | 7.38 |  |  |
| 10 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL2 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 工厂灯 | 1.φ500 工矿吊杆灯 2.超高 | 套 | 82 |  |  |
| 12 | 接线盒 | 1.钢质接线盒 2.超高 | 个 | 81 |  |  |
| 13 | 接线盒 | 1.钢质灯头盒 2.超高 | 个 | 82 |  |  |
| 网约车通道指示牌电源系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 100.18 |  |  |
| 2 | 配管 | 1.金属软管 φ20 | m | 90 |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN- YJV-3×2.5 | m | 201.69 |  |  |
| 4 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 WZBN-YJV-3×2.5 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 16.4 |  |  |
| 6 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 16.4 |  |  |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 15.58 |  |  |
| 8 | 平面块料拆除 | 破除石材铺装 1.35厚花岗岩铺装 2.30厚1:2水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.150厚碎石灌砂 5.拆除物清理及外运，运距10km | m2 | 46.79 |  |  |
| 9 | 石材楼地面 | 1.800x400x35厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土奔实93% | m2 | 46.79 |  |  |
| 网约车通道灯具及管线拆除及修复工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.拆除钢管 埋地敷设 SC25 | m | 48.63 |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 WZBN-YJV-3×2.5 | m | 48.63 |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.拆除PP-R给水管 DN25 | m | 69.5 |  |  |
| 4 | 配管 | 1.钢管敷设 埋地敷设 SC25 | m | 48.63 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WZBN-YJV-3×2.5 | m | 48.63 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1.PP-R给水管 DN25 | m | 69.5 |  |  |
| 7 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 23.63 |  |  |
| 8 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 23.63 |  |  |
| 9 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 22.45 |  |  |
| 东停车场道闸系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场管理设备 | 1.电动车道闸一体机 2.配套管线 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 停车场管理设备 | 1.车位显示屏 2.配套管线 | 台 | 2 |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |