漳州高新区九湖卫生院业务用房改造

装修工程劳务分包

比

选

文

件

比 选 人：福建瑞谦建设工程有限公司

2024年5月

漳州高新区九湖卫生院业务用房改造装修工程

劳务分包单位比选公告

漳州高新区九湖卫生院业务用房改造装修工程，现该项目的劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

- 1.项目名称：漳州高新区九湖卫生院业务用房改造装修工程劳务分包

- 2.建设地点：高新区九湖镇长福村

- 3.建设规模及建设内容：将原九湖税务所(位于九湖镇长福村九湖道南14号)的办税大厅（约160平方米）和旧办公楼（约750平方米）改造为卫生院的门诊大厅和新办公楼、并对其重新装修；另外新建约90平方米钢结构留观区并装修、原室外场地翻修、配备空调智能化弱电等相关配套设施。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：100日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括拆除工程、砌筑工程、电气工程、水卫工程等工程，具体详见比选文件附表。

二、资格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价590000元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币1500元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取

凡有意参加本次比选者，请于2024年5月20日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2024年5月20日9:00（北京时间）。

八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973

比选人：福建瑞谦建设工程有限公司

日期：2024年 5月15日

第一章 比选须知

一、项目概况

- 1.项目名称：漳州高新区九湖卫生院业务用房改造装修工程劳务分包

- 2.建设地点：高新区九湖镇长福村

- 3.建设规模及建设内容：将原九湖税务所(位于九湖镇长福村九湖道南14号)的办税大厅（约160平方米）和旧办公楼（约750平方米）改造为卫生院的门诊大厅和新办公楼、并对其重新装修；另外新建约90平方米钢结构留观区并装修、原室外场地翻修、配备空调智能化弱电等相关配套设施。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：100日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括拆除工程、砌筑工程、电气工程、水卫工程等工程，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选

三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。

④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2024年5月20日8时45分至9时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。

五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

本次比选为工程劳务作业发包，主要包括拆除工程、砌筑工程、电气工程、水卫工程等工程，具体详本章附表。

- 2.工作时间要求:100日历天。

3.技术服务质量要求：

- 中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

六、服务费用及合同款支付

- 1.本项目劳务分包费用最高限价590000元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

- 合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

- 2.合同款支付：

- ①中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按合同价的80%拨付进度款。

- ②待工程结算后，竣工资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。

- ③待缺陷责任期（2年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。

七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币1500元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还

不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的；

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；

⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的中介机构少于三家的，按以下规定实行：

如果资格审查只有两家合格，比选方式则采用竞价方式，较低价者中选(报价应符合比选文件的相关规定)，若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人；如只有一家，则进行谈判后确定。

4.比选时间、地点：2024年5月20日9时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。

九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

比选人：福建瑞谦建设工程有限公司

日期：2024年5月15日

附表：

工程劳务分包清单汇总

| 序号 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 暂定工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 砖（石）砌体拆除 | 1.拆除砌体 (标准砖) | m3 | 24.52 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 部位：拆除大厅硅酸钙板吊棚 1.拆除天棚 (金属龙骨 石膏面) | m2 | 144.71 |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除走道方条顶棚 | m2 | 25.56 |
| 4 | 门窗拆除 | 1.拆除门连窗MLC3829、铁艺 门TYM2930、TLM2130、窗 C2121a、窗C2412、窗C3022 2.每樘门窗面积＞4M2 | 樘 | 17 |
| 5 | 门窗拆除 | 1.拆除门M1027、M1127、 C1717、C2118 2.每樘门窗面积2.5＜面积＜4M2 | 樘 | 47 |
| 6 | 门窗拆除 | 1.拆除门M0721、M1023、 C0611、C1018、C1707 2.每樘门窗面积＜2.5M2 | 樘 | 40 |
| 7 | 混凝土构件拆除 | 1.铲除台阶200高 | m3 | 0.3 |
| 8 | 块料、石材台池槽拆除 | 1.花池拆除、洗手台拆除 1800*600 | m | 27.45 |
| 9 | 拆除路面 | 1.铲除室外场地路面400厚 | m2 | 281.24 |
| 10 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.围墙柱、造型柱拆除 | m3 | 2.25 |
| 11 | 平面块料拆除 | 1.铲除男卫、女卫铺砖地面并清理至基层、铲除所有房间及走廊（除楼梯平台和踏步外）地面铺砖并清理至基层 | m2 | 595.42 |
| 12 | 立面抹灰层 | 1.铲除部位名称:铲除一层外立面涂料(加粗线范围)并清理至砖墙面 | m2 | 79.64 |
| 13 | 立面抹灰层 | 1.铲除部位名称:铲除所有房间内墙、走道和公共部分内墙至砖墙面 | m2 | 1871.05 |
| 14 | 天棚抹灰面拆除 | 1.铲除部位名称:铲除所有房间、走道和公共部分顶棚原板面 | m2 | 651.11 |
| 15 | 屋面附着层拆除 | 原屋面构造做法参23J909-屋 A13/5-22 1.附着层种类:铲除原铺砖屋面至原楼板 | m2 | 397.12 |
| 16 | 屋面附着层拆除 | 部位：拆除钢架屋面 | m2 | 70.32 |
| 17 | 栏杆、栏板拆除 | 1.办公楼 三层栏杆拆除，高1100总长约25m、拆除一至三层楼梯原有栏杆 | m | 39.36 |
| 18 | 防盗网拆除 | 1.办公楼一~三层东面和南面拆除所有窗户原铁艺防盗网 | m2 | 73.34 |
| 19 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除构件垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 366.46 |
| 二 | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 37.14 |
| 2 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 12.64 |
| 3 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:三类土 | m3 | 19.47 |
| 4 | 回填方 | 1.填方材料品种:粗砂 | m3 | 13.35 |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:自行考虑 | m3 | 30.31 |
| 三 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚MU20蒸压粉煤灰实心砖 2.墙体类型、砌筑高度:0.000以下墙体 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.59 |
| 2 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:100煤矸石多孔砖 2.墙体类型、砌筑高度:电井内隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆 | m3 | 3.2 |
| 3 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:120煤矸石多孔砖 2.墙体类型、砌筑高度:内隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆 | m3 | 10.02 |
| 4 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190煤矸石多孔砖 2.墙体类型、砌筑高度:外隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆 | m3 | 10.22 |
| 5 | 零星砌砖 | 部位：窗户封堵、卫生间砖砌蹲台按300mm高 | m3 | 4.69 |
| 6 | 砌筑超高增加费 | 1.每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 2.13 |
| 四 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 4.05 |
| 2 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.6 |
| 3 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.2 |
| 4 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.55 |
| 5 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.93 |
| 6 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.68 |
| 7 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.63 |
| 8 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.41 |
| 9 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.17 |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=6mm) | t | 0.007 |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=8mm) | t | 0.127 |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=10mm) | t | 0.045 |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm) | t | 0.034 |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.101 |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm) | t | 0.272 |
| 16 | 台阶 | 台阶 详国标12J003－11B/B3 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.52 |
| 17 | 垫层 | 室外平台 详国标12J003－11B/B3 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.86 |
| 五 | 金属结构工程 |  |  |  |
| 1 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:热轧H型钢 2.钢材品种、规格:Q235BGKZ1 HN248x124x5x8 3.单根柱质量:3.0t以内 4.防火要求:厚涂型耐火极限2.5小时 5.金属构件运输 6.金属面除锈(抛丸) 7.金属面 (环氧树脂漆 二遍) 8.金属面 (调和漆二遍) | t | 0.291 |
| 2 | 钢梁 | 1.梁类型:热轧H型钢 2.钢材品种、规格:Q235B GKL1 HN248x124x5x8、 GL1 HN248X124X5X8、 GL1 HN200x100x5.5x8 3.单根质量:1.5t以内 4.防火要求:薄型耐火极限1.5小时 5.金属构件运输 6.金属面除锈(抛丸) 7.金属面 (环氧树脂漆 二遍) 8.金属面 (调和漆二遍) | t | 1.561 |
| 3 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q355B ， LT1 XZ250X75X20X2.0 2.构件类型:镀锌檩条 3.单根质量:3.0t以内 4.安装高度:3.15m 5.防火要求:薄型 耐火极限1.0小时 6. 金属构件运输 | t | 0.494 |
| 4 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 双层φ12圆钢、双层φ12圆钢外套φ32*2.0圆管、双层φ12圆钢 2.构件类型:系杆、撑杆、斜拉杆 3.安装高度:3.15m 4.防火要求:薄涂型膨胀型防火涂料 耐火极限1.0小时 5.金属构件运输 6.金属面除锈(抛丸) 7.金属面 (环氧树脂漆 二遍) 8.金属面 (调和漆二遍) | t | 0.144 |
| 5 | 钢支撑、钢拉条 | 隅撑 1.钢材品种、规格:Q235B Ls50*4角钢 2.构件类型:隅撑 3.安装高度:3.15m 4.防火要求:薄涂型膨胀型防火涂料 耐火极限1.0小时 5.金属构件运输 6.金属面除锈(抛丸) 7.金属面 (环氧树脂漆 二遍) 8.金属面 (调和漆二遍) | t | 0.024 |
| 6 | 钢结构基底灌浆 | 1.部位:钢结构基底灌浆 2.灌浆料种类: C40非泵送微膨胀细石商品混凝土 | m3 | 0.03 |
| 7 | 其他构件 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.柱脚包裹 | m3 | 0.12 |
| 8 | 高强螺栓 | 1.材料品种:M20高强螺栓 | 套 | 96 |
| 9 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓M24（M24*850地脚螺栓(Q235B) （1.中心孔φ30 2.长度850mm） | 套 | 12 |
| 10 | 钢板天沟 | 外天沟节点示意图详建施-4/15 1.钢材品种、规格:不锈钢天沟 2.漏斗、天沟形式:200*200*1.5mm 3.安装高度:3.3m 4.含运费 | t | 0.174 |
| 六 | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 金属（塑钢）门 | LM0723 700mm*2300mm 1.门框、扇材质:铝合金平开门 2.玻璃品种、厚度:δ12钢化玻璃 | m2 | 12.88 |
| 2 | 金属（塑钢）门 | M1023 1000mm*2300mm 1.门框、扇材质:钢制平开门 2.包含门的制作、安装、五金配件等 | m2 | 4.6 |
| 3 | 金属（塑钢）门 | M1027 1000mm*2700mm 1.门框、扇材质:钢制平开门 2.包含门的制作、安装、五金配件等 | m2 | 56.7 |
| 4 | 金属（塑钢）门 | M1127 1100mm*2700mm 1.门框、扇材质:钢制平开门 2.包含门的制作、安装、五金配件等 | m2 | 2.97 |
| 5 | 金属（塑钢）门 | TLM2130 2100mm*3000mm 1.门框、扇材质:铝合金推拉门 2.玻璃品种、厚度:δ12钢化玻璃 | m2 | 12.6 |
| 6 | 钢质防火门 | （FM乙0821）800mm*2100mm 1.门框、扇材质:乙级钢质平开门 2.门锁，闭门器安装 | m2 | 5.04 |
| 7 | 金属（塑钢）门 | （MLC1 4020mm*3800mm）详： 门联窗MLC1立面大样 1.门框、扇材质:铝合金门联窗、普通铝合金框（铝合金固定+铝合金推拉窗+铝合金平开门） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 13.1 |
| 8 | 金属（塑钢）门 | （MLC2 ）详：门联窗MLC2立面大样 1.门框、扇材质:不锈钢门联窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 10.35 |
| 9 | 金属（塑钢）门 | （MLC3 ）详：门联窗MLC3立面大样 1.门框、扇材质:不锈钢门联窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 9.85 |
| 10 | 金属（塑钢）门 | （MLC4 ）详：门联窗MLC4立面大样 1.门框、扇材质:不锈钢门联窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 15.55 |
| 11 | 金属（塑钢）门 | （MLC5 ）详：门联窗MLC5立面大样 1.门框、扇材质:不锈钢门联窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 12.88 |
| 12 | 金属（塑钢）门 | （MLC6 ）详：门联窗MLC6立面大样 1.门框、扇材质:铝合金门联窗、普通铝合金框（铝合金固定+铝合金推拉窗+铝合金平开门） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 28.98 |
| 13 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C3825a 3750mm*2500mm ） 1.框、扇材质:不锈钢窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 9.38 |
| 14 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C2121a 2050mm*2050mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 12.61 |
| 15 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C2412 2400mm*1200mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 8.64 |
| 16 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C3929a 3925mm*2900mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 11.38 |
| 17 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C4029 4000mm*2900mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 11.6 |
| 18 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C7720 7700mm*2000mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 15.4 |
| 19 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C0611 600*1100mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金平开窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 5.94 |
| 20 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C1018 1000*1800mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 27 |
| 21 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C1215 1200*1500mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 1.8 |
| 22 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C1707 1700*700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 3.57 |
| 23 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C1717 1700*1700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 52.02 |
| 24 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （JC1717 1700*1700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 4.消防救援标志 | m2 | 2.89 |
| 25 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C2118 2100*1800mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 22.68 |
| 26 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C5517 5500*1700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 9.35 |
| 27 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （JC5517 5500*1700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推 拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 4.消防救援标志 | m2 | 9.35 |
| 28 | 电动伸缩门 | 1.单向开启明装式电动伸缩门 2.厂家成品型号选用15J001-62-SM-3618D 做法15J001-71 | 樘 | 1 |
| 29 | 墙面装饰板 | 1.窗上木作假梁固定 | m2 | 6.83 |
| 30 | 金属格栅窗 | 1.不锈钢防盗格栅 | m2 | 21.25 |
| 七 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 1 | 细石混凝土楼地面 | 部位：门诊大厅屋面、办公楼屋面 详图纸装修做法表 1.35厚细石混凝土 2.20厚低标号砂浆隔离层 3.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（计入卷材防水） 4.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（计入卷材防水） 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料（计入防水涂膜） 6.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 7.60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(计入保温层) 8.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 9.钢筋混凝土屋面板原浆收光,表面清扫干净 | m2 | 397.62 |
| 2 | 型材屋面 | 钢结构屋面采用100mm厚彩钢岩棉夹芯板 1.屋面板型采用YX51-380-760压型钢板详国标01J925--/11、B/13(压型钢板板厚为1mm); 2.98mm厚保温岩棉（计入保温层） | m2 | 76.87 |
| 3 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：办公楼男、女卫生间地面防水、走廊地面 1.2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 146.64 |
| 4 | 墙面涂膜防水 | 部位：办公楼一~三层卫生间 墙面防水 H=2400mm 1.2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 99.19 |
| 5 | 墙面砂浆防水(防潮) | 部位：办公楼一层局部外立面和新增隔墙 1.外立面增设一道20厚1:2防 水砂浆 | m2 | 102.07 |
| 6 | 屋面卷材防水 | 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 | m2 | 397.62 |
| 7 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 397.62 |
| 八 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |
| 1 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 397.61 |
| 九 | 楼地面装饰工程面 |  |  |  |
| 1 | 塑料板楼地面 | 部位：留观区 图集详23J909 地B31/3-34 1.表面上保护蜡 2.2-4厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层，用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 3.3厚垫层水泥基自流平砂浆 4.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土垫层 7.回填土厚度为495~500mm | m2 | 88.75 |
| 2 | 塑料板楼地面 | 部位：门诊大厅所有房间 图集详23J909 地B31/3-34结合图纸备注 1.表面上保护蜡 2.2-4厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层，用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 3.3厚垫层水泥基自流平砂浆 | m2 | 166.59 |
| 3 | 块料楼地面 | 部位：办公楼男、女卫生间 详图集23J909 地D23/3-53 或楼D23/3-53（原地面清理至基层） 1.5~10厚300*300防滑砖面层，DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.2厚聚合物水泥基防水涂料（计入防水） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 | m2 | 26.74 |
| 4 | 块料楼地面 | 部位：办公楼一~三层走廊 详图集23J909 楼D23/3-53（原地面清理至基层） 1.5~10厚600*600防滑砖面层，DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.2厚聚合物水泥基防水涂料（计入防水） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 | m2 | 119.9 |
| 5 | 块料楼地面 | 部位：办公楼一~三层所有房间 详23J909 楼D21/3-521.5~10厚800*800玻化砖面层，DTG砂浆擦缝用人造专用填填缝 2.30厚DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道 | m2 | 451.61 |
| 6 | 块料楼梯面层 | 部位：楼梯平台和踏步 详23J909 楼D21/3-52 1.5~10厚300*300防滑砖面层，DTG砂浆擦缝用人造专用填填缝 2.30厚DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.4.铝合金材质防滑条 | m2 | 18.22 |
| 7 | 块料踢脚线 | 部位：办公楼一~三层所有房间和走廊 详图集23J909 踢4A/4-8 H=120mm 1.8~10厚300×120瓷质地面砖，DTG砂浆缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 | m2 | 66.85 |
| 8 | 金属踢脚线 | 部位： 部位：门诊大厅一层所有房间、留观区墙裙 详建施15节点大样6 1.踢脚线高度:40mm高，展开长度75mm 2.基层材料种类、规格:9厚胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:δ0.8黑钛不锈钢踢脚线(或黑色铝合金型材） | m | 149.07 |
| 9 | 石材零星项目 | 1.石板材门坎石 | m2 | 4.94 |
| 10 | 石材台阶面 | 室外台阶 详国标12J003－11B/B3 1.30厚花岗岩板面层，1 : 1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2.20厚1 : 3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.素土夯实 | m2 | 6.86 |
| 11 | 石材楼地面 | 室外平台 详国标12J003－11B/B3 1.30厚花岗岩板面层，1 : 1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2.20厚1 : 3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.素土夯实 | m2 | 17.2 |
| 12 | 垫层 | 台阶、详国标12J003－11B/B3 1.300厚3: 7灰土分两步夯实，宽出面层100mm | m3 | 7.22 |
| 13 | 石材零星项目 | 1.30厚花岗岩板面层，1 : 1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2.工程部位:台阶侧面 | m2 | 2.16 |
| 十 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 1 | 立面砂浆找平层 | 部位：办公楼一~三层所有房间、门诊大厅一层所有房间、办公楼一~三层楼梯间 详图集23J909 内4A/7-7 1.涂料（计入涂料） 2.3厚耐水腻子分遍找平（计入涂料） 3.10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 | m2 | 1462.51 |
| 2 | 块料墙面 | 部位：办公楼一~三层卫生间 详23J909 裙8A/7-13（卫生间墙裙瓷砖贴2.4m高) 1.5~10厚300*600陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.2厚聚合物水泥基防水涂料（计入防水） 4.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 | m2 | 99.19 |
| 3 | 立面砂浆找平层 | 部位：办公楼一层局部外立面和新增隔墙 详图集23J909 外墙9A/6-12及工程装修做法表 1.外墙涂料（真石漆）（计入涂料） 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.外立面增设一道20厚1:2防水砂浆（计入防水层） 4.基层增设铁丝网固定 | m2 | 102.07 |
| 4 | 立面砂浆找平层 | 部位：栏板内外侧及顶面 详图集23J909 外墙9A/6-12及工程装修做法表 1.外墙涂料（真石漆）（计入涂料） 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.12后DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平（无防水层时，扫毛或拉出纹道） 4.原面砖上满刷界面剂1道 | m2 | 81.88 |
| 5 | 立面砂浆找平层 | 部位：办公楼一~三层走廊和门诊大厅一层走道 详图集23J909 外墙9A/6-12及工程装修做法表 1.外墙涂料（外墙乳胶漆）（计入涂料） 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平(无防水层时，扫毛或拉出纹道) | m2 | 232.26 |
| 6 | 墙面装饰板 | 部位：门诊大厅一层所有房间、留观区墙裙900mm（除门诊大厅接种室贴至吊顶底） 详建施15节点大样6 1.龙骨材料种类、规格、中距:横向30*15*3镀锌方通@550，纵向30*15*3镀锌方通@450、Φ6膨胀螺栓、角钢 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚浅蓝色抗倍特板 3.压条材料种类、规格:定制铝合金收口条(同墙板色) 4.含运费 | m2 | 159.88 |
| 7 | 石材零星项目 | 1.15mm厚大理石贴面 2.窗台面边角均做倒弧角处理 | m2 | 6.5 |
| 8 | 塑料装饰线 | 1.门诊大厅所有房间及公共区域的棱角均采用软质材料外包圆弧角 | m | 85 |
| 十一 | 天棚工程 |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 | 部位：门诊大厅一层所有房间(除特殊注明外) 、【留观区】 详图集23J909棚65/8-11硅酸钙板规格为600x600 1.现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓，间距 <=1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环） 2.Φ6钢筋吊杆,双向中距<=1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 3.T型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 5.9厚方块板材面层,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 | m2 | 260.62 |
| 2 | 天棚吊顶 | 部位：办公楼一~三层男女卫生间 详图集23J909棚65/8-11铝扣板板规格为300x300 1.现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓，间距 <=1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环） 2.Φ6钢筋吊杆,双向中距<=1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 3.T型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 5.9厚方块板材面层,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 6.铝扣板收边线 | m2 | 24.09 |
| 十二 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 1 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层所有房间、门诊大厅一层所有房间 详图集23J909 内4A/7-7、内涂2/7-49 1.涂刷内墙乳胶漆 2.涂饰环保内墙底漆 3.3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 1359.37 |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层楼梯间 详图集23J909 内4A/7-7、内涂1/7-49 白色无机涂料 1.涂饰第二遍面层涂 2.涂饰第一遍面层涂 3.涂饰底层涂 4.3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 92.5 |
| 3 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层所有房间、冷库 详图集23J909 棚3/8-6+内涂2/7-49 1.刷白色乳胶漆 2.2-3厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 459.56 |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层走廊和楼梯间顶棚 详图集23J909 棚3/8-6+内涂1/7-49 1.涂饰第二遍面层涂 2.涂饰第一遍面层涂 3.涂饰底层涂 4.2-3厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 168.4 |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一层局部外立面和新增隔墙、栏板内外侧及顶面 详图集23J909 外涂3/6-23 真石漆 1.面层涂料1道 2.主层涂料1道 3.根据设计进行分格 4.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 | m2 | 183.95 |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层走廊和门诊大厅一层走道 详图集23J909 外涂1/6-23 外墙乳胶漆 1.面层涂料2道 2.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 | m2 | 150.38 |
| 十三 | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 洗漱台 | 国标16J914-1--1/XT11 1.大理石洗漱台 (≤1m2) | m2 | 3.25 |
| 2 | 成品隔断 | 卫生间， 详国标16J914-1-/XT1 H=2000MM 1.隔板材料品种、规格、颜色: 复合树脂板隔断 | m2 | 26.36 |
| 3 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | 室外排水沟具体做法详12J003-A3/11，沟宽为250，沟底最浅处h≥150，沟底坡度≥0.5% 1.承载型铸铁箅子 2.1:2水泥砂浆抹面 3.最薄处20厚，纵向坡度≥0.5% 4.100厚C20混凝土排水沟 5.150厚水泥稳定碎石 6.素土夯实,压实系数≥0.94 | m | 37.56 |
| 4 | 水泥混凝土 | 1.20cmC30水泥混凝土（抗弯拉强度≥4.5MPa） 2.20cm5%水泥稳定碎石 3.压实度≥96% 4.大面积混凝土垫层每4mX4m设一道伸缩缝 | m2 | 156.62 |
| 5 | 屋面变形缝 | 1.100宽变形缝，余同交接处采用600宽不锈钢泛水 | m | 24.29 |
| 6 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 【二层走廊栏杆，h=300mm】 1.60*3不锈钢管扶手 2.40x1不锈钢管立杆、40x1不锈钢管横杆 | m | 36.62 |
| 7 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 【三层走廊新增1200高不锈钢护栏】 详图集15J403-1-D19 1.φ60*3不锈钢管扶手 2.φ60*4不锈钢管立柱、 3.φ40*30*2、φ20不锈钢管横杆 3.预埋件安装 | m | 30.58 |
| 8 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 部位：楼梯栏杆 详15J403-1-B8/B17 H=900mm 1.φ60*3不锈钢管扶手 2.φ60*3不锈钢管立杆、φ25*1.0不锈钢管立杆 3.φ38*1.2不锈钢管横杆 3.预埋件安装 | m | 12.98 |
| 9 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 部位：楼梯栏杆 详15J403-1-B8/B17 H=1100mm 1.φ60*3不锈钢管扶手 2.φ60*3不锈钢管立杆、φ25*1.0不锈钢管立杆 3.φ38*1.2不锈钢管横杆 3.预埋件安装 | m | 1.38 |
| 10 | 金属格栅窗 | 部位：办公楼一~三层东面和南面所有窗户更换为不锈钢防盗网 | m2 | 73.34 |
| 11 | 回填原有井口 | 1.回填原有井口 | 项 | 1 |
| 12 | 原有房间的所有家具及垃圾重新清理干净 | 1.原有一楼、二楼、三楼家具及垃圾清理 | 项 | 1 |
| 13 | 平面、箱式招牌 | 1.基层材料种类:30*30镀锌钢管框架间距300*300mm 2.面层材料种类:钢挂4mm厚铝塑板 | m2 | 20.45 |
| 14 | 有机玻璃字 | 1.字体规格:500mmx500mm、 1.2厚不锈钢框透光有机板发光字 | 个 | 19 |
| 15 | 玻璃钢屋面 | 1.新增5+6+5中空玻璃 | m2 | 10.2 |
| 十四 | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 1.CT-100X50 | m | 51.5 |
| 2 | 桥架 | 1.CT-200X100 | m | 59.34 |
| 3 | 桥架 | 1.防水型线槽CT-200X100 | m | 8.84 |
| 4 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作 2.金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架安装 | kg | 75.67 |
| 5 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AP0 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AP1 2.焊铜接线端子 导线截面(≤16mm2) | 台 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AP2 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AP3 | 台 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AL-LL | 台 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 1.成套配电箱 ALGG | 台 | 1 |
| 11 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AL1 | 台 | 22 |
| 12 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AL2 | 台 | 2 |
| 13 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AL3 | 台 | 1 |
| 14 | 配电箱 | 1.成套配电箱 ALMW | 台 | 1 |
| 15 | 接线箱 | 1.接线(拉线)箱 200X200X90 | 个 | 3 |
| 16 | 配管 | 1.金属软管DN20 | m | 24.5 |
| 17 | 配管 | 1.金属软管DN25 | m | 1.5 |
| 18 | 配管 | 1.金属软管DN50 | m | 0.5 |
| 19 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 一般铁构件制作 2.金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | kg | 0.539 |
| 20 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结构明配 SC25) | m | 4.25 |
| 21 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC20) | m | 343.48 |
| 22 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC25) | m | 4.76 |
| 23 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32 | m | 5.2 |
| 24 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 1573.99 |
| 25 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 7.25 |
| 26 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG50 | m | 4.84 |
| 27 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X10 | m | 22.25 |
| 28 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X4 | m | 10 |
| 29 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X35+1X16 | m | 10.28 |
| 30 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 24.67 |
| 31 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(≤10mm2) | 个 | 6 |
| 32 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(≤35mm2) | 个 | 2 |
| 33 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(≤70mm2) | 个 | 2 |
| 34 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 5536.12 |
| 35 | 配线 | 1.配线工程 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 948.96 |
| 36 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-4 | m | 717.96 |
| 37 | 配线 | 1.配线工程 WDZB1-BYJ-4 | m | 1548.57 |
| 38 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-6 | m | 87.09 |
| 39 | 配线 | 1.配线工程 WDZB1-BYJ-6 | m | 178.26 |
| 40 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-10 | m | 13.17 |
| 41 | 配线 | 1.配线工程 WDZB1-BYJ-10 | m | 51.75 |
| 42 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 24.33 |
| 43 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-16 | m | 36.7 |
| 44 | 配线 | 1.线槽配线 WDZB1-BYJ-16 | m | 208.45 |
| 45 | 接线盒 | 1.钢制开关(插座)盒 | 个 | 276 |
| 46 | 接线盒 | 1.钢制灯头盒 | 个 | 152 |
| 47 | 接线盒 | 1.接线盒安装 暗装接线盒 2.普通开关、按钮安装 空白面板安装 | 个 | 54 |
| 48 | 接地母线 | 1.户内接地母线敷设 镀锌扁钢-40x4 | m | 1.25 |
| 49 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位连接箱 | 台 | 1 |
| 50 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地端子箱 | 台 | 1 |
| 51 | 普通灯具 | 1.吸顶LED灯 1X10W | 套 | 35 |
| 52 | 普通灯具 | 1.防水LED灯 1X12W | 套 | 1 |
| 53 | 普通灯具 | 1.防水LED灯 1X15W | 套 | 2 |
| 54 | 普通灯具 | 1.防水LED灯 1X6W | 套 | 3 |
| 55 | 普通灯具 | 1.LED平板灯 1X36W | 套 | 27 |
| 56 | 普通灯具 | 1.LED平板灯 1X54W | 套 | 6 |
| 57 | 荧光灯 | 1.单管LED灯 1X36W | 套 | 75 |
| 58 | 普通灯具 | 1.应急吸顶LED灯 1X14W | 套 | 3 |
| 59 | 照明开关 | 1.单联单控开关 K8/31/1/2BW | 个 | 13 |
| 60 | 照明开关 | 1.双联单控开关 K8/32/1/2CW | 个 | 13 |
| 61 | 照明开关 | 1.三联单控开关 K8/33/1/2AW | 个 | 17 |
| 62 | 照明开关 | 1.四联单控开关 K8/34/1/2DW | 个 | 2 |
| 63 | 照明开关 | 1.感应开关 K8/S02 | 个 | 25 |
| 64 | 插座 | 1.安全插座 K8/426/10USL | 个 | 170 |
| 65 | 插座 | 1.挂式空调插座(安全型) K8/426/15CS | 个 | 21 |
| 66 | 插座 | 1.柜式空调插座(安全型) K8/426/15CS | 个 | 9 |
| 67 | 送配电装置系统 | 1.输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1 |
| 69 | 凿(压)槽 | 1.砖结构 宽70mm×深70mm | m | 385.9 |
| 70 | 桥架 | 1.CT-100X100 | m | 7.1 |
| 十五 | 集中应急照明工程 |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC15) | m | 259.14 |
| 2 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 524.28 |
| 3 | 配电箱 | 1.A型应急照明集中电源8回路 | 台 | 1 |
| 4 | 装饰灯 | 1.多信息吊挂复合标志灯具 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8120-G2 | 套 | 7 |
| 5 | 装饰灯 | 1.吸顶应急照明灯 ZF-ZFJC-E5W-8212 | 套 | 8 |
| 6 | 装饰灯 | 1.安全出口 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-E1 | 套 | 4 |
| 7 | 装饰灯 | 1.壁挂向右疏散标志灯具 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-A2 | 套 | 7 |
| 8 | 装饰灯 | 1.壁挂向左疏散标志灯具 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-A1 | 套 | 7 |
| 9 | 装饰灯 | 1.壁挂应急照明灯 ZF-ZFJC-E2×5W-8212 | 套 | 15 |
| 10 | 装饰灯 | 1.疏散出口 ZF-BLJC-1LROEI1W-8118-E2 | 套 | 4 |
| 11 | 装饰灯 | 1.消防层号灯 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-G1 | 套 | 3 |
| 12 | 接线盒 | 1.钢制灯头盒 | 个 | 55 |
| 13 | 凿(压)槽 | 1.砖结构 宽70mm×深70mm | m | 60.5 |
| 十六 | 水卫工程 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.普通PP-R塑料给水管,热熔连接 DN15 2.管道消毒、冲洗 公称直径(15mm以内) | m | 51.89 |
| 2 | 塑料管 | 1.普通PP-R塑料给水管,热熔连接 DN20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(20mm以内) | m | 61.71 |
| 3 | 塑料管 | 1.普通PP-R塑料给水管,热熔连接 DN25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(25mm以内) | m | 3.4 |
| 4 | 塑料管 | 1.普通PP-R塑料给水管,热熔连接 DN32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(32mm以内) | m | 9.42 |
| 5 | 塑料管 | 1.HDPE双壁波纹管(胶圈接口) DN200 | m | 27.45 |
| 6 | 塑料管 | 1.UPVC排水塑料管,粘接 DN50 | m | 21.72 |
| 7 | 塑料管 | 1.UPVC排水塑料管,粘接 DN75 | m | 22.07 |
| 8 | 塑料管 | 1.UPVC排水塑料管,粘接 DN100 | m | 52.84 |
| 9 | 塑料管 | 1.UPVC排水塑料管,粘接 DN150 | m | 53.22 |
| 10 | 塑料管 | 1.UPVC雨水管(粘接) DN100 | m | 26.83 |
| 11 | 塑料管 | 1.UPVC给水管(粘接) DN20 | m | 7.38 |
| 12 | 塑料管 | 1.UPVC给水管(粘接) DN25 | m | 83.51 |
| 13 | 塑料管 | 1.UPVC给水管(粘接) DN50 | m | 0.99 |
| 14 | 套管 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(100mm以内) 2.预留孔洞 混凝土楼板 (公称直径(100mm以内)) | 个 | 4 |
| 15 | 套管 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(32mm以内) 2.预留孔洞 混凝土楼板 (公称直径(50mm以内)) | 个 | 2 |
| 16 | 螺纹阀门 | 1.截止阀DN20 | 个 | 3 |
| 17 | 螺纹阀门 | 1.截止阀DN32 | 个 | 2 |
| 18 | 灭火器 | 1.手提式灭火器 型号:MF/ABC3 | 具 | 14 |
| 19 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏DN50 | 个 | 10 |
| 20 | 给、排水附(配)件 | 1.DN75密闭地漏 | 个 | 1 |
| 21 | 给、排水附(配)件 | 1.87型雨水斗DN100 | 个 | 2 |
| 22 | 洗脸盆 | 1.感应洗脸盆 | 组 | 5 |
| 24 | 洗脸盆 | 1.台式洗脸盆 | 组 | 6 |
| 25 | 大便器 | 1.蹲式大便器 | 组 | 9 |
| 26 | 小便器 | 1.壁挂式小便器 | 组 | 3 |
| 27 | 其他成品卫生器具 | 1.成品拖布池 | 组 | 2 |
| 28 | 混凝土井 | 1.混凝土模块式排水检查井,详标准图集12S522-19 | 座 | 4 |
| 29 | 整体化粪池 | 1.玻璃钢化粪池 型号:YJBH-2-I（含土方） | 座 | 1 |
| 30 | 打洞(孔) | 1.混凝土墙体钻孔 钻孔直径(63mm以内) | 个 | 28 |
| 31 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直径(200mm以内) 1.5m深) | m | 80.67 |
| 32 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直径(100mm以内) 1.5m深) | m | 28.46 |
| 33 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直径(50mm以内) 0.6m深) | m | 54.7 |
| 34 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直径(100mm以内) 0.6m深) | m | 24.08 |
| 35 | 凿(压)槽 | 1.砖结构 宽70mm×深70mm | m | 17.6 |
| 十七 | 通风空调工程 |  |  |  |
| 1 | 其他风机 | 1.PV-160吸顶式通风器,带止回阀 160CMH-100Pa-0.018KW | 台 | 6 |
| 2 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长 (≤320mm) | m2 | 7.33 |
| 3 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.防雨、防虫百叶带过滤网 200×120 | 个 | 3 |
| 5 | 玻璃隔断 | 1.固定式挡烟垂壁 | m2 | 4.16 |
| 6 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
| 十八 | 拆除工程 |  |  |  |
| 2 | 洗脸盆 | 1.拆除洗手盆 | 组 | 5 |
| 3 | 大便器 | 1.拆除蹲便器 | 组 | 9 |
| 4 | 小便器 | 1.拆除小便器 | 组 | 3 |
| 5 | 洗脸盆 | 1.拆除台式洗手盆 | 组 | 6 |
| 6 | 其他成品卫生器具 |  | 组 | 2 |

备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。

第二章  比选申请书

比选申请文件格式

漳州高新区九湖卫生院业务用房改造装修工程劳务分包

比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注：

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加漳州高新区九湖卫生院业务用房改造装修工程劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：

身份证号码：

比选申请人：        (盖单位公章)

法定代表人：       （签字或盖章）

委托代理人：             （签字）

日      期：     年    月    日

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

- 三、比选申请人组织结构

| 企业登记信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |  |
| 机构电话（手机） |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任 |  |  |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |

注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

五、报价和服务承诺函

致：福建瑞谦建设工程有限公司

我司愿意参加漳州高新区九湖卫生院业务用房改造装修工程劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥           元），具体报价如下：

| 序号 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |  | 劳务分包费用最高限价590000元（含税3%） |
| 1 | 砖（石）砌体拆除 | 1.拆除砌体 (标准砖) | m3 | 24.52 |  |  |  |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 部位：拆除大厅硅酸钙板吊棚 1.拆除天棚 (金属龙骨 石膏面) | m2 | 144.71 |  |  |  |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除走道方条顶棚 | m2 | 25.56 |  |  |  |
| 4 | 门窗拆除 | 1.拆除门连窗MLC3829、铁艺 门TYM2930、TLM2130、窗 C2121a、窗C2412、窗C3022 2.每樘门窗面积＞4M2 | 樘 | 17 |  |  |  |
| 5 | 门窗拆除 | 1.拆除门M1027、M1127、 C1717、C2118 2.每樘门窗面积2.5＜面积＜4M2 | 樘 | 47 |  |  |  |
| 6 | 门窗拆除 | 1.拆除门M0721、M1023、 C0611、C1018、C1707 2.每樘门窗面积＜2.5M2 | 樘 | 40 |  |  |  |
| 7 | 混凝土构件拆除 | 1.铲除台阶200高 | m3 | 0.3 |  |  |  |
| 8 | 块料、石材台池槽拆除 | 1.花池拆除、洗手台拆除 1800*600 | m | 27.45 |  |  |  |
| 9 | 拆除路面 | 1.铲除室外场地路面400厚 | m2 | 281.24 |  |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.围墙柱、造型柱拆除 | m3 | 2.25 |  |  |  |
| 11 | 平面块料拆除 | 1.铲除男卫、女卫铺砖地面并清理至基层、铲除所有房间及走廊（除楼梯平台和踏步外）地面铺砖并清理至基层 | m2 | 595.42 |  |  |  |
| 12 | 立面抹灰层 | 1.铲除部位名称:铲除一层外立面涂料(加粗线范围)并清理至砖墙面 | m2 | 79.64 |  |  |  |
| 13 | 立面抹灰层 | 1.铲除部位名称:铲除所有房间内墙、走道和公共部分内墙至砖墙面 | m2 | 1871.05 |  |  |  |
| 14 | 天棚抹灰面拆除 | 1.铲除部位名称:铲除所有房间、走道和公共部分顶棚原板面 | m2 | 651.11 |  |  |  |
| 15 | 屋面附着层拆除 | 原屋面构造做法参23J909-屋 A13/5-22 1.附着层种类:铲除原铺砖屋面至原楼板 | m2 | 397.12 |  |  |  |
| 16 | 屋面附着层拆除 | 部位：拆除钢架屋面 | m2 | 70.32 |  |  |  |
| 17 | 栏杆、栏板拆除 | 1.办公楼 三层栏杆拆除，高1100总长约25m、拆除一至三层楼梯原有栏杆 | m | 39.36 |  |  |  |
| 18 | 防盗网拆除 | 1.办公楼一~三层东面和南面拆除所有窗户原铁艺防盗网 | m2 | 73.34 |  |  |  |
| 19 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除构件垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 366.46 |  |  |  |
| 二 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 37.14 |  |  |  |
| 2 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 12.64 |  |  |  |
| 3 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:三类土 | m3 | 19.47 |  |  |  |
| 4 | 回填方 | 1.填方材料品种:粗砂 | m3 | 13.35 |  |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:自行考虑 | m3 | 30.31 |  |  |  |
| 三 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚MU20蒸压粉煤灰实心砖 2.墙体类型、砌筑高度:0.000以下墙体 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.59 |  |  |  |
| 2 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:100煤矸石多孔砖 2.墙体类型、砌筑高度:电井内隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆 | m3 | 3.2 |  |  |  |
| 3 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:120煤矸石多孔砖 2.墙体类型、砌筑高度:内隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆 | m3 | 10.02 |  |  |  |
| 4 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190煤矸石多孔砖 2.墙体类型、砌筑高度:外隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆 | m3 | 10.22 |  |  |  |
| 5 | 零星砌砖 | 部位：窗户封堵、卫生间砖砌蹲台按300mm高 | m3 | 4.69 |  |  |  |
| 6 | 砌筑超高增加费 | 1.每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 2.13 |  |  |  |
| 四 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 4.05 |  |  |  |
| 2 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.6 |  |  |  |
| 3 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.2 |  |  |  |
| 4 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.55 |  |  |  |
| 5 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.93 |  |  |  |
| 6 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.68 |  |  |  |
| 7 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.63 |  |  |  |
| 8 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.41 |  |  |  |
| 9 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.17 |  |  |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=6mm) | t | 0.007 |  |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=8mm) | t | 0.127 |  |  |  |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=10mm) | t | 0.045 |  |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm) | t | 0.034 |  |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.101 |  |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm) | t | 0.272 |  |  |  |
| 16 | 台阶 | 台阶 详国标12J003－11B/B3 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.52 |  |  |  |
| 17 | 垫层 | 室外平台 详国标12J003－11B/B3 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.86 |  |  |  |
| 五 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:热轧H型钢 2.钢材品种、规格:Q235BGKZ1 HN248x124x5x8 3.单根柱质量:3.0t以内 4.防火要求:厚涂型耐火极限2.5小时 5.金属构件运输 6.金属面除锈(抛丸) 7.金属面 (环氧树脂漆 二遍) 8.金属面 (调和漆二遍) | t | 0.291 |  |  |  |
| 2 | 钢梁 | 1.梁类型:热轧H型钢 2.钢材品种、规格:Q235B GKL1 HN248x124x5x8、 GL1 HN248X124X5X8、 GL1 HN200x100x5.5x8 3.单根质量:1.5t以内 4.防火要求:薄型耐火极限1.5小时 5.金属构件运输 6.金属面除锈(抛丸) 7.金属面 (环氧树脂漆 二遍) 8.金属面 (调和漆二遍) | t | 1.561 |  |  |  |
| 3 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q355B ， LT1 XZ250X75X20X2.0 2.构件类型:镀锌檩条 3.单根质量:3.0t以内 4.安装高度:3.15m 5.防火要求:薄型 耐火极限1.0小时 6. 金属构件运输 | t | 0.494 |  |  |  |
| 4 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 双层φ12圆钢、双层φ12圆钢外套φ32*2.0圆管、双层φ12圆钢 2.构件类型:系杆、撑杆、斜拉杆 3.安装高度:3.15m 4.防火要求:薄涂型膨胀型防火涂料 耐火极限1.0小时 5.金属构件运输 6.金属面除锈(抛丸) 7.金属面 (环氧树脂漆 二遍) 8.金属面 (调和漆二遍) | t | 0.144 |  |  |  |
| 5 | 钢支撑、钢拉条 | 隅撑 1.钢材品种、规格:Q235B Ls50*4角钢 2.构件类型:隅撑 3.安装高度:3.15m 4.防火要求:薄涂型膨胀型防火涂料 耐火极限1.0小时 5.金属构件运输 6.金属面除锈(抛丸) 7.金属面 (环氧树脂漆 二遍) 8.金属面 (调和漆二遍) | t | 0.024 |  |  |  |
| 6 | 钢结构基底灌浆 | 1.部位:钢结构基底灌浆 2.灌浆料种类: C40非泵送微膨胀细石商品混凝土 | m3 | 0.03 |  |  |  |
| 7 | 其他构件 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.柱脚包裹 | m3 | 0.12 |  |  |  |
| 8 | 高强螺栓 | 1.材料品种:M20高强螺栓 | 套 | 96 |  |  |  |
| 9 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓M24（M24*850地脚螺栓(Q235B) （1.中心孔φ30 2.长度850mm） | 套 | 12 |  |  |  |
| 10 | 钢板天沟 | 外天沟节点示意图详建施-4/15 1.钢材品种、规格:不锈钢天沟 2.漏斗、天沟形式:200*200*1.5mm 3.安装高度:3.3m 4.含运费 | t | 0.174 |  |  |  |
| 六 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属（塑钢）门 | LM0723 700mm*2300mm 1.门框、扇材质:铝合金平开门 2.玻璃品种、厚度:δ12钢化玻璃 | m2 | 12.88 |  |  |  |
| 2 | 金属（塑钢）门 | M1023 1000mm*2300mm 1.门框、扇材质:钢制平开门 2.包含门的制作、安装、五金配件等 | m2 | 4.6 |  |  |  |
| 3 | 金属（塑钢）门 | M1027 1000mm*2700mm 1.门框、扇材质:钢制平开门 2.包含门的制作、安装、五金配件等 | m2 | 56.7 |  |  |  |
| 4 | 金属（塑钢）门 | M1127 1100mm*2700mm 1.门框、扇材质:钢制平开门 2.包含门的制作、安装、五金配件等 | m2 | 2.97 |  |  |  |
| 5 | 金属（塑钢）门 | TLM2130 2100mm*3000mm 1.门框、扇材质:铝合金推拉门 2.玻璃品种、厚度:δ12钢化玻璃 | m2 | 12.6 |  |  |  |
| 6 | 钢质防火门 | （FM乙0821）800mm*2100mm 1.门框、扇材质:乙级钢质平开门 2.门锁，闭门器安装 | m2 | 5.04 |  |  |  |
| 7 | 金属（塑钢）门 | （MLC1 4020mm*3800mm）详： 门联窗MLC1立面大样 1.门框、扇材质:铝合金门联窗、普通铝合金框（铝合金固定+铝合金推拉窗+铝合金平开门） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 13.1 |  |  |  |
| 8 | 金属（塑钢）门 | （MLC2 ）详：门联窗MLC2立面大样 1.门框、扇材质:不锈钢门联窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 10.35 |  |  |  |
| 9 | 金属（塑钢）门 | （MLC3 ）详：门联窗MLC3立面大样 1.门框、扇材质:不锈钢门联窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 9.85 |  |  |  |
| 10 | 金属（塑钢）门 | （MLC4 ）详：门联窗MLC4立面大样 1.门框、扇材质:不锈钢门联窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 15.55 |  |  |  |
| 11 | 金属（塑钢）门 | （MLC5 ）详：门联窗MLC5立面大样 1.门框、扇材质:不锈钢门联窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 12.88 |  |  |  |
| 12 | 金属（塑钢）门 | （MLC6 ）详：门联窗MLC6立面大样 1.门框、扇材质:铝合金门联窗、普通铝合金框（铝合金固定+铝合金推拉窗+铝合金平开门） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 28.98 |  |  |  |
| 13 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C3825a 3750mm*2500mm ） 1.框、扇材质:不锈钢窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 9.38 |  |  |  |
| 14 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C2121a 2050mm*2050mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 12.61 |  |  |  |
| 15 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C2412 2400mm*1200mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 8.64 |  |  |  |
| 16 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C3929a 3925mm*2900mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 11.38 |  |  |  |
| 17 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C4029 4000mm*2900mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 11.6 |  |  |  |
| 18 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C7720 7700mm*2000mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 15.4 |  |  |  |
| 19 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C0611 600*1100mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金平开窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 5.94 |  |  |  |
| 20 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C1018 1000*1800mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 27 |  |  |  |
| 21 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C1215 1200*1500mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 1.8 |  |  |  |
| 22 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C1707 1700*700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 3.57 |  |  |  |
| 23 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C1717 1700*1700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 52.02 |  |  |  |
| 24 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （JC1717 1700*1700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 4.消防救援标志 | m2 | 2.89 |  |  |  |
| 25 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C2118 2100*1800mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 22.68 |  |  |  |
| 26 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C5517 5500*1700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 9.35 |  |  |  |
| 27 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （JC5517 5500*1700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推 拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 4.消防救援标志 | m2 | 9.35 |  |  |  |
| 28 | 电动伸缩门 | 1.单向开启明装式电动伸缩门 2.厂家成品型号选用15J001-62-SM-3618D 做法15J001-71 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 29 | 墙面装饰板 | 1.窗上木作假梁固定 | m2 | 6.83 |  |  |  |
| 30 | 金属格栅窗 | 1.不锈钢防盗格栅 | m2 | 21.25 |  |  |  |
| 七 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 细石混凝土楼地面 | 部位：门诊大厅屋面、办公楼屋面 详图纸装修做法表 1.35厚细石混凝土 2.20厚低标号砂浆隔离层 3.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（计入卷材防水） 4.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（计入卷材防水） 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料（计入防水涂膜） 6.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 7.60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(计入保温层) 8.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 9.钢筋混凝土屋面板原浆收光,表面清扫干净 | m2 | 397.62 |  |  |  |
| 2 | 型材屋面 | 钢结构屋面采用100mm厚彩钢岩棉夹芯板 1.屋面板型采用YX51-380-760压型钢板详国标01J925--/11、B/13(压型钢板板厚为1mm); 2.98mm厚保温岩棉（计入保温层） | m2 | 76.87 |  |  |  |
| 3 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：办公楼男、女卫生间地面防水、走廊地面 1.2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 146.64 |  |  |  |
| 4 | 墙面涂膜防水 | 部位：办公楼一~三层卫生间 墙面防水 H=2400mm 1.2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 99.19 |  |  |  |
| 5 | 墙面砂浆防水(防潮) | 部位：办公楼一层局部外立面和新增隔墙 1.外立面增设一道20厚1:2防 水砂浆 | m2 | 102.07 |  |  |  |
| 6 | 屋面卷材防水 | 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 | m2 | 397.62 |  |  |  |
| 7 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 397.62 |  |  |  |
| 八 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 397.61 |  |  |  |
| 九 | 楼地面装饰工程面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料板楼地面 | 部位：留观区 图集详23J909 地B31/3-34 1.表面上保护蜡 2.2-4厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层，用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 3.3厚垫层水泥基自流平砂浆 4.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土垫层 7.回填土厚度为495~500mm | m2 | 88.75 |  |  |  |
| 2 | 塑料板楼地面 | 部位：门诊大厅所有房间 图集详23J909 地B31/3-34结合图纸备注 1.表面上保护蜡 2.2-4厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层，用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 3.3厚垫层水泥基自流平砂浆 | m2 | 166.59 |  |  |  |
| 3 | 块料楼地面 | 部位：办公楼男、女卫生间 详图集23J909 地D23/3-53 或楼D23/3-53（原地面清理至基层） 1.5~10厚300*300防滑砖面层，DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.2厚聚合物水泥基防水涂料（计入防水） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 | m2 | 26.74 |  |  |  |
| 4 | 块料楼地面 | 部位：办公楼一~三层走廊 详图集23J909 楼D23/3-53（原地面清理至基层） 1.5~10厚600*600防滑砖面层，DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.2厚聚合物水泥基防水涂料（计入防水） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 | m2 | 119.9 |  |  |  |
| 5 | 块料楼地面 | 部位：办公楼一~三层所有房间 详23J909 楼D21/3-521.5~10厚800*800玻化砖面层，DTG砂浆擦缝用人造专用填填缝 2.30厚DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道 | m2 | 451.61 |  |  |  |
| 6 | 块料楼梯面层 | 部位：楼梯平台和踏步 详23J909 楼D21/3-52 1.5~10厚300*300防滑砖面层，DTG砂浆擦缝用人造专用填填缝 2.30厚DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.4.铝合金材质防滑条 | m2 | 18.22 |  |  |  |
| 7 | 块料踢脚线 | 部位：办公楼一~三层所有房间和走廊 详图集23J909 踢4A/4-8 H=120mm 1.8~10厚300×120瓷质地面砖，DTG砂浆缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 | m2 | 66.85 |  |  |  |
| 8 | 金属踢脚线 | 部位： 部位：门诊大厅一层所有房间、留观区墙裙 详建施15节点大样6 1.踢脚线高度:40mm高，展开长度75mm 2.基层材料种类、规格:9厚胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:δ0.8黑钛不锈钢踢脚线(或黑色铝合金型材） | m | 149.07 |  |  |  |
| 9 | 石材零星项目 | 1.石板材门坎石 | m2 | 4.94 |  |  |  |
| 10 | 石材台阶面 | 室外台阶 详国标12J003－11B/B3 1.30厚花岗岩板面层，1 : 1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2.20厚1 : 3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.素土夯实 | m2 | 6.86 |  |  |  |
| 11 | 石材楼地面 | 室外平台 详国标12J003－11B/B3 1.30厚花岗岩板面层，1 : 1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2.20厚1 : 3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.素土夯实 | m2 | 17.2 |  |  |  |
| 12 | 垫层 | 台阶、详国标12J003－11B/B3 1.300厚3: 7灰土分两步夯实，宽出面层100mm | m3 | 7.22 |  |  |  |
| 13 | 石材零星项目 | 1.30厚花岗岩板面层，1 : 1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2.工程部位:台阶侧面 | m2 | 2.16 |  |  |  |
| 十 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面砂浆找平层 | 部位：办公楼一~三层所有房间、门诊大厅一层所有房间、办公楼一~三层楼梯间 详图集23J909 内4A/7-7 1.涂料（计入涂料） 2.3厚耐水腻子分遍找平（计入涂料） 3.10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 | m2 | 1462.51 |  |  |  |
| 2 | 块料墙面 | 部位：办公楼一~三层卫生间 详23J909 裙8A/7-13（卫生间墙裙瓷砖贴2.4m高) 1.5~10厚300*600陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.2厚聚合物水泥基防水涂料（计入防水） 4.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 | m2 | 99.19 |  |  |  |
| 3 | 立面砂浆找平层 | 部位：办公楼一层局部外立面和新增隔墙 详图集23J909 外墙9A/6-12及工程装修做法表 1.外墙涂料（真石漆）（计入涂料） 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.外立面增设一道20厚1:2防水砂浆（计入防水层） 4.基层增设铁丝网固定 | m2 | 102.07 |  |  |  |
| 4 | 立面砂浆找平层 | 部位：栏板内外侧及顶面 详图集23J909 外墙9A/6-12及工程装修做法表 1.外墙涂料（真石漆）（计入涂料） 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.12后DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平（无防水层时，扫毛或拉出纹道） 4.原面砖上满刷界面剂1道 | m2 | 81.88 |  |  |  |
| 5 | 立面砂浆找平层 | 部位：办公楼一~三层走廊和门诊大厅一层走道 详图集23J909 外墙9A/6-12及工程装修做法表 1.外墙涂料（外墙乳胶漆）（计入涂料） 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平(无防水层时，扫毛或拉出纹道) | m2 | 232.26 |  |  |  |
| 6 | 墙面装饰板 | 部位：门诊大厅一层所有房间、留观区墙裙900mm（除门诊大厅接种室贴至吊顶底） 详建施15节点大样6 1.龙骨材料种类、规格、中距:横向30*15*3镀锌方通@550，纵向30*15*3镀锌方通@450、Φ6膨胀螺栓、角钢 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚浅蓝色抗倍特板 3.压条材料种类、规格:定制铝合金收口条(同墙板色) 4.含运费 | m2 | 159.88 |  |  |  |
| 7 | 石材零星项目 | 1.15mm厚大理石贴面 2.窗台面边角均做倒弧角处理 | m2 | 6.5 |  |  |  |
| 8 | 塑料装饰线 | 1.门诊大厅所有房间及公共区域的棱角均采用软质材料外包圆弧角 | m | 85 |  |  |  |
| 十一 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 | 部位：门诊大厅一层所有房间(除特殊注明外) 、【留观区】 详图集23J909棚65/8-11硅酸钙板规格为600x600 1.现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓，间距 <=1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环） 2.Φ6钢筋吊杆,双向中距<=1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 3.T型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 5.9厚方块板材面层,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 | m2 | 260.62 |  |  |  |
| 2 | 天棚吊顶 | 部位：办公楼一~三层男女卫生间 详图集23J909棚65/8-11铝扣板板规格为300x300 1.现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓，间距 <=1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环） 2.Φ6钢筋吊杆,双向中距<=1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 3.T型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 5.9厚方块板材面层,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 6.铝扣板收边线 | m2 | 24.09 |  |  |  |
| 十二 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层所有房间、门诊大厅一层所有房间 详图集23J909 内4A/7-7、内涂2/7-49 1.涂刷内墙乳胶漆 2.涂饰环保内墙底漆 3.3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 1359.37 |  |  |  |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层楼梯间 详图集23J909 内4A/7-7、内涂1/7-49 白色无机涂料 1.涂饰第二遍面层涂 2.涂饰第一遍面层涂 3.涂饰底层涂 4.3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 92.5 |  |  |  |
| 3 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层所有房间、冷库 详图集23J909 棚3/8-6+内涂2/7-49 1.刷白色乳胶漆 2.2-3厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 459.56 |  |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层走廊和楼梯间顶棚 详图集23J909 棚3/8-6+内涂1/7-49 1.涂饰第二遍面层涂 2.涂饰第一遍面层涂 3.涂饰底层涂 4.2-3厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 168.4 |  |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一层局部外立面和新增隔墙、栏板内外侧及顶面 详图集23J909 外涂3/6-23 真石漆 1.面层涂料1道 2.主层涂料1道 3.根据设计进行分格 4.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 | m2 | 183.95 |  |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层走廊和门诊大厅一层走道 详图集23J909 外涂1/6-23 外墙乳胶漆 1.面层涂料2道 2.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 | m2 | 150.38 |  |  |  |
| 十三 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗漱台 | 国标16J914-1--1/XT11 1.大理石洗漱台 (≤1m2) | m2 | 3.25 |  |  |  |
| 2 | 成品隔断 | 卫生间， 详国标16J914-1-/XT1 H=2000MM 1.隔板材料品种、规格、颜色: 复合树脂板隔断 | m2 | 26.36 |  |  |  |
| 3 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | 室外排水沟具体做法详12J003-A3/11，沟宽为250，沟底最浅处h≥150，沟底坡度≥0.5% 1.承载型铸铁箅子 2.1:2水泥砂浆抹面 3.最薄处20厚，纵向坡度≥0.5% 4.100厚C20混凝土排水沟 5.150厚水泥稳定碎石 6.素土夯实,压实系数≥0.94 | m | 37.56 |  |  |  |
| 4 | 水泥混凝土 | 1.20cmC30水泥混凝土（抗弯拉强度≥4.5MPa） 2.20cm5%水泥稳定碎石 3.压实度≥96% 4.大面积混凝土垫层每4mX4m设一道伸缩缝 | m2 | 156.62 |  |  |  |
| 5 | 屋面变形缝 | 1.100宽变形缝，余同交接处采用600宽不锈钢泛水 | m | 24.29 |  |  |  |
| 6 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 【二层走廊栏杆，h=300mm】 1.60*3不锈钢管扶手 2.40x1不锈钢管立杆、40x1不锈钢管横杆 | m | 36.62 |  |  |  |
| 7 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 【三层走廊新增1200高不锈钢护栏】 详图集15J403-1-D19 1.φ60*3不锈钢管扶手 2.φ60*4不锈钢管立柱、 3.φ40*30*2、φ20不锈钢管横杆 3.预埋件安装 | m | 30.58 |  |  |  |
| 8 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 部位：楼梯栏杆 详15J403-1-B8/B17 H=900mm 1.φ60*3不锈钢管扶手 2.φ60*3不锈钢管立杆、φ25*1.0不锈钢管立杆 3.φ38*1.2不锈钢管横杆 3.预埋件安装 | m | 12.98 |  |  |  |
| 9 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 部位：楼梯栏杆 详15J403-1-B8/B17 H=1100mm 1.φ60*3不锈钢管扶手 2.φ60*3不锈钢管立杆、φ25*1.0不锈钢管立杆 3.φ38*1.2不锈钢管横杆 3.预埋件安装 | m | 1.38 |  |  |  |
| 10 | 金属格栅窗 | 部位：办公楼一~三层东面和南面所有窗户更换为不锈钢防盗网 | m2 | 73.34 |  |  |  |
| 11 | 回填原有井口 | 1.回填原有井口 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 原有房间的所有家具及垃圾重新清理干净 | 1.原有一楼、二楼、三楼家具及垃圾清理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 平面、箱式招牌 | 1.基层材料种类:30*30镀锌钢管框架间距300*300mm 2.面层材料种类:钢挂4mm厚铝塑板 | m2 | 20.45 |  |  |  |
| 14 | 有机玻璃字 | 1.字体规格:500mmx500mm、 1.2厚不锈钢框透光有机板发光字 | 个 | 19 |  |  |  |
| 15 | 玻璃钢屋面 | 1.新增5+6+5中空玻璃 | m2 | 10.2 |  |  |  |
| 十四 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 1.CT-100X50 | m | 51.5 |  |  |  |
| 2 | 桥架 | 1.CT-200X100 | m | 59.34 |  |  |  |
| 3 | 桥架 | 1.防水型线槽CT-200X100 | m | 8.84 |  |  |  |
| 4 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作 2.金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架安装 | kg | 75.67 |  |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AP0 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AP1 2.焊铜接线端子 导线截面(≤16mm2) | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AP2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AP3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AL-LL | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 1.成套配电箱 ALGG | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AL1 | 台 | 22 |  |  |  |
| 12 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AL2 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AL3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 配电箱 | 1.成套配电箱 ALMW | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 接线箱 | 1.接线(拉线)箱 200X200X90 | 个 | 3 |  |  |  |
| 16 | 配管 | 1.金属软管DN20 | m | 24.5 |  |  |  |
| 17 | 配管 | 1.金属软管DN25 | m | 1.5 |  |  |  |
| 18 | 配管 | 1.金属软管DN50 | m | 0.5 |  |  |  |
| 19 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 一般铁构件制作 2.金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | kg | 0.539 |  |  |  |
| 20 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结构明配 SC25) | m | 4.25 |  |  |  |
| 21 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC20) | m | 343.48 |  |  |  |
| 22 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC25) | m | 4.76 |  |  |  |
| 23 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32 | m | 5.2 |  |  |  |
| 24 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 1573.99 |  |  |  |
| 25 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 7.25 |  |  |  |
| 26 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG50 | m | 4.84 |  |  |  |
| 27 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X10 | m | 22.25 |  |  |  |
| 28 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X4 | m | 10 |  |  |  |
| 29 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X35+1X16 | m | 10.28 |  |  |  |
| 30 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 24.67 |  |  |  |
| 31 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(≤10mm2) | 个 | 6 |  |  |  |
| 32 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(≤35mm2) | 个 | 2 |  |  |  |
| 33 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(≤70mm2) | 个 | 2 |  |  |  |
| 34 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 5536.12 |  |  |  |
| 35 | 配线 | 1.配线工程 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 948.96 |  |  |  |
| 36 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-4 | m | 717.96 |  |  |  |
| 37 | 配线 | 1.配线工程 WDZB1-BYJ-4 | m | 1548.57 |  |  |  |
| 38 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-6 | m | 87.09 |  |  |  |
| 39 | 配线 | 1.配线工程 WDZB1-BYJ-6 | m | 178.26 |  |  |  |
| 40 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-10 | m | 13.17 |  |  |  |
| 41 | 配线 | 1.配线工程 WDZB1-BYJ-10 | m | 51.75 |  |  |  |
| 42 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 24.33 |  |  |  |
| 43 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-16 | m | 36.7 |  |  |  |
| 44 | 配线 | 1.线槽配线 WDZB1-BYJ-16 | m | 208.45 |  |  |  |
| 45 | 接线盒 | 1.钢制开关(插座)盒 | 个 | 276 |  |  |  |
| 46 | 接线盒 | 1.钢制灯头盒 | 个 | 152 |  |  |  |
| 47 | 接线盒 | 1.接线盒安装 暗装接线盒 2.普通开关、按钮安装 空白面板安装 | 个 | 54 |  |  |  |
| 48 | 接地母线 | 1.户内接地母线敷设 镀锌扁钢-40x4 | m | 1.25 |  |  |  |
| 49 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位连接箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 50 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地端子箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | 普通灯具 | 1.吸顶LED灯 1X10W | 套 | 35 |  |  |  |
| 52 | 普通灯具 | 1.防水LED灯 1X12W | 套 | 1 |  |  |  |
| 53 | 普通灯具 | 1.防水LED灯 1X15W | 套 | 2 |  |  |  |
| 54 | 普通灯具 | 1.防水LED灯 1X6W | 套 | 3 |  |  |  |
| 55 | 普通灯具 | 1.LED平板灯 1X36W | 套 | 27 |  |  |  |
| 56 | 普通灯具 | 1.LED平板灯 1X54W | 套 | 6 |  |  |  |
| 57 | 荧光灯 | 1.单管LED灯 1X36W | 套 | 75 |  |  |  |
| 58 | 普通灯具 | 1.应急吸顶LED灯 1X14W | 套 | 3 |  |  |  |
| 59 | 照明开关 | 1.单联单控开关 K8/31/1/2BW | 个 | 13 |  |  |  |
| 60 | 照明开关 | 1.双联单控开关 K8/32/1/2CW | 个 | 13 |  |  |  |
| 61 | 照明开关 | 1.三联单控开关 K8/33/1/2AW | 个 | 17 |  |  |  |
| 62 | 照明开关 | 1.四联单控开关 K8/34/1/2DW | 个 | 2 |  |  |  |
| 63 | 照明开关 | 1.感应开关 K8/S02 | 个 | 25 |  |  |  |
| 64 | 插座 | 1.安全插座 K8/426/10USL | 个 | 170 |  |  |  |
| 65 | 插座 | 1.挂式空调插座(安全型) K8/426/15CS | 个 | 21 |  |  |  |
| 66 | 插座 | 1.柜式空调插座(安全型) K8/426/15CS | 个 | 9 |  |  |  |
| 67 | 送配电装置系统 | 1.输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 69 | 凿(压)槽 | 1.砖结构 宽70mm×深70mm | m | 385.9 |  |  |  |
| 70 | 桥架 | 1.CT-100X100 | m | 7.1 |  |  |  |
| 十五 | 集中应急照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC15) | m | 259.14 |  |  |  |
| 2 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 524.28 |  |  |  |
| 3 | 配电箱 | 1.A型应急照明集中电源8回路 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 装饰灯 | 1.多信息吊挂复合标志灯具 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8120-G2 | 套 | 7 |  |  |  |
| 5 | 装饰灯 | 1.吸顶应急照明灯 ZF-ZFJC-E5W-8212 | 套 | 8 |  |  |  |
| 6 | 装饰灯 | 1.安全出口 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-E1 | 套 | 4 |  |  |  |
| 7 | 装饰灯 | 1.壁挂向右疏散标志灯具 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-A2 | 套 | 7 |  |  |  |
| 8 | 装饰灯 | 1.壁挂向左疏散标志灯具 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-A1 | 套 | 7 |  |  |  |
| 9 | 装饰灯 | 1.壁挂应急照明灯 ZF-ZFJC-E2×5W-8212 | 套 | 15 |  |  |  |
| 10 | 装饰灯 | 1.疏散出口 ZF-BLJC-1LROEI1W-8118-E2 | 套 | 4 |  |  |  |
| 11 | 装饰灯 | 1.消防层号灯 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-G1 | 套 | 3 |  |  |  |
| 12 | 接线盒 | 1.钢制灯头盒 | 个 | 55 |  |  |  |
| 13 | 凿(压)槽 | 1.砖结构 宽70mm×深70mm | m | 60.5 |  |  |  |
| 十六 | 水卫工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.普通PP-R塑料给水管,热熔连接 DN15 2.管道消毒、冲洗 公称直径(15mm以内) | m | 51.89 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.普通PP-R塑料给水管,热熔连接 DN20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(20mm以内) | m | 61.71 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.普通PP-R塑料给水管,热熔连接 DN25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(25mm以内) | m | 3.4 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.普通PP-R塑料给水管,热熔连接 DN32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(32mm以内) | m | 9.42 |  |  |  |
| 5 | 塑料管 | 1.HDPE双壁波纹管(胶圈接口) DN200 | m | 27.45 |  |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1.UPVC排水塑料管,粘接 DN50 | m | 21.72 |  |  |  |
| 7 | 塑料管 | 1.UPVC排水塑料管,粘接 DN75 | m | 22.07 |  |  |  |
| 8 | 塑料管 | 1.UPVC排水塑料管,粘接 DN100 | m | 52.84 |  |  |  |
| 9 | 塑料管 | 1.UPVC排水塑料管,粘接 DN150 | m | 53.22 |  |  |  |
| 10 | 塑料管 | 1.UPVC雨水管(粘接) DN100 | m | 26.83 |  |  |  |
| 11 | 塑料管 | 1.UPVC给水管(粘接) DN20 | m | 7.38 |  |  |  |
| 12 | 塑料管 | 1.UPVC给水管(粘接) DN25 | m | 83.51 |  |  |  |
| 13 | 塑料管 | 1.UPVC给水管(粘接) DN50 | m | 0.99 |  |  |  |
| 14 | 套管 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(100mm以内) 2.预留孔洞 混凝土楼板 (公称直径(100mm以内)) | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 套管 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(32mm以内) 2.预留孔洞 混凝土楼板 (公称直径(50mm以内)) | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 螺纹阀门 | 1.截止阀DN20 | 个 | 3 |  |  |  |
| 17 | 螺纹阀门 | 1.截止阀DN32 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 灭火器 | 1.手提式灭火器 型号:MF/ABC3 | 具 | 14 |  |  |  |
| 19 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏DN50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 20 | 给、排水附(配)件 | 1.DN75密闭地漏 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 给、排水附(配)件 | 1.87型雨水斗DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 洗脸盆 | 1.感应洗脸盆 | 组 | 5 |  |  |  |
| 24 | 洗脸盆 | 1.台式洗脸盆 | 组 | 6 |  |  |  |
| 25 | 大便器 | 1.蹲式大便器 | 组 | 9 |  |  |  |
| 26 | 小便器 | 1.壁挂式小便器 | 组 | 3 |  |  |  |
| 27 | 其他成品卫生器具 | 1.成品拖布池 | 组 | 2 |  |  |  |
| 28 | 混凝土井 | 1.混凝土模块式排水检查井,详标准图集12S522-19 | 座 | 4 |  |  |  |
| 29 | 整体化粪池 | 1.玻璃钢化粪池 型号:YJBH-2-I（含土方） | 座 | 1 |  |  |  |
| 30 | 打洞(孔) | 1.混凝土墙体钻孔 钻孔直径(63mm以内) | 个 | 28 |  |  |  |
| 31 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直径(200mm以内) 1.5m深) | m | 80.67 |  |  |  |
| 32 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直径(100mm以内) 1.5m深) | m | 28.46 |  |  |  |
| 33 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直径(50mm以内) 0.6m深) | m | 54.7 |  |  |  |
| 34 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直径(100mm以内) 0.6m深) | m | 24.08 |  |  |  |
| 35 | 凿(压)槽 | 1.砖结构 宽70mm×深70mm | m | 17.6 |  |  |  |
| 十七 | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他风机 | 1.PV-160吸顶式通风器,带止回阀 160CMH-100Pa-0.018KW | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长 (≤320mm) | m2 | 7.33 |  |  |  |
| 3 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.防雨、防虫百叶带过滤网 200×120 | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 玻璃隔断 | 1.固定式挡烟垂壁 | m2 | 4.16 |  |  |  |
| 6 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| 十八 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 洗脸盆 | 1.拆除洗手盆 | 组 | 5 |  |  |  |
| 3 | 大便器 | 1.拆除蹲便器 | 组 | 9 |  |  |  |
| 4 | 小便器 | 1.拆除小便器 | 组 | 3 |  |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 1.拆除台式洗手盆 | 组 | 6 |  |  |  |
| 6 | 其他成品卫生器具 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |  |

双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

我司承诺服务期限为：合同工期为100日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！

比选申请人：              （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：

传      真：

年    月    日

- 注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

- 2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

- 3.比选申请人对单价进行填报并计算总价，统一保留两位小数。不按此规定计算合价的，做废选处理。

- 4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。

六、比选申请人认为必须提供的其他资料

比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。

第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：福建瑞谦建设工程有限公司  （以下简称甲方）

劳务作业承包人：                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

- 项目概况

1.1 项目名称：漳州高新区九湖卫生院业务用房改造装修工程劳务分包

1.2 建设地点：高新区九湖镇长福村

1.3建设规模及建设内容：将原九湖税务所(位于九湖镇长福村九湖道南14号)的办税大厅（约160平方米）和旧办公楼（约750平方米）改造为卫生院的门诊大厅和新办公楼、并对其重新装修；另外新建约90平方米钢结构留观区并装修、原室外场地翻修、配备空调智能化弱电等相关配套设施。具体内容以施工图为准。

第二条  承包范围及内容

2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，主要包括拆除工程、砌筑工程、电气工程、水卫工程等工程，具体详合同附件。

2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。

第三条  工期要求

3.1总工期100日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付

5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。

以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

（1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且乙方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按合同价的80%拨付进度款；

（2）待工程结算后，竣工资料完整归档，经甲方核实无误后，甲方自收到乙方开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)；

（3）待缺陷责任期（2年）满后并经甲方验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。

第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：         证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。

（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 2年 。

第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；

（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方3万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责；

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付2000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；

（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。

第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十三条  合同生效

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:

蔡坑工业园2号7#楼

电    话:0596-6628973               电    话:

开户银行：

账    号：

签订日期：2024年   月   日

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

| 序号 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖（石）砌体拆除 | 1.拆除砌体 (标准砖) | m3 | 24.52 |  |  |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 部位：拆除大厅硅酸钙板吊棚 1.拆除天棚 (金属龙骨 石膏面) | m2 | 144.71 |  |  |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除走道方条顶棚 | m2 | 25.56 |  |  |
| 4 | 门窗拆除 | 1.拆除门连窗MLC3829、铁艺 门TYM2930、TLM2130、窗 C2121a、窗C2412、窗C3022 2.每樘门窗面积＞4M2 | 樘 | 17 |  |  |
| 5 | 门窗拆除 | 1.拆除门M1027、M1127、 C1717、C2118 2.每樘门窗面积2.5＜面积＜4M2 | 樘 | 47 |  |  |
| 6 | 门窗拆除 | 1.拆除门M0721、M1023、 C0611、C1018、C1707 2.每樘门窗面积＜2.5M2 | 樘 | 40 |  |  |
| 7 | 混凝土构件拆除 | 1.铲除台阶200高 | m3 | 0.3 |  |  |
| 8 | 块料、石材台池槽拆除 | 1.花池拆除、洗手台拆除 1800*600 | m | 27.45 |  |  |
| 9 | 拆除路面 | 1.铲除室外场地路面400厚 | m2 | 281.24 |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.围墙柱、造型柱拆除 | m3 | 2.25 |  |  |
| 11 | 平面块料拆除 | 1.铲除男卫、女卫铺砖地面并清理至基层、铲除所有房间及走廊（除楼梯平台和踏步外）地面铺砖并清理至基层 | m2 | 595.42 |  |  |
| 12 | 立面抹灰层 | 1.铲除部位名称:铲除一层外立面涂料(加粗线范围)并清理至砖墙面 | m2 | 79.64 |  |  |
| 13 | 立面抹灰层 | 1.铲除部位名称:铲除所有房间内墙、走道和公共部分内墙至砖墙面 | m2 | 1871.05 |  |  |
| 14 | 天棚抹灰面拆除 | 1.铲除部位名称:铲除所有房间、走道和公共部分顶棚原板面 | m2 | 651.11 |  |  |
| 15 | 屋面附着层拆除 | 原屋面构造做法参23J909-屋 A13/5-22 1.附着层种类:铲除原铺砖屋面至原楼板 | m2 | 397.12 |  |  |
| 16 | 屋面附着层拆除 | 部位：拆除钢架屋面 | m2 | 70.32 |  |  |
| 17 | 栏杆、栏板拆除 | 1.办公楼 三层栏杆拆除，高1100总长约25m、拆除一至三层楼梯原有栏杆 | m | 39.36 |  |  |
| 18 | 防盗网拆除 | 1.办公楼一~三层东面和南面拆除所有窗户原铁艺防盗网 | m2 | 73.34 |  |  |
| 19 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除构件垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 366.46 |  |  |
| 二 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 37.14 |  |  |
| 2 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 12.64 |  |  |
| 3 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:三类土 | m3 | 19.47 |  |  |
| 4 | 回填方 | 1.填方材料品种:粗砂 | m3 | 13.35 |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:自行考虑 | m3 | 30.31 |  |  |
| 三 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚MU20蒸压粉煤灰实心砖 2.墙体类型、砌筑高度:0.000以下墙体 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.59 |  |  |
| 2 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:100煤矸石多孔砖 2.墙体类型、砌筑高度:电井内隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆 | m3 | 3.2 |  |  |
| 3 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:120煤矸石多孔砖 2.墙体类型、砌筑高度:内隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆 | m3 | 10.02 |  |  |
| 4 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190煤矸石多孔砖 2.墙体类型、砌筑高度:外隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5砂浆 | m3 | 10.22 |  |  |
| 5 | 零星砌砖 | 部位：窗户封堵、卫生间砖砌蹲台按300mm高 | m3 | 4.69 |  |  |
| 6 | 砌筑超高增加费 | 1.每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 2.13 |  |  |
| 四 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 4.05 |  |  |
| 2 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.6 |  |  |
| 3 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.2 |  |  |
| 4 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.55 |  |  |
| 5 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.93 |  |  |
| 6 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.68 |  |  |
| 7 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.63 |  |  |
| 8 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.41 |  |  |
| 9 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.17 |  |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=6mm) | t | 0.007 |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=8mm) | t | 0.127 |  |  |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=10mm) | t | 0.045 |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm) | t | 0.034 |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 0.101 |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm) | t | 0.272 |  |  |
| 16 | 台阶 | 台阶 详国标12J003－11B/B3 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.52 |  |  |
| 17 | 垫层 | 室外平台 详国标12J003－11B/B3 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.86 |  |  |
| 五 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:热轧H型钢 2.钢材品种、规格:Q235BGKZ1 HN248x124x5x8 3.单根柱质量:3.0t以内 4.防火要求:厚涂型耐火极限2.5小时 5.金属构件运输 6.金属面除锈(抛丸) 7.金属面 (环氧树脂漆 二遍) 8.金属面 (调和漆二遍) | t | 0.291 |  |  |
| 2 | 钢梁 | 1.梁类型:热轧H型钢 2.钢材品种、规格:Q235B GKL1 HN248x124x5x8、 GL1 HN248X124X5X8、 GL1 HN200x100x5.5x8 3.单根质量:1.5t以内 4.防火要求:薄型耐火极限1.5小时 5.金属构件运输 6.金属面除锈(抛丸) 7.金属面 (环氧树脂漆 二遍) 8.金属面 (调和漆二遍) | t | 1.561 |  |  |
| 3 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q355B ， LT1 XZ250X75X20X2.0 2.构件类型:镀锌檩条 3.单根质量:3.0t以内 4.安装高度:3.15m 5.防火要求:薄型 耐火极限1.0小时 6. 金属构件运输 | t | 0.494 |  |  |
| 4 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 双层φ12圆钢、双层φ12圆钢外套φ32*2.0圆管、双层φ12圆钢 2.构件类型:系杆、撑杆、斜拉杆 3.安装高度:3.15m 4.防火要求:薄涂型膨胀型防火涂料 耐火极限1.0小时 5.金属构件运输 6.金属面除锈(抛丸) 7.金属面 (环氧树脂漆 二遍) 8.金属面 (调和漆二遍) | t | 0.144 |  |  |
| 5 | 钢支撑、钢拉条 | 隅撑 1.钢材品种、规格:Q235B Ls50*4角钢 2.构件类型:隅撑 3.安装高度:3.15m 4.防火要求:薄涂型膨胀型防火涂料 耐火极限1.0小时 5.金属构件运输 6.金属面除锈(抛丸) 7.金属面 (环氧树脂漆 二遍) 8.金属面 (调和漆二遍) | t | 0.024 |  |  |
| 6 | 钢结构基底灌浆 | 1.部位:钢结构基底灌浆 2.灌浆料种类: C40非泵送微膨胀细石商品混凝土 | m3 | 0.03 |  |  |
| 7 | 其他构件 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.柱脚包裹 | m3 | 0.12 |  |  |
| 8 | 高强螺栓 | 1.材料品种:M20高强螺栓 | 套 | 96 |  |  |
| 9 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓M24（M24*850地脚螺栓(Q235B) （1.中心孔φ30 2.长度850mm） | 套 | 12 |  |  |
| 10 | 钢板天沟 | 外天沟节点示意图详建施-4/15 1.钢材品种、规格:不锈钢天沟 2.漏斗、天沟形式:200*200*1.5mm 3.安装高度:3.3m 4.含运费 | t | 0.174 |  |  |
| 六 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属（塑钢）门 | LM0723 700mm*2300mm 1.门框、扇材质:铝合金平开门 2.玻璃品种、厚度:δ12钢化玻璃 | m2 | 12.88 |  |  |
| 2 | 金属（塑钢）门 | M1023 1000mm*2300mm 1.门框、扇材质:钢制平开门 2.包含门的制作、安装、五金配件等 | m2 | 4.6 |  |  |
| 3 | 金属（塑钢）门 | M1027 1000mm*2700mm 1.门框、扇材质:钢制平开门 2.包含门的制作、安装、五金配件等 | m2 | 56.7 |  |  |
| 4 | 金属（塑钢）门 | M1127 1100mm*2700mm 1.门框、扇材质:钢制平开门 2.包含门的制作、安装、五金配件等 | m2 | 2.97 |  |  |
| 5 | 金属（塑钢）门 | TLM2130 2100mm*3000mm 1.门框、扇材质:铝合金推拉门 2.玻璃品种、厚度:δ12钢化玻璃 | m2 | 12.6 |  |  |
| 6 | 钢质防火门 | （FM乙0821）800mm*2100mm 1.门框、扇材质:乙级钢质平开门 2.门锁，闭门器安装 | m2 | 5.04 |  |  |
| 7 | 金属（塑钢）门 | （MLC1 4020mm*3800mm）详： 门联窗MLC1立面大样 1.门框、扇材质:铝合金门联窗、普通铝合金框（铝合金固定+铝合金推拉窗+铝合金平开门） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 13.1 |  |  |
| 8 | 金属（塑钢）门 | （MLC2 ）详：门联窗MLC2立面大样 1.门框、扇材质:不锈钢门联窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 10.35 |  |  |
| 9 | 金属（塑钢）门 | （MLC3 ）详：门联窗MLC3立面大样 1.门框、扇材质:不锈钢门联窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 9.85 |  |  |
| 10 | 金属（塑钢）门 | （MLC4 ）详：门联窗MLC4立面大样 1.门框、扇材质:不锈钢门联窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 15.55 |  |  |
| 11 | 金属（塑钢）门 | （MLC5 ）详：门联窗MLC5立面大样 1.门框、扇材质:不锈钢门联窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 12.88 |  |  |
| 12 | 金属（塑钢）门 | （MLC6 ）详：门联窗MLC6立面大样 1.门框、扇材质:铝合金门联窗、普通铝合金框（铝合金固定+铝合金推拉窗+铝合金平开门） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.不锈钢夹子 4.包含门联窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 28.98 |  |  |
| 13 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C3825a 3750mm*2500mm ） 1.框、扇材质:不锈钢窗（1.2mm厚不锈钢外框） 2.玻璃品种、厚度:δ8钢化玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 9.38 |  |  |
| 14 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C2121a 2050mm*2050mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 12.61 |  |  |
| 15 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C2412 2400mm*1200mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 8.64 |  |  |
| 16 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C3929a 3925mm*2900mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 11.38 |  |  |
| 17 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C4029 4000mm*2900mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 11.6 |  |  |
| 18 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C7720 7700mm*2000mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 15.4 |  |  |
| 19 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C0611 600*1100mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金平开窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 5.94 |  |  |
| 20 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C1018 1000*1800mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 27 |  |  |
| 21 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C1215 1200*1500mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 1.8 |  |  |
| 22 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C1707 1700*700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 3.57 |  |  |
| 23 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C1717 1700*1700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 52.02 |  |  |
| 24 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （JC1717 1700*1700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 4.消防救援标志 | m2 | 2.89 |  |  |
| 25 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C2118 2100*1800mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 22.68 |  |  |
| 26 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （C5517 5500*1700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 | m2 | 9.35 |  |  |
| 27 | 金属(塑钢、断桥)窗 | （JC5517 5500*1700mm） 1.框、扇材质:普通铝合金框、铝合金组合窗（固定窗+推 拉窗） 2.玻璃品种、厚度:5中透光单银Low+12空气+5透明玻璃 3.包含窗的制作、安装、五金配件等 4.消防救援标志 | m2 | 9.35 |  |  |
| 28 | 电动伸缩门 | 1.单向开启明装式电动伸缩门 2.厂家成品型号选用15J001-62-SM-3618D 做法15J001-71 | 樘 | 1 |  |  |
| 29 | 墙面装饰板 | 1.窗上木作假梁固定 | m2 | 6.83 |  |  |
| 30 | 金属格栅窗 | 1.不锈钢防盗格栅 | m2 | 21.25 |  |  |
| 七 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 细石混凝土楼地面 | 部位：门诊大厅屋面、办公楼屋面 详图纸装修做法表 1.35厚细石混凝土 2.20厚低标号砂浆隔离层 3.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（计入卷材防水） 4.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（计入卷材防水） 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料（计入防水涂膜） 6.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 7.60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(计入保温层) 8.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 9.钢筋混凝土屋面板原浆收光,表面清扫干净 | m2 | 397.62 |  |  |
| 2 | 型材屋面 | 钢结构屋面采用100mm厚彩钢岩棉夹芯板 1.屋面板型采用YX51-380-760压型钢板详国标01J925--/11、B/13(压型钢板板厚为1mm); 2.98mm厚保温岩棉（计入保温层） | m2 | 76.87 |  |  |
| 3 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：办公楼男、女卫生间地面防水、走廊地面 1.2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 146.64 |  |  |
| 4 | 墙面涂膜防水 | 部位：办公楼一~三层卫生间 墙面防水 H=2400mm 1.2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 99.19 |  |  |
| 5 | 墙面砂浆防水(防潮) | 部位：办公楼一层局部外立面和新增隔墙 1.外立面增设一道20厚1:2防 水砂浆 | m2 | 102.07 |  |  |
| 6 | 屋面卷材防水 | 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 | m2 | 397.62 |  |  |
| 7 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 397.62 |  |  |
| 八 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 397.61 |  |  |
| 九 | 楼地面装饰工程面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料板楼地面 | 部位：留观区 图集详23J909 地B31/3-34 1.表面上保护蜡 2.2-4厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层，用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 3.3厚垫层水泥基自流平砂浆 4.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土垫层 7.回填土厚度为495~500mm | m2 | 88.75 |  |  |
| 2 | 塑料板楼地面 | 部位：门诊大厅所有房间 图集详23J909 地B31/3-34结合图纸备注 1.表面上保护蜡 2.2-4厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层，用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 3.3厚垫层水泥基自流平砂浆 | m2 | 166.59 |  |  |
| 3 | 块料楼地面 | 部位：办公楼男、女卫生间 详图集23J909 地D23/3-53 或楼D23/3-53（原地面清理至基层） 1.5~10厚300*300防滑砖面层，DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.2厚聚合物水泥基防水涂料（计入防水） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 | m2 | 26.74 |  |  |
| 4 | 块料楼地面 | 部位：办公楼一~三层走廊 详图集23J909 楼D23/3-53（原地面清理至基层） 1.5~10厚600*600防滑砖面层，DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.2厚聚合物水泥基防水涂料（计入防水） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 | m2 | 119.9 |  |  |
| 5 | 块料楼地面 | 部位：办公楼一~三层所有房间 详23J909 楼D21/3-521.5~10厚800*800玻化砖面层，DTG砂浆擦缝用人造专用填填缝 2.30厚DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道 | m2 | 451.61 |  |  |
| 6 | 块料楼梯面层 | 部位：楼梯平台和踏步 详23J909 楼D21/3-52 1.5~10厚300*300防滑砖面层，DTG砂浆擦缝用人造专用填填缝 2.30厚DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.4.铝合金材质防滑条 | m2 | 18.22 |  |  |
| 7 | 块料踢脚线 | 部位：办公楼一~三层所有房间和走廊 详图集23J909 踢4A/4-8 H=120mm 1.8~10厚300×120瓷质地面砖，DTG砂浆缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 | m2 | 66.85 |  |  |
| 8 | 金属踢脚线 | 部位： 部位：门诊大厅一层所有房间、留观区墙裙 详建施15节点大样6 1.踢脚线高度:40mm高，展开长度75mm 2.基层材料种类、规格:9厚胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:δ0.8黑钛不锈钢踢脚线(或黑色铝合金型材） | m | 149.07 |  |  |
| 9 | 石材零星项目 | 1.石板材门坎石 | m2 | 4.94 |  |  |
| 10 | 石材台阶面 | 室外台阶 详国标12J003－11B/B3 1.30厚花岗岩板面层，1 : 1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2.20厚1 : 3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.素土夯实 | m2 | 6.86 |  |  |
| 11 | 石材楼地面 | 室外平台 详国标12J003－11B/B3 1.30厚花岗岩板面层，1 : 1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2.20厚1 : 3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.素土夯实 | m2 | 17.2 |  |  |
| 12 | 垫层 | 台阶、详国标12J003－11B/B3 1.300厚3: 7灰土分两步夯实，宽出面层100mm | m3 | 7.22 |  |  |
| 13 | 石材零星项目 | 1.30厚花岗岩板面层，1 : 1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2.工程部位:台阶侧面 | m2 | 2.16 |  |  |
| 十 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面砂浆找平层 | 部位：办公楼一~三层所有房间、门诊大厅一层所有房间、办公楼一~三层楼梯间 详图集23J909 内4A/7-7 1.涂料（计入涂料） 2.3厚耐水腻子分遍找平（计入涂料） 3.10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 | m2 | 1462.51 |  |  |
| 2 | 块料墙面 | 部位：办公楼一~三层卫生间 详23J909 裙8A/7-13（卫生间墙裙瓷砖贴2.4m高) 1.5~10厚300*600陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.2厚聚合物水泥基防水涂料（计入防水） 4.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 | m2 | 99.19 |  |  |
| 3 | 立面砂浆找平层 | 部位：办公楼一层局部外立面和新增隔墙 详图集23J909 外墙9A/6-12及工程装修做法表 1.外墙涂料（真石漆）（计入涂料） 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.外立面增设一道20厚1:2防水砂浆（计入防水层） 4.基层增设铁丝网固定 | m2 | 102.07 |  |  |
| 4 | 立面砂浆找平层 | 部位：栏板内外侧及顶面 详图集23J909 外墙9A/6-12及工程装修做法表 1.外墙涂料（真石漆）（计入涂料） 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.12后DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平（无防水层时，扫毛或拉出纹道） 4.原面砖上满刷界面剂1道 | m2 | 81.88 |  |  |
| 5 | 立面砂浆找平层 | 部位：办公楼一~三层走廊和门诊大厅一层走道 详图集23J909 外墙9A/6-12及工程装修做法表 1.外墙涂料（外墙乳胶漆）（计入涂料） 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平(无防水层时，扫毛或拉出纹道) | m2 | 232.26 |  |  |
| 6 | 墙面装饰板 | 部位：门诊大厅一层所有房间、留观区墙裙900mm（除门诊大厅接种室贴至吊顶底） 详建施15节点大样6 1.龙骨材料种类、规格、中距:横向30*15*3镀锌方通@550，纵向30*15*3镀锌方通@450、Φ6膨胀螺栓、角钢 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚浅蓝色抗倍特板 3.压条材料种类、规格:定制铝合金收口条(同墙板色) 4.含运费 | m2 | 159.88 |  |  |
| 7 | 石材零星项目 | 1.15mm厚大理石贴面 2.窗台面边角均做倒弧角处理 | m2 | 6.5 |  |  |
| 8 | 塑料装饰线 | 1.门诊大厅所有房间及公共区域的棱角均采用软质材料外包圆弧角 | m | 85 |  |  |
| 十一 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 | 部位：门诊大厅一层所有房间(除特殊注明外) 、【留观区】 详图集23J909棚65/8-11硅酸钙板规格为600x600 1.现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓，间距 <=1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环） 2.Φ6钢筋吊杆,双向中距<=1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 3.T型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 5.9厚方块板材面层,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 | m2 | 260.62 |  |  |
| 2 | 天棚吊顶 | 部位：办公楼一~三层男女卫生间 详图集23J909棚65/8-11铝扣板板规格为300x300 1.现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓，间距 <=1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环） 2.Φ6钢筋吊杆,双向中距<=1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 3.T型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 5.9厚方块板材面层,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 6.铝扣板收边线 | m2 | 24.09 |  |  |
| 十二 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层所有房间、门诊大厅一层所有房间 详图集23J909 内4A/7-7、内涂2/7-49 1.涂刷内墙乳胶漆 2.涂饰环保内墙底漆 3.3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 1359.37 |  |  |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层楼梯间 详图集23J909 内4A/7-7、内涂1/7-49 白色无机涂料 1.涂饰第二遍面层涂 2.涂饰第一遍面层涂 3.涂饰底层涂 4.3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 92.5 |  |  |
| 3 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层所有房间、冷库 详图集23J909 棚3/8-6+内涂2/7-49 1.刷白色乳胶漆 2.2-3厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 459.56 |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层走廊和楼梯间顶棚 详图集23J909 棚3/8-6+内涂1/7-49 1.涂饰第二遍面层涂 2.涂饰第一遍面层涂 3.涂饰底层涂 4.2-3厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 168.4 |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一层局部外立面和新增隔墙、栏板内外侧及顶面 详图集23J909 外涂3/6-23 真石漆 1.面层涂料1道 2.主层涂料1道 3.根据设计进行分格 4.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 | m2 | 183.95 |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：办公楼一~三层走廊和门诊大厅一层走道 详图集23J909 外涂1/6-23 外墙乳胶漆 1.面层涂料2道 2.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 | m2 | 150.38 |  |  |
| 十三 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗漱台 | 国标16J914-1--1/XT11 1.大理石洗漱台 (≤1m2) | m2 | 3.25 |  |  |
| 2 | 成品隔断 | 卫生间， 详国标16J914-1-/XT1 H=2000MM 1.隔板材料品种、规格、颜色: 复合树脂板隔断 | m2 | 26.36 |  |  |
| 3 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | 室外排水沟具体做法详12J003-A3/11，沟宽为250，沟底最浅处h≥150，沟底坡度≥0.5% 1.承载型铸铁箅子 2.1:2水泥砂浆抹面 3.最薄处20厚，纵向坡度≥0.5% 4.100厚C20混凝土排水沟 5.150厚水泥稳定碎石 6.素土夯实,压实系数≥0.94 | m | 37.56 |  |  |
| 4 | 水泥混凝土 | 1.20cmC30水泥混凝土（抗弯拉强度≥4.5MPa） 2.20cm5%水泥稳定碎石 3.压实度≥96% 4.大面积混凝土垫层每4mX4m设一道伸缩缝 | m2 | 156.62 |  |  |
| 5 | 屋面变形缝 | 1.100宽变形缝，余同交接处采用600宽不锈钢泛水 | m | 24.29 |  |  |
| 6 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 【二层走廊栏杆，h=300mm】 1.60*3不锈钢管扶手 2.40x1不锈钢管立杆、40x1不锈钢管横杆 | m | 36.62 |  |  |
| 7 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 【三层走廊新增1200高不锈钢护栏】 详图集15J403-1-D19 1.φ60*3不锈钢管扶手 2.φ60*4不锈钢管立柱、 3.φ40*30*2、φ20不锈钢管横杆 3.预埋件安装 | m | 30.58 |  |  |
| 8 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 部位：楼梯栏杆 详15J403-1-B8/B17 H=900mm 1.φ60*3不锈钢管扶手 2.φ60*3不锈钢管立杆、φ25*1.0不锈钢管立杆 3.φ38*1.2不锈钢管横杆 3.预埋件安装 | m | 12.98 |  |  |
| 9 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 部位：楼梯栏杆 详15J403-1-B8/B17 H=1100mm 1.φ60*3不锈钢管扶手 2.φ60*3不锈钢管立杆、φ25*1.0不锈钢管立杆 3.φ38*1.2不锈钢管横杆 3.预埋件安装 | m | 1.38 |  |  |
| 10 | 金属格栅窗 | 部位：办公楼一~三层东面和南面所有窗户更换为不锈钢防盗网 | m2 | 73.34 |  |  |
| 11 | 回填原有井口 | 1.回填原有井口 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 原有房间的所有家具及垃圾重新清理干净 | 1.原有一楼、二楼、三楼家具及垃圾清理 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 平面、箱式招牌 | 1.基层材料种类:30*30镀锌钢管框架间距300*300mm 2.面层材料种类:钢挂4mm厚铝塑板 | m2 | 20.45 |  |  |
| 14 | 有机玻璃字 | 1.字体规格:500mmx500mm、 1.2厚不锈钢框透光有机板发光字 | 个 | 19 |  |  |
| 15 | 玻璃钢屋面 | 1.新增5+6+5中空玻璃 | m2 | 10.2 |  |  |
| 十四 | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 1.CT-100X50 | m | 51.5 |  |  |
| 2 | 桥架 | 1.CT-200X100 | m | 59.34 |  |  |
| 3 | 桥架 | 1.防水型线槽CT-200X100 | m | 8.84 |  |  |
| 4 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作 2.金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架安装 | kg | 75.67 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AP0 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AP1 2.焊铜接线端子 导线截面(≤16mm2) | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AP2 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AP3 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AL-LL | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 配电箱 | 1.成套配电箱 ALGG | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AL1 | 台 | 22 |  |  |
| 12 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AL2 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 配电箱 | 1.成套配电箱 AL3 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 配电箱 | 1.成套配电箱 ALMW | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 接线箱 | 1.接线(拉线)箱 200X200X90 | 个 | 3 |  |  |
| 16 | 配管 | 1.金属软管DN20 | m | 24.5 |  |  |
| 17 | 配管 | 1.金属软管DN25 | m | 1.5 |  |  |
| 18 | 配管 | 1.金属软管DN50 | m | 0.5 |  |  |
| 19 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 一般铁构件制作 2.金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | kg | 0.539 |  |  |
| 20 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结构明配 SC25) | m | 4.25 |  |  |
| 21 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC20) | m | 343.48 |  |  |
| 22 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC25) | m | 4.76 |  |  |
| 23 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32 | m | 5.2 |  |  |
| 24 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 1573.99 |  |  |
| 25 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 7.25 |  |  |
| 26 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG50 | m | 4.84 |  |  |
| 27 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X10 | m | 22.25 |  |  |
| 28 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X4 | m | 10 |  |  |
| 29 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X35+1X16 | m | 10.28 |  |  |
| 30 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 24.67 |  |  |
| 31 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(≤10mm2) | 个 | 6 |  |  |
| 32 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(≤35mm2) | 个 | 2 |  |  |
| 33 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(≤70mm2) | 个 | 2 |  |  |
| 34 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 5536.12 |  |  |
| 35 | 配线 | 1.配线工程 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 948.96 |  |  |
| 36 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-4 | m | 717.96 |  |  |
| 37 | 配线 | 1.配线工程 WDZB1-BYJ-4 | m | 1548.57 |  |  |
| 38 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-6 | m | 87.09 |  |  |
| 39 | 配线 | 1.配线工程 WDZB1-BYJ-6 | m | 178.26 |  |  |
| 40 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-10 | m | 13.17 |  |  |
| 41 | 配线 | 1.配线工程 WDZB1-BYJ-10 | m | 51.75 |  |  |
| 42 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 24.33 |  |  |
| 43 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-16 | m | 36.7 |  |  |
| 44 | 配线 | 1.线槽配线 WDZB1-BYJ-16 | m | 208.45 |  |  |
| 45 | 接线盒 | 1.钢制开关(插座)盒 | 个 | 276 |  |  |
| 46 | 接线盒 | 1.钢制灯头盒 | 个 | 152 |  |  |
| 47 | 接线盒 | 1.接线盒安装 暗装接线盒 2.普通开关、按钮安装 空白面板安装 | 个 | 54 |  |  |
| 48 | 接地母线 | 1.户内接地母线敷设 镀锌扁钢-40x4 | m | 1.25 |  |  |
| 49 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位连接箱 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地端子箱 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 普通灯具 | 1.吸顶LED灯 1X10W | 套 | 35 |  |  |
| 52 | 普通灯具 | 1.防水LED灯 1X12W | 套 | 1 |  |  |
| 53 | 普通灯具 | 1.防水LED灯 1X15W | 套 | 2 |  |  |
| 54 | 普通灯具 | 1.防水LED灯 1X6W | 套 | 3 |  |  |
| 55 | 普通灯具 | 1.LED平板灯 1X36W | 套 | 27 |  |  |
| 56 | 普通灯具 | 1.LED平板灯 1X54W | 套 | 6 |  |  |
| 57 | 荧光灯 | 1.单管LED灯 1X36W | 套 | 75 |  |  |
| 58 | 普通灯具 | 1.应急吸顶LED灯 1X14W | 套 | 3 |  |  |
| 59 | 照明开关 | 1.单联单控开关 K8/31/1/2BW | 个 | 13 |  |  |
| 60 | 照明开关 | 1.双联单控开关 K8/32/1/2CW | 个 | 13 |  |  |
| 61 | 照明开关 | 1.三联单控开关 K8/33/1/2AW | 个 | 17 |  |  |
| 62 | 照明开关 | 1.四联单控开关 K8/34/1/2DW | 个 | 2 |  |  |
| 63 | 照明开关 | 1.感应开关 K8/S02 | 个 | 25 |  |  |
| 64 | 插座 | 1.安全插座 K8/426/10USL | 个 | 170 |  |  |
| 65 | 插座 | 1.挂式空调插座(安全型) K8/426/15CS | 个 | 21 |  |  |
| 66 | 插座 | 1.柜式空调插座(安全型) K8/426/15CS | 个 | 9 |  |  |
| 67 | 送配电装置系统 | 1.输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1 |  |  |
| 69 | 凿(压)槽 | 1.砖结构 宽70mm×深70mm | m | 385.9 |  |  |
| 70 | 桥架 | 1.CT-100X100 | m | 7.1 |  |  |
| 十五 | 集中应急照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC15) | m | 259.14 |  |  |
| 2 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 524.28 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 1.A型应急照明集中电源8回路 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 装饰灯 | 1.多信息吊挂复合标志灯具 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8120-G2 | 套 | 7 |  |  |
| 5 | 装饰灯 | 1.吸顶应急照明灯 ZF-ZFJC-E5W-8212 | 套 | 8 |  |  |
| 6 | 装饰灯 | 1.安全出口 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-E1 | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 装饰灯 | 1.壁挂向右疏散标志灯具 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-A2 | 套 | 7 |  |  |
| 8 | 装饰灯 | 1.壁挂向左疏散标志灯具 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-A1 | 套 | 7 |  |  |
| 9 | 装饰灯 | 1.壁挂应急照明灯 ZF-ZFJC-E2×5W-8212 | 套 | 15 |  |  |
| 10 | 装饰灯 | 1.疏散出口 ZF-BLJC-1LROEI1W-8118-E2 | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 装饰灯 | 1.消防层号灯 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-G1 | 套 | 3 |  |  |
| 12 | 接线盒 | 1.钢制灯头盒 | 个 | 55 |  |  |
| 13 | 凿(压)槽 | 1.砖结构 宽70mm×深70mm | m | 60.5 |  |  |
| 十六 | 水卫工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.普通PP-R塑料给水管,热熔连接 DN15 2.管道消毒、冲洗 公称直径(15mm以内) | m | 51.89 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.普通PP-R塑料给水管,热熔连接 DN20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(20mm以内) | m | 61.71 |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.普通PP-R塑料给水管,热熔连接 DN25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(25mm以内) | m | 3.4 |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.普通PP-R塑料给水管,热熔连接 DN32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(32mm以内) | m | 9.42 |  |  |
| 5 | 塑料管 | 1.HDPE双壁波纹管(胶圈接口) DN200 | m | 27.45 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1.UPVC排水塑料管,粘接 DN50 | m | 21.72 |  |  |
| 7 | 塑料管 | 1.UPVC排水塑料管,粘接 DN75 | m | 22.07 |  |  |
| 8 | 塑料管 | 1.UPVC排水塑料管,粘接 DN100 | m | 52.84 |  |  |
| 9 | 塑料管 | 1.UPVC排水塑料管,粘接 DN150 | m | 53.22 |  |  |
| 10 | 塑料管 | 1.UPVC雨水管(粘接) DN100 | m | 26.83 |  |  |
| 11 | 塑料管 | 1.UPVC给水管(粘接) DN20 | m | 7.38 |  |  |
| 12 | 塑料管 | 1.UPVC给水管(粘接) DN25 | m | 83.51 |  |  |
| 13 | 塑料管 | 1.UPVC给水管(粘接) DN50 | m | 0.99 |  |  |
| 14 | 套管 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(100mm以内) 2.预留孔洞 混凝土楼板 (公称直径(100mm以内)) | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 套管 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(32mm以内) 2.预留孔洞 混凝土楼板 (公称直径(50mm以内)) | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 螺纹阀门 | 1.截止阀DN20 | 个 | 3 |  |  |
| 17 | 螺纹阀门 | 1.截止阀DN32 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 灭火器 | 1.手提式灭火器 型号:MF/ABC3 | 具 | 14 |  |  |
| 19 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏DN50 | 个 | 10 |  |  |
| 20 | 给、排水附(配)件 | 1.DN75密闭地漏 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 给、排水附(配)件 | 1.87型雨水斗DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 洗脸盆 | 1.感应洗脸盆 | 组 | 5 |  |  |
| 24 | 洗脸盆 | 1.台式洗脸盆 | 组 | 6 |  |  |
| 25 | 大便器 | 1.蹲式大便器 | 组 | 9 |  |  |
| 26 | 小便器 | 1.壁挂式小便器 | 组 | 3 |  |  |
| 27 | 其他成品卫生器具 | 1.成品拖布池 | 组 | 2 |  |  |
| 28 | 混凝土井 | 1.混凝土模块式排水检查井,详标准图集12S522-19 | 座 | 4 |  |  |
| 29 | 整体化粪池 | 1.玻璃钢化粪池 型号:YJBH-2-I（含土方） | 座 | 1 |  |  |
| 30 | 打洞(孔) | 1.混凝土墙体钻孔 钻孔直径(63mm以内) | 个 | 28 |  |  |
| 31 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直径(200mm以内) 1.5m深) | m | 80.67 |  |  |
| 32 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直径(100mm以内) 1.5m深) | m | 28.46 |  |  |
| 33 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直径(50mm以内) 0.6m深) | m | 54.7 |  |  |
| 34 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直径(100mm以内) 0.6m深) | m | 24.08 |  |  |
| 35 | 凿(压)槽 | 1.砖结构 宽70mm×深70mm | m | 17.6 |  |  |
| 十七 | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他风机 | 1.PV-160吸顶式通风器,带止回阀 160CMH-100Pa-0.018KW | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长 (≤320mm) | m2 | 7.33 |  |  |
| 3 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.防雨、防虫百叶带过滤网 200×120 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 玻璃隔断 | 1.固定式挡烟垂壁 | m2 | 4.16 |  |  |
| 6 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 十八 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 洗脸盆 | 1.拆除洗手盆 | 组 | 5 |  |  |
| 3 | 大便器 | 1.拆除蹲便器 | 组 | 9 |  |  |
| 4 | 小便器 | 1.拆除小便器 | 组 | 3 |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 1.拆除台式洗手盆 | 组 | 6 |  |  |
| 6 | 其他成品卫生器具 |  | 组 | 2 |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |