漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度临时围挡及配套工程

比

选

文

件

比  选  人：漳州圆山新城建设有限公司

2021年6月

漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度

临时围挡及配套工程比选公告

漳州圆山新城建设有限公司及关联公司拟通过公开比选确定2021-2022年度临时围挡及配套工程实施单位，具体事项如下：

一、项目概况：

1、项目名称：漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度临时围挡及配套工程

2、建设地点：漳州圆山新城建设有限公司及关联公司工程建设项目；

3、公司概况：漳州圆山新城建设有限公司；关联公司（6家）：漳州市圆山市政建设有限公司、漳州世博城开发建设有限公司、漳州市金盏置业有限公司、漳州圆新商贸有限公司、漳州圆新投资有限公司、漳州高新区金建置业有限公司等6家公司。

4、服务期限：2021年6月1日-2022年12月31日

6、工作范围及服务内容：承担漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度工程各建设项目临时围挡及配套施工工作，包含临时围挡材料采购、施工、制作、安装及二次安装、拆卸及围挡配套铁门、喷淋等所有内容。

7、材质要求：

1、夹芯板围墙高2.5m，板1m*2.3m；

①镀锌方管100*100mm，壁厚1.8mm，3米/根柱；

②夹芯板总厚度50mm，夹芯板铁皮壁厚0.376mm，泡沫密度10K，加钢带。

2、单面彩板围墙高度2m；

①单面横向三根方管彩板规格376，方管30*50mm，壁厚1.0m。

②质量要求应达到国家现行验收规范的合格标准、地方行政主管部门规范及要求等。

3、普通型防护栏

①防护网：围栏高2m，围网高2m*长3m，防护网钢筋直径5mm，网格大小90mm*170mm；

②立柱：镀锌圆管直径50mm，壁厚1.5mm，3米/根柱；

二、资格条件：

参选人应具有具备合格有效的企业法人营业执照，且具备以下资格条件之一：

1、持有合格有效的企业法人营业执照（经营范围含有活动板房）的制造企业（若营业执照上未体现经营范围的，应提供网上信息公示截图资料并加盖投标单位公章）。

2、具备建设行政主管部门核发的有效的房屋建筑工程或建筑工程施工总承包资质三级或以上企业。

3、具备建设行政主管部门核发的有效的市政工程施工总承包资质三级或以上企业。

- 三、比选办法：采用填报单价、低价中选方法确定中选单位。

四、收费规定：

1、夹芯板围墙单价最高限价120元/㎡；

2、单面彩板围墙单价（元/㎡）按夹芯板围墙中选报价的60%计取；

3、普通型防护栏固定单价32元/㎡；

以上单价含9%增值税费，包括现场施工的水、电等所需条件所产生的费用、材料制作、安装费、首次安装的运输费及其他相关一切费用等，包工包料，固定单价包干，今后单价不再增减。

- 4、二次安装固定单价11元/㎡，拆卸固定单价9元/㎡。

以上单价含9%增值税费，包括现场施工的水、电等所需条件所产生的费用、安装费、安装所需的配件及零星材料费、运输费及其他相关一切费用等，包工包零星材料费（但不含主要板材费），固定单价包干，今后单价不再增减。

5、喷淋以实际清单为准，按实结算。围挡配套铁门固定单价350元/㎡。以上单价含9%增值税费，包括现场施工的水、电等所需条件所产生的费用、安装费、安装所需的配件及零星材料费、运输费及其他相关一切费用等，包工包料，固定单价包干，今后单价不再增减。

6、根据现场实际要求，最终高度以比选人的要求为准，比选人如需要3米及以上高度的围挡时，价格由双方另行协商；3米以下高度则以参选人的报价为单价，不再进行调整。

五、比选保证金：

比选保证金为人民币1000元，提交比选资料时以现金形式缴纳；未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取：

凡有意参加本次比选者，请于2021年6月27日前登陆圆山新城网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2021年6月30日09：30（北京时间）。

八、本次比选公告发布在圆山新城网（http://www.zzysxc.cn/）具体比选文件可在圆山新城网上下载。

九、联系方式

联系人：小李

联系电话：0596-6289987

比选人：漳州圆山新城建设有限公司

日期：2021年6月23日

第一章、比选文件须知

一、工程概况：

1、项目名称：漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度临时围挡及配套工程

2、公司地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼；

3、公司概况：漳州圆山新城建设有限公司；关联公司（6家）：漳州市圆山市政建设有限公司、漳州世博城开发建设有限公司、漳州市金盏置业有限公司、漳州圆新商贸有限公司、漳州圆新投资有限公司、漳州高新区金建置业有限公司等6家公司。

4、工作范围：漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度工程各建设项目临时围挡施工工作，包含临时围挡材料采购、施工、制作、安装及二次安装、拆卸及围挡配套铁门、喷淋等所有内容。

5、材质要求：

（1）夹芯板围墙高2.5m，板1m*2.3m；

①镀锌方管100*100mm，壁厚1.8mm，3米/根柱；

②夹芯板总厚度50mm，夹芯板铁皮壁厚0.376mm，泡沫密度10K，加钢带。

（2）单面彩板围墙高度2m；

①单面横向三根方管彩板规格376，方管30*50mm，壁厚1.0m。

②质量要求应达到国家现行验收规范的合格标准、地方行政主管部门规范及要求等。

（3）普通型防护栏

①防护网：围栏高2m，围网高2m*长3m，防护网钢筋直径5mm，网格大小90mm*170mm；

②立柱：镀锌圆管直径50mm，壁厚1.5mm，3米/根柱；

6、服务期限：2021年6月1日-2022年12月31日。

7、合同有效期间，漳州圆山新城建设有限公司若有新成立关联公司，适用该合同价。

二、比选方式:

采用填报单价、低价中选的方式。

三、比选资格审查合格条件:

1、参选人应具有具备合格有效的企业法人营业执照，且具备以下资格条件之一：

（1）持有合格有效的企业法人营业执照（经营范围含有活动板房）的制造企业（若营业执照上未体现经营范围的，应提供网上信息公示截图资料并加盖投标单位公章）。

（2）具备建设行政主管部门核发的有效的房屋建筑工程或建筑工程施工总承包资质三级或以上企业。

（3）具备建设行政主管部门核发的有效的市政工程施工总承包资质三级或以上企业。

2、参加比选活动前一年内，单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

3、参加比选活动前三年内，单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

4、未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务。

6、法律、法规、规章规定的其他条件。

四、比选申请资料提交:

1、参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人（或持法定代表人授权委托书的被授权委托人）的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2、比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。比选申请书的正本与副本应一起包装密封，参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料。

③比选申请人所提供的资料须逐页加盖公章（分机构公章无效），否则申请书无效。

3、比选资料递交至截止时间：2021年6月30日09时00分至09时30分（北京时间）。

比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团有限公司会议室。

五、服务范围与工作时间要求:

1、服务范围:

中选单位将承担漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度工程各建设项目临时围挡施工工作，包含临时围挡材料采购、施工、制作、安装及二次安装、拆卸及围挡配套铁门、喷淋等所有内容。

2、工作时间要求:

根据项目实际需要，按项目部具体通知要求执行。

六、收费规定及合同款支付:

1、收费规定

（1）夹芯板围墙单价最高限价120元/㎡；

（2）单面彩板围墙单价（元/㎡）按夹芯板围墙中选报价的60%计取。

（3）普通型防护栏固定单价32元/㎡；

以上单价含9%增值税费，包括现场施工的水、电等所需条件所产生的费用、材料制作、安装费、首次安装的运输费及其他相关一切费用等，包工包料，固定单价包干，今后单价不再增减。

（4）二次安装固定单价11元/㎡，拆卸固定单价9元/㎡。以上单价含9%增值税费，包括现场施工的水、电等所需条件所产生的费用、安装费、安装所需的配件及零星材料费、运输费及其他相关一切费用等，包工包零星材料费（但不含主要板材费），固定单价包干，今后单价不再增减。

（5）喷淋以实际清单为准，按实结算。围挡配套铁门固定单价350元/㎡。以上单价含9%增值税费，包括现场施工的水、电等所需条件所产生的费用、安装费、安装所需的配件及零星材料费、运输费及其他相关一切费用等，包工包料，固定单价包干，今后单价不再增减。

（6）根据现场实际要求，最终高度以比选人的要求为准，比选人如需要3米及以上高度的围挡时，价格由双方另行协商；3米以下高度则以参选人的报价为单价，不再进行调整。

- 2、合同价支付：单个项目验收合格后，支付该项目合同价款【最终工程量（以现场实际丈量为准）×合同单价为准】的100%。

- 承包人需提供漳州高新技术产业开发区税务局开具的完税证明和增值税专用发票（税率为9%）及完整申请手续。

- 若受托人所开增值税专用发票的税率非9%，则合同单价=中选价÷（1+9%）×（1+中选人所开的票点的税率）。

- 七、比选保证金及履约保证金:

- 1、比选保证金:

比选保证金为人民币1000元，提交比选资料时以现金形式缴纳；未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2、履约担保金的提交及退还:

（1）履约保证金金额：人民币叁仟元整（¥3000元）

（2）履约保证金提交形式：银行转账

（3）履约保证金转入账户

账户名：漳州圆山新城建设有限公司

账  号：1409 0229 1960 0015 547

开户行：中国工商银行龙海九湖支行

（4）履约保证金的退还：合同期满后无息退还。

（5）中选人须在合同签订前提交履约保证金，否则视为放弃中选资格，其比选保证金不予退还。

八、比选办法：

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在监督人员监督的情况下，在比选文件规定地点、时间当场开封所有比选申请书，按照以下程序进行：

1、拆封比选申请资料。按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2、本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的；

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦不符合比选文件规定的其他事项。

3、确定比选中选单位：

（1）比选人从通过资格审查的编制单位中，按低价中选方式确定中选人。最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。如报价一样，采取随机抽取确定中选排名。随机抽取程序如下：先由进入随机抽取的参选申请人检查抽取的号码球，其次按签到的先后顺序由参选申请人自行抽取号码球为其对应的编号，最后由评审委员会代表随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为第一候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

（2）若递交比选申请文件家数或通过资格审查的合格家数不足三家，则本次比选流选。

4、在确定中选单位前，评审委员会应当对中选人及中选候选人相关信息进行核对：截止至本项目比选时间，比选申请人未被行政主管部门列入“黑名单”【以比选人在信用中国查询平台（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）查询结果为准】，中选人或中选候选人若被列入“黑名单”的应当否决其比选。

5、比选开标时间、地点：2021年6月30日09时30分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团有限公司会议室进行比选。

九、中选公示和签订合同：

1、中选结果将在圆山新城网（http://www.zzysxc.cn/）上公示2日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2、除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起5日历天内与比选人订立书面合同。

比选人（公章）：漳州圆山新城建设有限公司

2021年6月23日

第二章  比选申请书

比选申请文件格式

漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度临时围挡及配套工程

比

选

申

请

书

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

2021年 月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注：

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

一、法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：          (盖单位公章)

日  期：       年    月    日

注：附法定代表人身份证复印件并加盖单位公章

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度临时围挡及配套工程的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

委托代理人：（签字）        性别：     年龄：

委托代理人部门：           职务：

委托代理人电话：

比选申请人：（盖章）

法定代表人：   （签字或盖章）

日期：2021年  月  日

注：附委托代理人身份证复印件

三、比选申请人组织结构

| 企业登记信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |  |
| 机构电话（手机） |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任 |  |  |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |

注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任；根据《漳州市中介机构诚信管理暂行办法》，未被评定为D级即严重失信中介机构。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2021年  月  日

五、报价和服务承诺函

致：漳州圆山新城建设有限公司

我司参加漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度临时围挡及配套工程的比选活动，我司报价如下：

1.夹芯板围墙单价最高限价    元/㎡；

2.单面彩板围墙单价（元/㎡）按夹芯板围墙中选报价的60%计取。

3.普通型防护栏固定单价32元/㎡；

以上单价含9%增值税费，包括现场施工的水、电等所需条件所产生的费用、材料制作、安装费、首次安装的运输费及其他相关一切费用等，包工包料，固定单价包干，今后单价不再增减。

3.二次安装固定单价11元/㎡，拆卸固定单价9元/㎡。以上单价含9%增值税费，包括现场施工的水、电等所需条件所产生的费用、安装费、安装所需的配件及零星材料费、运输费及其他相关一切费用等，包工包零星材料费（但不含主要板材费），固定单价包干，今后单价不再增减。

4.喷淋以实际清单为准，按实结算。围挡配套铁门固定单价350元/㎡。以上单价含9%增值税费，包括现场施工的水、电等所需条件所产生的费用、安装费、安装所需的配件及零星材料费、运输费及其他相关一切费用等，包工包料，固定单价包干，今后单价不再增减。

5.我司承诺服务期限为：2021年6月1日-2022年12月31日，根据比选人要求的工期确保项目完成。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2021年  月  日

六、其他证明文件

第三章  临时围挡施工服务合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、有关法律、法规及本工程比选文件的规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方生产制作临时围挡事宜，经协商一致签订本合同。

一、 工程概况：

1、项目名称：漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度临时围挡及配套工程；

2、建设地点：漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度工程建设项目；

3、建设规模：承担漳州圆山新城建设有限公司及关联公司2021-2022年度工程各建设项目临时围挡施工工作；

4、材料要求：

（1）夹芯板围墙高2.5m，板1m*2.3m；

①镀锌方管100*100mm，壁厚1.8mm，3米/根柱；

②夹芯板总厚度50mm，夹芯板铁皮壁厚0.376mm，泡沫密度10K，加钢带。

（2）单面彩板围墙高度2m；

①单面横向三根方管彩板规格376，方管30*50mm，壁厚1.0m。

②质量要求应达到国家现行验收规范的合格标准、地方行政主管部门规范及要求等。

（3）普通型防护栏

①防护网：围栏高2m，围网高2m*长3m，防护网钢筋直径5mm，网格大小90mm*170mm；

②立柱：镀锌圆管直径50mm，壁厚1.5mm，3米/根柱；

- 工程承包范围：包含临时围挡材料采购、施工、制作、安装及二次安装、拆卸及围挡配套铁门、喷淋等所有内容。

- 服务期限：2021年6月-2022年12月

二、本合同采用固定单价加风险包干合同方式，实际发生的合同总价以最终工程量（以现场实际丈量为准）×项目单价为准。具体项目单价如下：

①夹芯板围墙：人民币        元/㎡；②单面彩板围墙：人民币        元/㎡；③普通型防护栏：人民币        元/㎡

以上合同价单价含9%增值税费，包括现场施工的水、电等所需条件所产生的费用、材料制作、安装费、首次安装的运输费及其他相关一切费用等，包工包料，固定单价包干，今后单价不再增减。

④二次安装：     元/㎡；④拆卸：       元/㎡；

以上合同价单价含9%增值税费，包括现场施工的水、电等所需条件所产生的费用、安装费、安装所需的配件及零星材料费、运输费及其他相关一切费用等，包工包零星材料费（但不含主要板材费），固定单价包干，今后单价不再增减。

⑤喷淋以实际清单为准，按实结算；⑥围挡配套铁门固定单价350元/㎡。以上单价单价含9%增值税费，包括现场施工的水、电等所需条件所产生的费用、安装费、安装所需的配件及零星材料费、运输费及其他相关一切费用等，包工包料，固定单价包干，今后单价不再增减。

根据现场实际要求，最终高度以甲方的要求为准，甲方如需要3米及以上高度的围挡时，价格由双方另行协商；3米以下高度则使用乙方签订的合同价，不再进行调整。

若受托人所开增值税专用发票的税率非9%，合同单价=中选价÷（1+9%）×（1+中选人所开的票点的税率）

三、合同当事人：

双方确定，在本合同有效期内，发包人代表：          电话            ；

承包人代表：          电话            。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。

四、履约保证金：

履约保证金额：人民币叁仟元整（¥3000元）；

履约保证金的退还时间：合同期满后无息退还。

乙方将履约保证金提交至母公司，若乙方与子公司的协议中乙方违约，则该违约金从本份协议履约保证金中扣除。

五、责任：

1、发包人责任：

（1）发包人应协调好工地的其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向承包人支付工程费用。

2、承包人责任：

（1）承包人必须按发包人合同要求，保质、保量施工。

（2）承包人必须遵守发包人工地规章制度，服从发包人管理。

（3）承包人必须做好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由承包人承担全部责任。

（4）按照合同规定的时间、地点、质量标准向甲方提供安装服务。

（5）本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。

六、工期延误：

承包人应当根据发包人要求的工期确保项目完成。对以下原因竣工日期推迟延误，经发包人代表确认工期相应顺延。

1、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。

2、承包人原因经发包人代表同意顺延的其他情况。

七、质量保修：

1、质量保修期自工程验收合格之日起至拆卸完成止。

2、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在收到保修通知之日起1日历天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生的费用由承包人支付。

八、合同价支付：

单个项目验收合格后，支付该项目合同价款【最终工程量（以现场实际丈量为准）×项目单价为准】的100%。

承包人需提供漳州高新技术产业开发区税务局开具的完税证明和增值税专用发票（税率为9%）及完整申请手续；

若受托人所开增值税专用发票的税率非9%，项目单价=中选价÷（1+9%）×（1+中选人所开的票点的税率）。

九、违约责任：

1、若乙方不能按照甲方工期要求完成工作的，每延迟一天乙方应向甲方支付未完成的工作的合同价的1%作为违约金。

2、乙方在安装过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程材料、质量明显无法达到合格要求的，承包人要负责返修至符合规范、质量要求且承担由此产生的费用。

十、圆山公司及关联公司具体指：漳州圆山新城建设有限公司、关联公司：漳州市圆山市政建设有限公司、漳州世博城开发建设有限公司、漳州市金盏置业有限公司、漳州圆新商贸有限公司、漳州圆新投资有限公司、漳州高新区金建置业有限公司。

在合作期间，若圆山公司或关联公司有新成立下属公司，仍旧适用此合同。

十一、 遇台风等自然灾害：

因不可抗力的原因或雨天、停电、水灾、火灾、地震、台风等自然灾害，乙方应根据实际情况按照技术规范要求对临时围挡进行加固处理。

十二、争议解决：

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，依法向 项目所在地 人民法院提起诉讼。

十三、签订时间：

本合同于  2021年   月     日签订。

十四、签订地点：

本合同在  漳州市  签订。

十五、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、合同生效：

本合同自   双方盖章签字后      生效。

十七、合同份数：

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地    址：福建省漳州高新区九湖镇蔡坑工业园  地    址：

2号漳州圆新建设集团（7号楼）

邮政编码： 363118                           邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：

电  话：                                    电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：