预算编制说明

工程名称：管委会办公楼室外停车棚及廊架工程

- 工程概况 1、建设地点：漳州高新区 2、工程专业：建筑工程 3、工程类型：室外停车棚及廊架工程 4、工期质量：合同工期 / ；工程质量：合格工程 5、招标范围：室外停车棚及篮球场围网。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：无； 6、工程特征： - 建筑面积： / ; - 层数及檐口高度： / ； - 结构质式： / ； - 基础类型： / ； - 装饰情况：/； - 混凝土情况：采用非泵送商品混凝土。 - 编制范围 按照管委会办公楼室外停车棚及廊架工程项目的施工图纸，编制范围包括室外停车棚及篮球场围网，具体范围如下： 1、不含三通一平； 2、不含室外总体及管网工程； 3、不含二次装饰工程； 4、不含电梯工程。 - 编制依据 1、图纸：浙江天辰建筑设计有限公司设计的施工图纸（工程编号：2016-ZZ-31）等； 2、招标文件：无；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无； 3、地质勘察报告：无； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5、消耗量定额：《福建省市政工程消耗量定额》（2005版）、《福建省建筑工程消耗量定额》（2005版）、《福建省装饰工程消耗量定额》（2005版）、《福建省园林绿化工程消耗量定额》（2005版）、《福建省安装工程消耗量定额》(2012版)及现行补充或调整文件（截止2016年7月18日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件（截止2016年7月18日以前）；暂列金额：1.7万元；工程排污费：不计； 7、人材机价格： （1）按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》-闽建筑函[2013]92号及闽建筑函[2014]156号的人工单价； （2）材料预算价格参照《漳州市区2016年6月份建设工程材料信息价（不含增值税）》及市场询价，施工机械台班参照《2016年第2季度福建省施工机械台班单价（不含增值税）》。 8、其他：无。 - 取费标准 - 风险费率：未考虑； - 缩短工程措施费：未考虑； - 优良工程增加费：无，合格工程； - 总承包管理费率：未考虑； - 标准化管理:实行; - 劳保费率：按甲类(19.4%)； - 税率：按11%。 - 考虑的施工方法与措施 1、环境保护：无。 2、土方工程：土方按1KM考虑。 3、混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 4、脚手架：无。 5、施工排水、降水：未考虑。 6、垂直运输：无。 7、大型机械设备基础：无。 8、大型机械设备检测：无。 9、大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机。 10、基坑支护工程拆除：无。 11、非夜间施工照明：未考虑。 12、材料二次搬运：未考虑。 13、其他特殊措施：未考虑。 - 其他说明 - 停车棚YG1钢板按8*100*130计入。 - 金属结构构件运距暂按1km考虑。 - 原路面、原篮球场做法如下图计入： - 篮球场场地恢复全部按聚氨酯类合成材料面层+渗透性PU防水层计入。 - 图纸不详均按“施工图答疑”及“施工图答疑2”计入。 - 图纸不详均按“疑问汇总(回复）”计入。